Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i članka 51. Statuta Grada Drniša ( „Službeni glasnik Grada Drniša“ broj 2/21 i 2/22), Gradsko vijeće Grada Drniša na __. sjednici održanoj dana __. _____ 2024. godine donosi

ODLUKU O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA (X) URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA DRNIŠA

- prijedlog -

OPĆE ODREDBE

Članak 1

Donose se X. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/02, 11/06, 6/09, 6/13, 14/13, 8/14 i „Službeni glasnik Grada Drniša“, broj 1/17, 6/19, 2/20- pročišćeni tekst, 9/20, 2/22 -pročišćeni tekst i 01/23).

Urbanističkim planom uređenja grada Drniša (u daljnjem tekstu Plan) obuhvaćeno je građevinsko područje naselja Drniš unutar granice obuhvata određene u PPUG Drniš.

Članak 2

Plan je sadržan u elaboratu Urbanistički plan uređenja grada Drniša, Izmjene i dopune (X) izrađen po “Urbing” d.o.o. iz Zagreba, 2024. g., a sastoji se od:

A	TEKSTUALNI DIO

###### Odredbe za provedbu

1. 	Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

1.1.	Korištenje i namjena prostora

1.2. 	Razgraničenje namjena površina

- 2. 	Uvjeti uređenja prostora za građevine od važnosti za Državu i Županiju

3.	Uvjeti smještaja građevina

3.1.	Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

3.2.	Uvjeti smještaja građevina javnih i društvenih djelatnosti

4. 	Uvjeti i način gradnje stambenih građevina

4.1.	Uvjeti gradnje stambenih građevina

4.2.	Način gradnje stambenih građevina

4.2.1.	Oblik i veličina građevne čestice

4.3.	Smještaj građevine na građevnoj čestici

4.4.	Visina i oblikovanje građevina

4.5.	Oblikovanje građevina

4.6.	Ograde i parterno uređenje

4.7. 	Priključak na prometnu infrastrukturu

4.8. 	Komunalno opremanje građevina

5. 	Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

5.1. 	Uvjeti gradnje prometne mreže

5.1.1. 	Ulična mreža

5.1.2. 	Trgovi i druge veće pješačke površine

5.1.3.	Javna parkirališta i garaže

5.2. 	Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

5.3. 	Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

5.3.1.	Elektroopskrba

5.3.1.1.	Javna rasvjeta

5.4.	Plinoopskrba

5.5.	Vodoopskrba

5.6.	Odvodnja

6. 	Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

7. 	Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

7.1.	Prirodna baština

7.2.	Kulturna baština

7.3. 	Područja posebnih ograničenja u korištenju

8. 	Postupanje s otpadom

9. 	Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

10. 	Mjere provedbe plana

10.1.	Oblici korištenja i način izgradnje

10.2. 	Uvjeti korištenja i gradnje

10.3. 	Rekonstrukcija postojećih građevina

11.	Mjere zaštite od ratnih razaranja i elementarnih nepogoda

11.1. 	Mjere zaštite od požara i eksplozija

###### Obrazloženje

B	GRAFIČKI DIO 	mjerilo

1.	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA	1:5.000

2.1.	PROMET I TELEKOMUNIKACIJE	1:5.000

2.2.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, ELEKTROOPSKRBA	1:5.000

2.3.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, VODOOPSKRBA	1:5.000

2.4.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, ODVODNJA 		1:5.000

3.	UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA		1:5.000

4.	OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE	1:5.000

Dijelovi Plana iz stavka 1. ovoga članka (obrazloženje i B. Grafički dio) ne objavljuju se u „Službenom glasniku Grada Drniša“.

ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 3

U članku 5. stavak 3 mijenja se i glasi:

„Kad se prateći sadržaji grade kao zasebne građevine na građevinskim česticama stambene građevine njihova se površina uračunava u ukupnu izgrađenost građevne čestice.“

Članak 4

U članku 23. stavak 2 mijenja se i glasi:

„Planom se omogućuje i zadržavanje postojeće parcelacije i formiranje novih građevnih čestica mješovite, pretežito poslovne namjene za smještaj prostorno manje zahtjevnih sadržaja ali ne manjih od 500 m2.“

Članak 5

U članku 24. stavak 4 mijenja se i glasi:

- „Planom se omogućuje i zadržavanje postojeće parcelacije i formiranje novih građevnih čestica mješovite, pretežito poslovne namjene za smještaj prostorno manje zahtjevnih sadržaja ali ne manjih od 500 m2.“

- Članak 6

- U članku 37. stavak 1 mijenja se i glasi:

- „Određuju se slijedeće veličine građevnih čestica individualne stambene izgradnje:

- a) Kod izgradnje na slobodnostojeći način

- - minimalna površina građevne čestice iznosi 300 m2

- -	maksimalna površina građevne čestice iznosi u izgrađenom dijelu 750 m2, a na ostalom području 900 m2;

- b) Kod izgradnje na poluotvoren (dvojni) način:

- - minimalna površina građevne čestice iznosi 200 m2

- -	maksimalna površina građevne čestice iznosi u izgrađenom dijelu 500 m2, a na ostalom područjima 600 m2;

- c) Kod izgradnje građevina u nizu (skupni) ili poluatrijskih ili atrijskih građevina:

- -	minimalna površina građevne čestice iznosi 150 m2

- -	maksimalna površina građevne čestice iznosi u izgrađenom dijelu 350 m2, a na ostalom području 450 m2;

- d)	Kod izgradnje građevina u nizu ili slobodnoj grupaciji kada se poklapaju građevinski pravac i regulacijska linija:

- - minimalna površina građevne čestice iznosi 100 m2

- - maksimalna površina građevne čestice iznosi 300 m2.“

- Članak 7

- U članku 37. stavak 4 mijenja se i glasi:

- „Izuzetno se, u zoni povijesne jezgre i njenim kontaktnim zonama s obzirom na već postojeću parcelaciju, može odobriti rekonstrukcija postojeće odnosno gradnja nove građevine i na postojećim građevnim česticama manjim od propisanih, ali ne manjim od 80 m2 a uvjetima gradnje i uređenja utvrdit će se adekvatan pristup do građevne čestice. Ostale uvjete izgradnje prilagoditi posebnim uvjetima nadležne uprave za zaštitu spomenika kulture.“

- Članak 8

- U članku 37. stavak 7 mijenja se i glasi:

- „Iznimno u izgrađenim dijelovima meže se dozvoliti rekonstrukcija, nadogradnja kao i izgradnja postojećih građevina zadržavajući postojeće uvjete gradnje na građevnoj čestici u pogledu udaljenosti od granica građevne čestice, maksimalnog koeficijenta izgrađenosti i iskoristivosti ukoliko se time ne pogoršavaju uvjeti života na susjednim građevnim česticama.“

- Članak 9

- U članku 64. iza stavka 4 dodaje se novi stavak koji glasi:

- „Benzinske postaje u kojima će se skladištiti i koristiti zapaljive tekućine i plinovi moraju se graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih građevina i komunalnih uređaja sukladno posebnom propisu.“

- Članak 10

- U članku 75. stavak 4 mijenja se i glasi:

- „Obzirom na pretpostavku da će u gradu obitavati 5.000 stanovnika te uz predviđenih 40 telefonskih priključaka na 100 stanovnika, potrebno je planirati mjesnu telekomunikacijsku mrežu koja će zadovoljiti potrebe i stanovništva i gospodarstva na području grada vodeći računa da se ne naruši integritet postojeće elektroničke komunikacijske mreže.“

- Članak 11

- U članku 75. iz stavka 6 dodaje se novi stavak koji glasi:

- „Telefonske centrale kada se ne grade u sklopu druge građevine potrebno je uklopiti u izgrađenu strukturu naselja na zasebnoj građevnoj čestici, ali tako da ne smanjuju preglednost raskrižja i ne remete sklad javnih zelenih površina.“

- Članak 12

- U članku 75. stavci 7.,8. i 9. postaju stavci 8., 9. i 10.

- Članak 13

- U članku 75. iz stavka 10 dodaju se novi stavci 11. i 12. koji glase:

„Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova potrebno je smjestiti:

- podzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina te

- za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje podzemno slijedeći koridore prometnica ili željezničkih pruga. Iznimno kada je to moguće, samo radi bitnog skraćivanja trasa, koridor se može planirati i izvan koridora prometnica ili željezničkih pruga vodeći računa o pravu vlasništva.

Planom se omogućuje dogradnja, odnosno rekonstrukcija te proširenje izgrađene elektroničke komunikacijske infrastrukture za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatora.“

- Članak 14

- U članku 77. stavak 1 mijenja se i glasi:

„Na području grada Drniša nalaze se slijedeći dalekovodi i uređaji:

DV 400 kV RHE Velebit - Konjsko

*DV 220 kV Konjsko - Brinje

*DV 2 x 110kV uvod Bilice - Knin u TS Drniš

* DV II OkV Bilice - Knin

* TS 110/35/10(20) kV Drniš

a prostornim planom Šibensko-kninske županije planirani su dalekovodi:

* DV 2 x 400 kV RHE Velebit- Konjsko

* DV 110 kV Drniš - EVP Žitnić

* DV 110 kV EVP Žitnić – Konjsko

* DV II OkV Dmiš - HE Peruča“

- Članak 15

- U članku 77. stavci 6. i 7. se brišu

- Članak 16

- U članku 77. dosadašnji stavci 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. i 17. postaju stavci  9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. i 18.

- Članak 17

- U članku 77. stavak 18. postaje stavak 19. te se mijenja i glasi:

- „Napajanje električne mreže predviđa se iz TS 110/35/10(20) kV Drniš čija je lokacija na sjeverozapadu uz cestu za Oklaj i koja je povezana s TS Bilice 110 kV dalekovodom.“

- Članak 18

- U članku 77. stavci 19. i 20. postaju stavci 20. i 21.

- Članak 19

- U članku 77. iza stavka 21. dodaju se novi stavci 22., 23., 24. i 25. koji glase:

„Na trasi postojećeg 35 kV dalekovoda od TS 110/35/10(20) kV Drniš u smjeru TS Kosovo 35/10 kV planira se izgradnja rasklopnog postrojenja Cecela (RS), polaganje SNKB i izgradnja 35 kV dalekovoda prema Ružiću.

Širina zaštitnih pojaseva uz nadzemne, postojeće i planirane dalekovode iznosi za DV 35 kV 30 m, a za DV 10(20) kV 20 m.

U zaštitnim pojasevima nadzemnih dalekovoda, izuzetno je moguća rekonstrukcija i gradnja građevina uz obveznu prethodnu suglasnost nadležnog tijela elektroprivrede.

- Unutar novih prometnica potrebno je predvidjeti kabelske koridore za polaganje kabelskih vodova u širini od minimalno 1,2 m za paralelno polaganje srednjenaponskih (10/20 kV) i niskonaponskih (0,4 kV) kabelskih vodova (SNKB i NNKB). Iznimno širina koridora može biti manja, ali ne manja od 1,0 m.“

- Članak 20

- U članku 78. iza stavka 1 dodaju se novi stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. koji glase:

„Nove transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV potrebno je graditi kao samostojeće objekte na zasebnoj građevnoj čestici minimalne površine 50 m2. Za izgradnju tipske kabelske transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV s mogućnošću instalirane snage do 1000 kVA dimenzija građevne čestice mora iznositi minimalno 4,18 m x 3,28 m sa obveznim osiguranim pristupom autodizalice široj stranici transformatorske stanice.

Transformatorske stanice koje se grade kao samostojeće potrebno je uklopiti u izgrađenu strukturu naselja tako da ne smanjuju preglednost raskrižja i ne remete sklad javnih zelenih površina.

U slučaju gradnje transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV unutar postojećih ili planiranih građevina potrebno je osnovati pravo služnosti u korist izgradnje i održavanja transformatorske stanice.

U neizgrađenim dijelovima građevinskog područja grada Drniša, udaljenost transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV od granice susjedne čestice mora biti minimalno 2,0 m, a od regulacijskog pravca 1,0 m.

U izgrađenim dijelovima građevinskog područja grada Drniša udaljenost transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV od granice susjedne čestice mora biti minimalno 1,0 m, a građevina se može smjestiti na regulacijskom pravcu.

Minimalna udaljenost od koridora županijskih cesta iznosi 5,0 m, a od državnih cesta 10,0 m.

- Iznimno se unutar izgrađenog dijela građevinskog područja gdje zbog visoke izgrađenosti nije moguće postići zadane parametre gradnje smještaj elektroenergetskih objekata može prilagođavati stvarnom stanju na terenu i stvarnim potrebama, a sve u skladu sa prethodnim suglasnostima Grada Drniša i nadležnog tijela elektroprivrede.“

- Članak 21

- Članak 80. se briše.

- Članak 22

- U članku 81. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

„Plinske redukcijske stanice koje se ne grade u sklopu druge građevine potrebno je uklopiti u izgrađenu strukturu naselja na zasebnoj građevnoj čestici, ali tako da ne smanjuju preglednost raskrižja i ne remete sklad javnih zelenih površina.

- Nadzemne plinske redukcijske stanice smještavaju se na građevnoj čestici na udaljenosti ne manjoj od 1,0 m od granice građevne čestice uz obvezatno poštivanje građevnog pravca na susjednim građevnim česticama.“

- Članak 23

- U članku 101. stavak 6 mijenja se i glasi:

- „Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili čestice smještene uz korito vodotoka ili česticu javno vodno dobro dužan je omogućiti nesmetano izvršavanje radova na čišćenju i održavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne građevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu moć vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvođenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito vodotoka.

- Članak 24

- U članku 105. stavku 1, alineja 5 mijenja se i glasi:

- „-Ne deponirati otpatke i druge otpadne materije unutar čestica i na drugim prostorima koji bi  zagađivali zrak u užoj i široj radnoj okolini.“

- Članak 25

- U članku 105. stavku 2, alineje 3. i 4. mijenjaju se i glase:

„-	Unutar građevne čestice skuplja se smeće i drugi otpadci i osigurava njihovo odvoženje.

- -Svi korisnici nafte i naftnih derivata kao i drugih opasnih materija moraju osigurati unutar svoje građevne čestice posebne nepropusne prostore za njihov smještaj.“

- Članak 26

- U članku 105. stavak 4 mijenja se i glasi:

„Zaštiti voda

-	Korisnici građevnih čestica ne smiju koristit/zagađivati otvorene kanale za evakuaciju površinskih i oborinskih voda.

- -	Korisnici građevnih čestica ne smiju unositi u tlo štetne i opasne materije koje mogu ugroziti kvalitetu prirodne vrijednosti podzemnih voda.“

- Članak 27

- Iza članka 114. dodaje se novo poglavlje i članak 115. koji glase:

- „11.1. Mjere zaštite od požara i eksplozija

Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da ispunjavaju bitne zahtjeve iz područja zaštite od požara utvrđene Zakonom o zaštiti od požara i na temelju njega donesenih propisa, te uvjetima zaštite od požara utvrđenim posebnim zakonima i na temeljima njih donesenih propisa.

U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina sukladno odredbama ovog Plana koje se odnose na udaljenosti između građevina i posebnim propisima.

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se ukoliko ne postoji predvidjeti vanjska hidrantska mreža.

Građevine i postrojenja u kojima će se skladištiti i koristiti zapaljive tekućine i plinovi (benzinske postaje i sl.) moraju se graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih građevina i komunalnih uređaja sukladno posebnom propisu. Druge građevine moraju se graditi tako da su zadovoljene najmanje sigurnosne udaljenosti od objekta distribucijskog sustava zavisno o vrsti tog objekta, te namjeni druge građevine, a sukladno propisima distributera plina na području Grada.

Ostale potrebne mjere zaštite od požara i eksplozija (šumski prosjeci, crpilišta, mjesta smještaja sredstava i opreme za gašenje požara i dr.) bit će određene Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Drniša koji se temelji na Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Drniša.

Potrebno je pridržavati se važeće zakonske regulative i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Grada Drniša.

- Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža potrebno je voditi računa o osiguranju dostatnih izvora vode za gašenje, uzimajući u obzir postojeća i nova naselja, građevine, postrojenja i prostore te njihova požarna opterećenja i zauzetost osobama.

Građevine i postrojenja u kojima će se skladištiti i koristiti zapaljive tekućine i plinovi (benzinske postaje i sl.) moraju se graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih građevina i komunalnih uređaja sukladno posebnom propisu. Druge građevine moraju se graditi tako da su zadovoljene najmanje sigurnosne udaljenosti od objekta distribucijskog sustava zavisno o vrsti tog objekta, te namjeni druge građevine, a sukladno propisima distributera plina na području Grada.

Ostale potrebne mjere zaštite od požara i eksplozija (šumski prosjeci, crpilišta, mjesta smještaja sredstava i opreme za gašenje požara i dr.) bit će određene Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Drniša koji se temelji na Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Drniša.

Potrebno je pridržavati se važeće zakonske regulative i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Grada Drniša.

- Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža potrebno je voditi računa o osiguranju dostatnih izvora vode za gašenje, uzimajući u obzir postojeća i nova naselja, građevine, postrojenja i prostore te njihova požarna opterećenja i zauzetost osobama.“

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28

Odluka o donošenju X. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Drniša objavit će se u “Službenom glasniku Grada Drniša” i na mrežnoj stranici Grada Drniša-www.drnis.hr.

Članak 29

Ova Odluka o donošenju stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Drniša.

Članak 30

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti kartografski prikazi Urbanističkog plana uređenja Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/02, 11/06, 6/09, 6/13, 14/13, 8/14 i „Službeni glasnik Grada Drniša“, broj 1/17, 6/19, 2/20- pročišćeni tekst, 9/20, 2/22 – pročišćeni tekst i 1/23) i zamjenjuju se kartografskim prikazima ovih Izmjena i dopuna (X) Urbanističkog plana uređenja Grada Drniša.

Članak 31

Postupci započeti po odredbama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/02, 11/06, 6/09, 6/13, 14/13, 8/14 i „Službeni glasnik Grada Drniša“, broj 1/17, 6/19, 2/20- pročišćeni tekst, 9/20, 2/22 – pročišćeni tekst i 1/23) do stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po odredbama Odluke o donošenju („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 12/02, 11/06, 6/09, 6/13, 14/13, 8/14 i „Službeni glasnik Grada Drniša“, broj 1/17, 6/19, 2/20- pročišćeni tekst, 9/20, 2/22 – pročišćeni tekst i 1/23) ukoliko su povoljnije po stranku, te ukoliko nisu u suprotnosti sa Zakonom i posebnim propisima.

KLASA: 350-02/23-20/12

UR.BROJ: 2182-6-24-

Drniš, __. _____ 2024. godine

GRADSKO VIJEĆE

GRADA DRNIŠA

PREDSJEDNIK:

Tomislav Dželalija, dipl.ing.