# Naručitelj:

Republika Hrvatska

ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA

## Grad  DRNIŠ

## Gradsko Poglavarstvo

Drniš,

Trg kralja Tomislava 1

Gradonačelnik:

Ante Đelalija, prof

URBANISTI^KI PLAN URE\ENJA

GRADA DRNI[A

# Izvršitelj:

## URBING

d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša

### Zagreb, Maksimirska 81/II,

### tel/fax:  01/ 230-11-40, 233-45-14, 2315-905

e-mail: urbing@urbing.hr

URL: http://www.urbing.hr

Direktor:

Darko Martinec, dipl. inž. arh.

#### Broj plana: 	A -186 / 00

##### Datoteka: 	U7/LD/Šib-zup/drnis/upu/elab_kon.doc

Zagreb - Drniš, srpanj 2002. g.

###### Naručitelj:

Republika Hrvatska,

ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA

## Grad DRNIŠ, Gradsko Poglavarstvo

Drniš, Trg kralja Tomislava 1

Gradonačelnik:

Ante Đelalija, prof

Koordinator:

Grozdana Čevid,inž.građ.

# Izvršitelj:

URBING,	d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša

Zagreb, Maksimirska 81/II,  tel/fax:  01/ 230-11-40, 233-45-14

Direktor:

Darko Martinec, dipl.inž.arh.

Odgovorni planer:

Ljiljana Doležal, dipl.inž.arh.,

Planerska grupa:

Ljiljana Doležal, dipl.inž.arh.,

Zvonimir Kufrin, dipl.inž.arh.,

Darko Martinec, dipl.inž.arh.

Vedrana Trivić, dipl.inž.arh.

Zdenko Bohte,dipl.inž.građ., vodoopskrba i odvodnja

Ivan Skorupski, dipl.inž.el., elektroopskrba

Igor Periša, dipl.inž.el., telekomunikacije

Konzultacije:

Komunalno poduzeće “Rad”, Drniš

HEP, Poslovna jedinica Drniš

HPT, TK Centar  Šibenik

Uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine,

Povjerenstvo Šibenik

Sadržaj:

| A | TEKSTUALNI DIO |  |
| --- | --- | --- |
| 0. | UVOD | 1 |
| 1. | POLAZIŠTA | 3 |
| 1.1. | Položaj, značaj i posebnosti naselja u prostoru grada | 3 |
| 1.1.1. | Osnovni podaci o stanju u prostoru | 3 |
| 1.1.2. | Prostorno razvojne značajke | 4 |
| 1.1.3. | Infrastrukturna opremljenost | 5 |
| 1.1.4. | Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti | 10 |
| 1.1.5. | Obveze iz planova šireg područja (obuhvat, broj stanovnika i stanova, gustoća stanovanja i izgrađenosti) | 14 |
| 1.1.6. | Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke, te prostorne pokazatelje | 17 |
| 2. | CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA | 24 |
| 2.1. | Ciljevi prostornog uređenja gradskog značaja | 24 |
| 2.1.1. | Demografski razvoj | 24 |
| 2.1.2. | Odabir prostorne i gospodarske strukture | 28 |
| 2.1.3. | Prometna i komunalna infrastruktura | 29 |
| 2.1.4. | Očuvanje prostornih posebnosti naselja | 29 |
| 2.2. | Ciljevi prostornog uređenja naselja | 30 |
| 2.2.1. | Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, obilježja izgrađene strukture, vrijednosti i posebnosti krajobraza | 30 |
| 2.2.2. | Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture | 30 |
| 3. | PLAN PROSTORNOG UREĐENJA | 32 |
| 3.1. | Program gradnje i uređenja prostora | 32 |
| 3.2. | Osnovna namjena prostora | 34 |
| 3.3. | Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina | 38 |
| 3.4. | Prometna i ulična mreža | 39 |
| 3.5. | Komunalna infrastrukturna mreža | 40 |
| 3.5.1. | Pošta i telekomunikacije | 40 |
| 3.5.2. | Elektroopskrba | 41 |
| 3.5.3. | Vodoopskrba | 43 |
| 3.5.4. | Odvodnja | 44 |
| 3.6. | Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina | 45 |
| 3.6.1. | Uvjeti i način gradnje | 46 |
| 3.6.2. | Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno/povijesnih i ambijentalnih cjelina | 48 |
| 3.6.3. | Mjere zaštite od ratnih opasnosti i elementarnih nepogoda | 49 |
| 3.7. | Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš | 50 |
| II. | ODREDBE ZA PROVOĐENJE | 52 |
| 1. | Uvjeti za određivanje i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena | 54 |
| 2. | Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti | 57 |
| 3. | Uvjeti smještaja sportskih djelatnosti | 60 |
| 4. | Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti | 61 |
| 5. | Uvjeti i način gradnje stambenih građevina | 62 |
| 5.1. | Oblik i veličina građevinske čestice | 62 |
| 5.2. | Smještaj građevine na građevnoj čestici | 64 |
| 5.3. | Visina i oblikovanje građevina | 66 |
| 5.4. | Ograde i parterno uređenje | 68 |
| 5.5. | Priključak na prometnu infrastrukturu | 69 |
| 5.6. | Komunalno opremanje građevina | 69 |
| 6. | Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama | 69 |
| 6.1 | Uvjeti gradnje prometne mreže | 70 |
| 6.2. | Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže | 72 |
| 6.3. | Uvjeti gradnje elektroopskrbne mreže | 73 |
| 6.4. | Uvjeti gradnje plinoopskrbe | 74 |
| 6.5. | Uvjeti gradnje vodoopskrbe | 74 |
| 6.6. | Uvjeti gradnje odvodnje | 75 |
| 7. | Uvjeti uređenja javnih zelenih površina | 76 |
| 8. | Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti | 76 |
| 8.1. | Prirodna baština | 77 |
| 8.2. | Kulturna baština | 77 |
| 9. | Postupanje s otpadom | 79 |
| 10. | Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš | 80 |
| 11. | Mjere provedbe plana | 82 |
| 11.1. | Oblici korištenja prostora | 82 |
| 11.2. | Obveza izrade detaljnih planova uređenja | 84 |
| 11.3. | Sanacija oštećenih dijelova krajobraza – prenamjena | 85 |
| 11.4. | Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni | 85 |
| 12. | Mjere zaštite od ratnih razaranja i elementarnih nepogoda | 86 |
| III. | ### IZVORI | 87 |

| IV. | PRILOG | 89 |
| --- | --- | --- |
|  | ### OPĆI DOKUMENTI |  |

B.	GRAFIČKI DIO 	mjerilo

- PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA DRNIŠA,

KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA-IZVADAK	1:25.000

1.1.	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA,

POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE	1 : 5.000

1.2.	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA,

PROMET I TELEKOMUNIKACIJE	1 : 5.000

2.1.	INFRASTRUKTURNE MREŽE, ELEKTROENERGETIKA	1 : 5.000

2.2.	INFRASTRUKTURNE MREŽE, VODOOPSKRBA	1 : 5.000

2.3.	INFRASTRUKTURNE MREŽE,

ODVODNJA OBORINSKIH I OTPADNIH VODA	1 : 5.000

3.	UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE POVRŠINA 	1 : 5.000

4.	OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE	1 : 5.000

UVOD

Za područje grada Drniša prostorno planiranje je tradicija i dokumenti prostornog uređenja izrađuju se već nekoliko generacija uzastopce. Prostorni plan bivše općine Drniš izrađen je 1978 godine, Generalni urbanistički plan za područje grada Drniša, kao prvi prostorno planski dokument koji je izrađen za cjelovito područje grada, izrađen je 1985. godine.

Od vremena izrade GUP-a dogodile su se vrlo značajne promjene u društvenom i političkom ustroju koje su uvjetovale dijelom i drugačiji pristup u uređivanju prostora te je temeljem analiza u Izvješću o stanju u prostoru za Grad Drniš izrađen Program mjera za unapređenje stanja u prostoru kojem je uočena potreba izrade Generalnog plana uređenja grada Drniša kao novog dokumenta nužnog za svrhovito planiranje i uređivanje prostora grada.

Sama izrada Plana provedena je u nekoliko faza. Prva faza rada odnosila se na analizu i ocjenu postojećeg stanja u prostoru, analizu zahtjeva i potreba svih korisnika prostora, te obveza koje proizlaze iz planova višeg reda. Temeljem ove provedene analize izrađena Koncepcija plana.

Nakon usaglašavanja Koncepcije plana izrađen je Prijedlog Urbanističkog plana uređenja grada Drniša koji je nakon javnog uvida i provedenog postupka obrade primjedbi, te prikupljanja suglasnosti (Županijskom zavodu za prostorno uređenje županije šibenske da je Prijedlog plana u suglasnosti s planovima višeg reda, te zahtjev Državnoj upravi za zaštitu spomenika kulture, Povjerenstvo Šibenik da se definira prijedlog zaštite  povijesne jezgre grada Drniša koja do tada kao cjelina nije bila zaštićena) usvojen na Gradskom vijeću. Po pribavljenim suglasnostima, te temeljem svega iznesenog sačinjen je konačni elaborat Generalnog plana uređenja grada Drniša.

Koncepcija razvoja grada Drniša predložena u Urbanističkom planu uređenja temeljena je na Generalnom urbanističkom planu čija se koncepcija, osim nekih manjih izmjena u cijelosti zadržava. Stvarna potreba za izradom novog dokumenta proizašla je zbog izmjene zakonskih i pod zakonskih propisa, te promjene granice obuhvata utvrđene u Prostornom planu uređenja Grada Drniša kao dokumenta višeg reda. Područje obuhvata GUP - a obuhvaćalo je značajne poljoprivredne površine koje po svom karakteru nisu dio gradskog područja te je granica u PPUG Drniša redefinirana i utvrđen je obuhvat urbanističkog plana uređenja grada Drniša u kojem su većim dijelom isključene ove površine.

Stoga se temeljem Odredbi članka 26b. Zakona o prostornom uređenju - pročišćeni tekst (Narodne Novine, br. 30/94, 68/98, 35/99 i 61/00), te Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Drniša (Službeni Vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 01/01) izrađuje Urbanistički plan uređenja grada Drniša, dokument kojim se zamjenjuje postojeći Generalni urbanistički plan grada Drniša (Službeni Vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 03/97).

Ovim Planom obuhvaćeno je uz urbano područje grada Drniša kao središta jedinice lokalne samouprave te jednim manjim dijelom područje naselja Siverić i Badanj. Urbanističkim planom uređenja utvrdit će se sukladno važećim propisima osnovni uvjeti korištenja i namjene javnih i drugih površina naselja, prometna, odnosno ulična i komunalna mreža, te smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora.

Plan sadrži način i oblike korištenja i uređenja javnih i drugih površina naselja, način uređenja prometne, odnosno ulične i komunalne mreže naselja. Obzirom da je jezgra grada Drniša registrirana kao kulturno-povijesna cjelina ovaj će Plan sadržavati i podatke iz konzervatorske podloge sa sustavom mjera zaštite nepokretnih kulturnih dobara.

Plan je izrađen u skladu s dokumentima prostornog uređenja šireg područja, Prostornim planom Grada Drniša (Službeni Vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 01/01) i Prijedlogom Prostornog plana Šibensko-kninske županije. Naime, potrebno je istaknuti da je Prostorni plan županije u izradi te da je sada u završnoj fazi (pribavljanje suglasnosti na konačni prijedlog plana).

1. POLAZIŠTA

1.1.	Položaj, značaj i posebnosti naselja u prostoru grada

1.1.1.	Osnovni podaci o prostoru

Grad Drniš je relativno mlađe središnje naselje. Osnovali su ga Turci 1522. godine, kao pogodno mjesto na uzvisinskom zapadnom rubu Petrova polja (turski mu ime znači “Vrata polja”), iznad mjesta gdje rijeka Čikola (Poljšćica) utječe u kanjon. Odatle su se (padine brda Kalun) lako nadzirali, ne samo to plodno polje, nego i okolni krški prostor, odnosno vapnenačka zaravan sve tamo do Ravnih Kotara. Zato se Drniš razvija kao središte Petrova polja i okolnog krškog vapnenačkog područja Zagore, Miljevaca i Promine.

To je tzv. Drniška Krajina, omeđena dijelom rijekom Krkom i kanjonom Čikole, te brdima Promina, Kozjak i Svilaja, kao i na jugu drugim višim bilima i glavicama. Ona je zagorski dio Šibenske regije, prijelazno granično područje između Sjeverne i Srednje Dalmacije, odnosno Južnog Hrvatskog primorja. Nakon povlačenja Turaka, u drugoj polovici XVII. stoljeća Drniš s okolnim zagorskim prostorom postaje venecijanski posjed i ulazi u sastav Dalmacije, a nakon njezine propasti u sastavu je Kraljevine Dalmacije unutar Austrijske monarhije.

Naselje je položajem, izgledom i veličinom odraz prirodnih, povijesnih, gospodarskih i društvenih osobina Dalmatinske zagore. Stari dio grada zbijeni je tip gradića i izrazito podgrađe ispod stare Turske tvrđave (kule) na Gradini (330 m) s glavnim trgom u središtu na strmim sjeveroistočnim padinama Kaluna.

Uske su i strme međusobno isprepletene uličice, gusto izgrađeni i spontano dograđivani objekti, građeni od klesanog ili grubo obrađenog kamena. To su tipična obilježja za dalmatinske gradiće u unutrašnjosti. Kasnije se širi na istok prema polju, gdje je 3 km od središta grada u drugoj polovici XIX. stoljeća izgrađena željeznička stanica i drugi sadržaji, odnosno na sjever prema padini Kaluna, stvarajući novo središte grada i nove stambene dijelove grada, te na zapad prema zaravni stvarajući novu veliku industrijsku zonu grada.

Drniš se nalazi između Šibenika i Knina, odnosno između Splita i Zadra. Grad je razvijao svoje posredničke i uslužne djelatnosti u tom slabije naseljenom i siromašnijem prostoru, čije se gospodarstvo oslanjalo na razvitak stočarstva, vinogradarstva, ugljenarstva i iskorištavanje boksita, a kasnije i na skromniji razvitak industrije i usluga.

Drniš je općinsko središte još od godine 1886. Ispunjava postavljene kriterije godine 1961. kao gradsko naselje i kao takvo se stalno dalje razvija unutar svog utjecajnog i gravitacijskog gospodarski prilično nerazvijenog područja, jednog od najjačih emigracijskih i depopulacijskih krajeva u Hrvatskoj u posljednjih 30-ak godina.

U odnosu na okolicu grad Drniš je godine 1991. imao povoljne demografske prilike. Cijeli okolni prostor je uglavnom deagrariziran, pa prevladavaju jače ili slabije urbanizirana naselja. U blizini nema većih naselja, a slijedeće najveće naselje je nedaleko bivše rudarsko naselje Siverić sa svega 992 stanovnika.

Drniš se i u buduće treba razvijati kao središte tog dijela Zagore, te kao važno prometno križište i strateško čvorište, gdje se križaju važni zagorski alternativni prometni cestovni pravci SZ-JI iz pravca Ravnih Kotara i Bukovice prema Muću i Vrlici (Benkovac-Drniš-Muć (Vrlika) i poprečni cestovni pravac Šibenik - Drniš - Knin i dalje, te željeznička pruga iz pravca Splita i Šibenika, preko Drniša prema Kninu i dalje u unutrašnjost Hrvatske.

Gradsko središte Drniša zajedno s naseljima dijelovima naselja Siverić i Badanj čini jedinstvenu urbanu cjelinu čiji je planski razvoj obuhvaćen ovim prostornim planom. Prostornim planom obuhvaćena su građevinska područja navedenih naselja. Navedena urbana cjelina smještena je u sjeverozapadnom rubnom dijelu Petrova polja, te je najgušće naseljeni prostor jedinice lokalne samouprave. Naime, na obuhvaćenom području prema popisu stanovništva iz 1991. godine ovdje je živjelo 4.653 stanovnika, što je činilo 1/3 ukupnog stanovništva Grada.

Najgušće izgrađeni dio obuhvaćenog prostora odlikuje se niskom i blago valovitom konfiguracijom terena. Cjelokupno područje obuhvata nalazi se u seizmičkom pojasu VII°, odnosno VIo po MCS. Područje pripada submediteransko jadranskoj klimi pod većim ili manjim utjecajem kontinentalne klime. Termoregulacijsko djelovanje mora i kontinentalni utjecaji planinskog zaleđa međusobno se smjenjuju i dopunjavaju, jer je gotovo čitav kraj otvoren prostranom zaravni i niskim reljefom.

Karakteristično je obilje kiše, ali je raspored po godišnjim dobima neujednačen (u srpnju i kolovozu padaline su minimalne). Najveći dio padalina brzo iščezava s površine što ima značajnih posljedica za poljoprivredu. Manje količine vode koje se zadrže na površini kao lokve brzo ispare. Kiše su uglavnom pljuskovite, a rijetko ujednačene i bez vjetra. Ljetne oborine dolaze isključivo u obliku kratkotrajnih pljuskova, nakon kojih jaka insolacija, osobito na krškoj podlozi izaziva jaku evaporizaciju.

Zbog svoje reljefne otvorenosti morski utjecaji dolaze iz pravca Šibenskog primorja.sredozemna što znači da su zime u prosjeku relativno blage s mnogo kiše, a ljeta suha s visokim temperaturama.

Tablica 1.- Osnovni podaci (1991.)

|  | površina |  | broj | gustoća | broj i prosj. veličina |  | stanovi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| naselje | građ. područja |  | stanovnika | stanovništva | domaćinstava |  | ukupno | za odmor i rekreaciju |  |
|  | ha | % | broj | st./ha | broj | st./dom. | broj | broj | % |
| Drniš | 221,5 |  | 4653 | 21 | 1369 | 3,4 | 1505 | 12 | 0,7 |

Udio stanovnika naselja  Badanj i Siverić su zanemarivi, jer je glavnina građevinskog područja ovih naselja izvan obuhvata Plana.

Obzirom na utvrđeno građevinsko područje, odnosno granicu obuhvata UPU i broja stanovnika, gustoća stanovništva (Gnst = odnos broja stanovnika i površine obuhvata prostornog plana) je 21 stanovnik/ha. Za područje obuhvata prosječna veličina domaćinstva iznosi 3,4 člana po domaćinstvu. Značajno je za napomenuti da je značajan broj stanova napušten i oštećen i tek čeka na obnovu. Od ukupnog broja stanova za odmor i rekreaciju koristi tek 0,7 %, dok su ostali stalno nastanjeni.

    - Prostorno razvojne značajke

Drniš ima vrlo povoljan geoprometni položaj. Urbana cjelina smještena na rubu Petrova polja povezana je državnom cestom D 33 u pravcu juga sa županijskim središtem, Šibenikom udaljenim svega 32 km, te u pravcu sjevera, preko Knina (udaljen 24 km) na državnu cestu D1.

Za napomenuti je da se u neposrednoj blizini Drniša nalazi nacionalni park "Krka", što ukazuje na vrlo povoljan smještaj koji ukazuje na mogućnost razvoja specifične turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Grada Drniša. Stoga je Drniš jedan od značajnijih potencijalnih turističkih središta kontinentalnog dijela Županije, koji još uvijek nije iskoristio povoljnosti položaja i resursa u svojoj neposrednoj blizini.

Prostorni razvoj na području Drniša, pokrivenost prostora prostornim planovima (GUP i PUP-ovi), te drugim prostorno-razvojnim dokumentima, premda ima djelomično stihijski karakter u rubnim stambenim zonama, ukazuje na planski pristup uređivanju prostora grada.

Unutar područja obuhvata izgradnja je koncentrirana na povijesni dio grada uz koji se postupno dograđivalo i zauzimalo nove površine. Izgrađene su odnosno zaposjednute površine najvećim dijelom stambenom izgradnjom, objektima prometne i komunalne infrastrukture i drugim pratećim urbanim sadržajima (društvene i javne, rekreacijske, parkovne i zaštitne zelene površine). Zaposjednute površine karakterizira gusta izgradnja poglavito stambenih građevina. Ovakva gustoća je najveća je u povijesnoj jezgri naselja, a prema rubovima se smanjuje. Rast novih stambenih zona s takvim načinom izgradnje uvjetovan je planiranom prometnom mrežom, tako da su izuzev povijesne jezgre sa «stisnutim» prometnicama uvjetovanih naslijeđenom matricom, realizirani ulični koridori uglavnom zadovoljavajućih dimenzija. Preostala dio neizgrađenog prostora ima karakter kultiviranog krajobraza s prevladavajućim biljnim kulturama specifičnim za sredozemni pojas (vinogradi, maslinici, voćnjaci).

Ostala izgradnja uglavnom je koncentrirana uz postojeće prometnice i to na žalost uz državnu cestu, što predstavlja problem i za normalno funkcioniranje prometa kao i za organiziranje prostora uz prometnicu.

Drniš ima tendenciju spuštanja s uzvisine na kojoj se nalazi povijesna jezgra u dolinu, rubna područja Petrova polja. U ovom pravcu razvijaju se stambeni sadržaji i ostali prateći sadržaji naselja. Gospodarski sadržaji koncentriraju se u većem dijelu u radnoj zoni mješovite namjene uz  proizvodni pogon Kaluna, te u manjoj mjeri uz današnju željezničku stanicu Drniš u Siveriću. Postojeća izgradnja uz državnu cestu D33 ima tendenciju širenja na poljoprivredne površine Petrova polja što svakako u budućnosti treba izbjeći.

Naselje Siverić danas je praktično povezano s Drnišom, te se prostire u kontinuitetu uz državnu cestu za Knin. Naselje Badanj samo rubnim dijelom zalazi u područje obuhvata i na južnim padinama Promine polako se zauzimaju nekad poljoprivredne površine za stanovanje.

Tendencija daljnjeg razvoja je u zauzimanju prostora koje je omeđeno ovim danas izgrađenim dijelovima.

1.1.3. Infrastrukturna opremljenost

Promet

Drniš se nalazi na vrlo povoljnom geoprometnom položaju, na trasi koja povezuje Dalmaciju s kontinentalnim dijelom  države. Premda u neposrednoj blizini grada prolazi osnovna prometna infrastruktura (željeznica, državna i županijska prometna mreža) njeno stanje, a dijelom i položaj,  ne zadovoljava.

Kroz sam grad prolazi državna cesta D 33 Knin – Drniš - Šibenik a na nju se vezuje mreža županijskih cesta (Ž- 6246 i Ž – 6055). Ove prometnice opterećuju područje grada tranzitnim prometom. Županijska cesta Ž – 6246 u dijelu koji prolazi kroz grad izuzetno je opterećena jer je ujedno i jedina veza proizvodnih pogona u zapadnom dijelu Drniša (Ina-Oki, Girk Kalun, Rad, Sabirač...) s mrežom državnih prometnica, središtem grada i željezničkom stanicom.

Industrijska pruga koja povezuje ovo područje sa željezničkom stanicom također prolazi kroz samo gradsko središte i križa se sa svim prometnicama u istoj razini. Ona ovog trenutka zbog relativno malog prometa ne predstavlja veći problem, ali se obnavljanjem i aktiviranjem postojećih proizvodnih pogona i otvaranjem novih te tako povećanjem prometa na ovoj pruzi mogu očekivati problemi.

Tehničko stanje prometnica u gradu uglavnom ne zadovoljava osim dijela prometnica vezanih uz autobusni kolodvor. Većinu je prometnica potrebno obnoviti, izgraditi pješačke kolnike, te u središtu grada osigurati dovoljan broj parkirališnih mjesta.

Vodoopskrba

Područje bivše općine Drniš opskrbljuje se pitkom vodom preko izvorišta koja formiraju tri međusobno odvojena vodoopskrbna sustava:

| Izvor | Vodoopskrbni sustav |
| --- | --- |
| "Miljacka" | Sustav "Promina" - izvor "Miljacka" |
| -"Točak | sustav "Torak" |
| "Čikola", "Torak" | sustav "Čikola" |

Vodoopskrbni sustav "Promina"

Zahvat vode ovog vodoopskrbnog sustava nalazi se na desnoj obali rijeke Krke uz HE "Miljacka". Za potrebe vodoopskrbe izgrađena je crpna postaja čiji je kapacitet 15.00 l/sek i tlačnim cjevovodom D=150 mm i L= 9000 m precrpljuje vodu u vodospremu "Lukar" koja je volumena V= 500 m3. Na tlačni cjevovod je direktno priključena mreža okolnih naselja. Navedeni vodoopskrbni sustav je građen bez kvalitetnih tehničkih rješenja tako da je na  istom potrebna temeljita rekonstrukcija.

Inače za potrebe ovog područja projektirana je nova crpna postaja "Miljacka", tlačni cjevovod  D= 500 mm i L= 9200 m te crpna postaja "Lukar" i vodospreme "Lukar 1 " i "Lukar 2".

Projektirani vodoopskrbni sustav dimenzioniran je da udovolji potrebama pripadajućih naselja uz  Prominu a dio vode je predviđen za potrebe Drniša kao nadopuna sustavu “Čikola”.

Vodoopskrbni sustav "Čikola"

Za potrebe vodoopskrbe područja Drniša i naselja uz Petrovo polje izgrađen je vodoopskrbni sustav "Čikola".

Osnovne karakteristike sustava su:

- Crpna postaja "Čikola" 	Q= 4 x 50.0 I/sek;

- Vodosprema "Čikola"; 	V=2000 m3;    K.D. 360.00 m.n.m.

- Cjevovod Kljaci - Ružić - Kričke - Drniš    	D=350 mm, L=14000 m;

- Cjevovod Ružić - Gradac - Siverić            	D=300 mm, L=  9000 m

Objekti ovog sustava u potpunosti zadovoljavaju potrebe za vodom pripadajućih naselja. Neposredno pred početak rata započeta je gradnja podsustava za naselja Biočić, Miočić, Kanjane i Parčić, zatim Baljke, Mirlović i Kljake. Dio objekata je izgrađen ali sustavi nisu dovršeni.

Vodoopskrbni  sustav "Čikola" preko vodospreme "Runješa" spojen je na sustav naselja na  Miljevcima. Naime, iz crpne postaje "Torak" koja je kapaciteta Q=50.0 l/sek voda se tlačnim cjevovodom D=250  mm dovodi do vodospreme "Runješa" a dijelom direktno u mrežu naselja. Na taj način postoji mogućnost da naselja koja se nalaze na platou Miljevci vodom se opskrbljuju preko sustava "Čikola" ili "Torak" a istovremena sva naselja uz Petrovo polje preko iste vodospreme mogu se opskrbljivati s izvora "Torak".

Za potrebe Drniša, naročito u zimskom periodu, koristi se voda izvora "Točak". Izvor "Točak"  nalazi se relativno visoko na Promini i ograničenog je kapaciteta. Pogodnost izvora je što se voda koristi bez utroška električne energije a slivno područje je bez naselja tako da je zaštićeno od zagađenja. Izvor je kaptiran i cjevovodom se voda dovodi do vodospreme "Kalun" koja se nalazi u Drnišu.

Vodoopskrbni sustav "Torak"

Za potrebe željeznice građen je vodoopskrbni sustav tako da ograničene količine vode dovede do željezničkih stanica koje se nalaze na području od Drniša do Primorskog Doca. Na izvoru "Torak" izgrađena je crpna postaja kapaciteta Q=50 l/sek. Iz crpne postaje voda se precrpljuje do naselja Pokrovnik gdje je izgrađena crpna postaja i vodosprema kapaciteta V=260 m3 odakle se voda dalje precrpljuje u vodospremu "Mideno". Vodosprema "Mideno' je kapaciteta V= 960 m3.

Iz vodospreme "Mideno" cjevovodom D=175 mm i L=8200 m voda se odvodi prema naselju Žitnić i vodospremi "Moseć", a drugim prema naseljima Šibenske Zagore. Neposredno ispod vodospreme “Mideno” izgrađen je odvojak za naselja Drniške Zagore. Od navedenog odvojka voda se cjevovodom D=125 mm i L= 8500 m dovodi do Unešića i dalje do vodospreme "Bogočin”.

Na ovaj sustav priključena su naselja Unešić, Planjane i Nevest, a cjevovod je ograničenog kapaciteta i Ijeti su prisutne konstantne redukcije vode. Iz vodospreme "Bogočin" voda se dalje odvodi cjevovodom D=50 mm i L=2000 m prema naseljima Cera i Koprno. Zbog nedovoljnog kapaciteta crpne stanice "Torak" i magistralnih cjevovoda sva naselja na području bivše općine Drniš imaju u ljetnim mjesecima redukciju vode.

Osnovni podaci o potrošnji vode 1991. godine

Godišnja potrošnja vode u ranijoj općini Drniš bila je oko 950.000 m3. Godišnja potrošnja domaćinstava na navedenom području iznosila  je 394.184 m3, a potrošnja gospodarstvu iznosila je 555.816 m3.

Broj domaćinstava 1991.g. priključenih na vodovodnu mrežu bilo je  5400, a od privrede najveći potrošač bili su "Mesopromet" Split, "Dalmacijavino" i GIRK.

Odvodnja

Pravilno rješenje odvodnje oborinskih i otpadnih voda preduvjet je zdravog urbanog razvoja. Rješenje odvodnje u naselju je naglašen problem i treba biti sastavni dio rješavanja razvoja naselja. Glede toga, javni sustav odvodnje treba pri eksploataciji osigurati sve tehničke i pogonske uvjete, prema postojećoj vodoprivrednoj regulativi, te sve otpadne vode treba prije ispuštanja u recipijent tako tretirati kako bi se uklonile sve štetne posljedice  za okolinu, prirodu i recipijent. Kako bi se moglo udovoljiti nabrojenim uvjetima predviđa se fekalnu i oborinsku odvodnju razmotriti kroz slijedeće:

· postojeće stanje odvodnje

· tehničko rješenje sustava odvodnje

· količine oborinskih i fekalnih voda

U postojećem stanju grada Drniša u području obuhvata postoji djelomično izgrađena kanalizacijska mreža mješovitog sustava, a također i individualne stambene  građevine koji nemaju izveden sustav fekalne odvodnje već posjeduju vlastite upojne jame i rjeđe septičke jame.

Oborinske vode odvode se djelomično kanalizacijskim cijevima, a djelomično cestovnim jarcima u kanale koji gravitiraju postojećim potocima odvodnje (Trzibalićevac i sl.) s konačnim recipijentom vodotokom Čikola u koji se upuštaju u nepročišćenom stanju. Na pojedinim dionicama postojeći profili kanala ne zadovoljavaju. Profili kanala su okruglog ili pravokutnog presjeka izrađene od betona. Na cijelom područje ima pojava ispuštanja otpadnih voda nekontrolirano u potoke i vodotoke sa neodgovarajućim odbacivanjem otpada, ulja, strvina i industrijskog otpada i time se direktno ugrožava nizvodno crpilište Torak.

Ovako stanje odvodnje naselja ne zadovoljava te je neophodno pristupiti rješavanju oborinskih i fekalnih voda uključujući njihovu konačnu dispoziciju na tehnički i sanitarno ispravan način uključujući i potrebno pročišćavanje.

Elektroopskrba

Grad Drniš svoje potrebe za električnom energijom danas zadovoljava iz transformatorske stanice TS Kalun omjera transformacije 35/10 kV koja se napaja iz HE Miljacka. Na ovu transformatorsku stanicu vezani su 10 kV zračnim vodovima dvadeset pet transformatorskih stanica omjera transformacije 10 (20)/0,4 kV koje su uglavnom izvedene kao gradske zidane, tipa "tornjić" ili su u objektu, zatim montažne, limene, a jedna je stupna. Središnjim gradskim područjem izvršeno je kabliranje vodova.

Na području grada instalirane su slijedeće transformatorske stanice koje su u vlasništvu HEP-a, pogon Drniš:

|  | Naziv TS 10(20)/0,4 kV | SINST. Ugrad.Transf. (kVA) | Tip TS | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pazar | 250 | Gradska |  |
| 2. | Drniš-1 | 400 | Gradska |  |
| 3. | Drniš-2 | 250 | Gradska |  |
| 4. | Drniš-3 | 500 | Gradska |  |
| 5. | Fenčevina-1 | 500 | Gradska |  |
| 6. | Plastika | 500 | Gradska |  |
| 7. | Klaonica | 400 | Tornjić |  |
| 8. | Ploče | 400 | Gradska |  |
| 9. | Krš | 630 | Gradska |  |
| 10. | Fenčevina-2 | 630 | Gradska |  |
| 11. | Balek | 630 | Gradska | nije u funkciji |
| 12. | Meterize | 630 | Gradska | nije u funkciji |
| 13. | Vodovod-Rezer. | 50 | Stupna |  |
| 14. | Remont | 250 | Tornjić |  |
| 15. | Badanj-1 | 250 | Tornjić |  |
| 16. | Kamenolom | - | Tornjić | rasklopište |

Transformatorske stanice koje nisu u vlasništvu HEP-a:

|  | Naziv TS 10(20)/0,4 kV | SINST.Ugrad. transf.(kVA) | Tip TS | Vlasništvo | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Girk | 2 x 630 | Gradska | Girk | građena za 4x630 kVA |
| 2. | Sabirač | 50 | Stupnja | Sabirač |  |
| 3. | Krateks | 630 | Gradska | Krateks-Drniš |  |
| 4. | TOF | 3 x 1000 | u objektu | TOF-Drniš |  |
| 5. | INA-OKI | 2 x 630 | Gradska | INA-OKI |  |
| 6. | Centar za kulturu | 630 | u objektu | Centar za kulturu |  |
| 7. | Pršutana | 2 x 630 | u objektu | Mesopromet |  |
| 8. | Tvornica octa | 630 | u objektu | Dalmacijavino |  |
| 9. | Dalstroj | 630 | limeno. blind. | Dalstroj, Split |  |

Ukupna instalirana snaga transformatorskih stanica u vlasništvu HEP-a iznosi oko 4 MVA, a ukupna instalirana snaga transformatorskih stanica koje nisu u vlasništvu HEP-a iznosi 9,35 MVA. Vršno opterećenje sada iznosi svega 1,5 MVA kao posljedica domovinskog rata, ali se očekuje relativno brzo povećanje.

Pošta i telekomunikacije

U sklopu Centra pošta Šibenik organiziran je i poštanski centar Drniš s pripadajućom PTT jedinicom u Drnišu i Siveriću.

U organizaciji javne telegrafske mreže djeluje sabirni telegraf u PTT jedinici u Drnišu i pomoćni telegraf u PTT jedinici u Siveriću.

Mjesna telefonska mreža Drniša izgrađena je kabelima tipa TK OOV, TK 10 i TK 59M. Izlazni kapacitet mrežnih kabela iznosi 3000 parica, distribuiranih dijelom na područje grada (2.500 parica), a dijelom izvan obuhvata (pravac Siverić s kapacitetom 300 parica i pravac Kričke s kapacitetom 200 parica). Cjelokupni izlazni kapacitet razveden je na pojedinim kabelskim izvodima određenih kapaciteta montiranih kao vanjski izvodi na stupu, zidu ili stojećem kabelskom razdjelniku, te unutarnjim izvodima ugrađenim u pojedinim građevinama.

Kabelska kanalizacija s određenim brojem kabelskih zdenaca izgrađena je do prijelaza mosta nad rijekom Čikolom u pravcu Šibenika i Kričaka, te od ATfC do Jadrantransa u pravcu Knina.

Zbog ratnih djelovanja dio glavne i distributivne mreže je djelomično oštećen, dok je veći dio razdjelne pretplatničke nadzemne mreže potpuno uništen. Rekonstrukcija jednog i drugog dijela mreže izvodi se intenzivno prema prioritetima korisnika.

Telefonska centrala tipa AXE-10 kapaciteta od 2.048 priključaka povezana je prijenosnim sustavom od 140 Mb, a kao prijenosni medij koristi se koaksijalni kabel KKSP “Central”. Na relaciji između AXE 10 Drniš i ETC Kljaci položen je svjetlovodni kabel s prijenosnim sustavom 8 Mb (4x2) Mbit/s.

1.1.4.	Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti

Zaštita prirode

Vodeni tijek i kanjon rijeke Čikole izuzetnih je pejsažnih vrijednosti. Nakon prolaska Petrovim poljem, nizvodno od Drniša Čikola formira kanjonski dio tijeka koji je i njen najzanimljiviji i najatraktivniji dio.

Posebno je slikovit ulazni dio i lokalitet uz mlinicu gdje su stijene visoke 70-80 metra. Zbog tih karakteristika kanjonski je dio Čikole proglašen Odlukom skupštine općine Drniš od 23.12.1967. godine rezervatom prirodnog predjela (Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik broj 19/67), a prema Zakonu o zaštiti prirode zaštićen je u kategoriji zaštićenog krajolika. Zaštita se odnosi na dio tijeka rijeke Čikole od mosta u Drnišu do ušća Čikole u Krku.  Prostor je djelomično u društvenom, a djelomično u privatnom vlasništvu.

Na prostoru grada Drniša nalaze se i drugi vrijedni prostori kao što su područja šume na padinama Kaluna, prostor uz potok Trzibalićevac, gradski park Ivana Meštrovića te Petrovo polje i tijek rijeke Čikole u Petrovom polju.

Iako ova područja nisu zaštićena u smislu Zakona o zaštititi prirode zbog njihovih karakteristika potrebni ih je planskim mjerama zaštite sačuvati od neprimjerenog korištenja te po potrebi propisati mjere kojima bi se unaprijedilo stanje u prostoru i ova područja privela namjeravanom korištenju.

Zaštita kulturnih dobara

Središnji dio Drniša urbana je cjelina s elementima islamskog graditeljstva. Arhitektura iz 16. i 17. stoljeća (stari grad) jedinstvena je urbana cjelina. Gotovo svaki dio te cjeline predstavlja pojedinačni spomenik kulture. Analizirajući urbanu strukturu grada izdvojeno je i zaokruženo u cjeline nekoliko “zona” koje podliježu zaštiti zbog svojih povijesnih, arhitektonskih i urbanih obilježja.

Zona 1

Uz glavnu gradsku ulicu, na terenu koji se u neprestanom nagibu uzdiže, nalazi se niz stambenih stambeno poslovnih zgrada koje svojim gabaritima, izgledom i arhitektonskim značajkama odražavaju tipično gradsku arhitekturu sa stilsko povijesnim obilježjima arhitekture 19. i početka 20. stoljeća, uglavnom neostilovi.

Stambene zgrade smještene su u nizu uz glavnu gradsku ulicu, dok su pripadajući pomoćni objekti i dvorišta u drugom planu. Blokovska izgradnja nije zastupljena, samo iznimno u nekim segmentima izgrađenosti, ali ne kao tipologija.

Objekti su uglavnom zidani u kamenu, pročelja su ožbukana ili imaju vidljivi kameni i slog, svi otvori na pročeljima (prozori, vrata) imaju kamene pragove (obične ili profilirane), krovovi su kosi s pokrovom od kupe kanalice. Vertikalni gabariti su uglavnom P+1, P+2 ili P+3.

Najvrjedniji objekti nalaze se upravo uz glavnu ulicu, a među njima kao i unutar i izvan zone nalaze se i registrirani spomenici kulture (zgrade, crkve), te objekti koji su preventivno zaštićeni.

Gustoća izgrađenosti unutar ove zone neravnomjerna je, ponegdje izuzetno gusta struktura izgradnje do sasvim neizgrađenim i nedefiniranih parcela, zelenih površina, pješačkih zona (trgovi, tržnica) prostori koje treba redefinirati i osmisliti.

Neprimjerena je izgradnja sasvim recentnih objekata (Dom kulture) koji svojim volumenom, oblikovanjem i proporcijama izlaze iz postojećih gabarita te se nikako ne uklapaju u postojeću morfologiju izgradnje.

Kod utvrđivanja granica zone ne može se govoriti o nekim izuzetnim povijesno - graditeljskim vrijednostima cjeline, već o zaštiti cjeline u smislu zadržavanja i revitalizacije postojećih vrijednosti zatečene arhitekture (gdje je ona vrijedna), kao i o poštivanju usitnjenosti parcela, gabarita objekata (vertikalnih i horizontalnih) te uporabe tradicijskih materijala. Zatečene vrijednosti, ambijentalne, arhitektonske, stilsko-povijesne te urbanističku koncepciju, potrebno je zadržati, kao i morfologiju urbane strukture u cjelini.

Zona 2

Zonu karakteriziraju dvije prostorne cjeline:

Zona 2A

Proteže se uz glavnu ulicu  u njenom nižem dijelu, također u neprestanom blagom nagibu terena. Obuhvaća uglavnom stambene i stambeno poslovne objekte koji su položeni uz ulicu, s pripadajućim pomoćnim objektima i dvorištima u drugom planu (objekti značajnijih gabarita). Samo poneki od tih objekata imaju arhitektonske vrijednosti i to uglavnom oni koji su već pod preventivnom zaštitom (spomenička vrijednost), dok je većina objekata neutralna izgleda.

Unutar zone, dalje od glavne ulice, nalaze se uglavnom manji stambeni objekti individualne izgradnje s okućnicama, vrtovima i dvorištima, uglavnom arhitektura bez značajnijih vrijednosti, izuzev ponegdje, ambijentalne.

Granicom zaštite zone 2A obuhvaćeno je šire područje grada u kojem se treba kontrolirati izgrađenost u smislu gustoće, na način da se donekle zadrži struktura vrtova i dvorišta. Nadalje potrebno je zadržati i uvažavati postojeće gabarite objekta kao i uporabu tradicijskih materijala.

Zona 2B

Obuhvaća područje nekoliko registriranih spomenika kulture: ostaci tvrđave na “Gradini”, minaret, te crkvu Sv. Roka, a također i dio područja “Gradine” s nekoliko vrijednih kompleksa ambijentalne izgradnje i pripadajućim područjem vrtova na padini terena.

Tvrđava se uzdiže na kamenitom brijegu u dijelu grada nazvan “Gradina” iznad kanjona rijeke Čikole. Sagrađena je u 14. stoljeću, a pregrađivana je i nadograđivana u vrijeme Turaka. Tvrđava i dio okolnog zemljišta registrirani je spomenik kulture, a područje Gradine s karakterističnom ambijentalnom izgradnjom, te pripadajući vrtovi, ujedno su i potencijalni arheološki lokalitet. Uz zaštitu pojedinačnih spomenika kulture potrebno je provoditi kontrolu izgradnje, gabarita, te štititi postojeću ambijentalnu vrijednost arhitekture.

Na području grada Drniša uz prethodno navedene zone zaštite zaštićene su slijedeće zone i lokaliteti, odnosno pojedinačni spomenici (u zagradi je naveden i registarski broj):

I.	Arheološke zone i lokaliteti

- starohrvatska nekropola na lokalitetu Fenčevina (880)

- II.	Povijesne građevine pojedinačni spomenici graditeljskog nasljeđa:

- Obrambene građevine:

- tvrđava na Gradini (147),

- Civilne građevine:

- barokni portal u ulici Nakić-Vojnović (1072),

- zgrada đačkog doma (1325)

- zgrada Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (1326),

- kuća Viličić (1327),

- zgrada hotela Danica (1328),

- kuća Kulušić (1329),

- zgrada Muzičke škole (1401),

- Sakralne građevine:

- crkva Sv. Ante, (146)

- turski minaret (145),

- Osim navedenih spomenika kulture koji su upisani u Registar nepokretnih spomenika kulture još je niz spomenika zaštićen rješenjem o preventivnoj zaštiti. To su:

- Civilne građevine:

- kuća Skelin,

- kuća Štrkalj,

- kuća Mijović,

- kuća Grubišić i

- zgrada Muzeja Drniške Krajine,

- Sakralne građevine:

- crkva Sv. Ivana (Badanj)

Iz ovog popisa vidljiva je vrijednost povijesnog nasljeđa koja je koncentrirana na ovom prostoru te je sve daljnje aktivnosti potrebno usaglasiti kako sa nužom i obvezujućom zaštitom spomeničke baštine, tako i sa potrebama života. Prvenstveno se to odnosi na potrebu primjerene obnove u ratu oštećenih i devastiranih građevina i cjelina kao i na interpolaciju nove izgradnje koja i svojim sadržajima i oblikom se treba uklopiti u postojeću izgradnju i matricu naselja.

Grafički prikaz zona zaštite povijesne jezgre grada Drniša

Osjetljivost okoliša

Ukupna zaštita okoliša dio je konačnog cilja prostornog planiranja, a odvija se kroz usklađivanje svih funkcija na određenom prostoru. Nažalost, postoje u praksi određene suprotnosti stavova i djelovanja u prostoru, zbog kojih dolazi do kolizije između iskorištavanja prirode i njezine zaštite. Neki prostori, predloženi za zaštitu istovremeno su od interesa za druge djelatnosti čije djelovanje može umanjiti ili čak uništiti osnovni fenomen koji određeni prostor čini vrijednim posebne zaštite; drugi su, opet, ugroženi negativnim utjecajima iz bliže i dalje okolice - zagađivanjem voda, tla, zraka i dr.

Nizinski, a naročito kanjonski dio vodotoka rijeke Čikole, kao i brojni potoci na ovom području predstavljaju osjetljive točke okoliša pri korištenju i planiranju uređivanja i korištenja prostora. Naročitu opasnost predstavljaju otpadne vode koje se sada bez ikakvog predtretmana ispuštaju u vodotoke. Pri tome dakako veću opasnost predstavljaju otpadne vode proizvodnih pogona.

Uz prije spomenute otpadne vode, moguće zagađenje vodotoka može proizaći od nekontrolirane uporabe različitih kemijskih sredstava u poljoprivredi, naročito u području Petrova polja.

Većina je proizvodnih pogona na ovom području zbog ratnih djelovanja bila prestala s radom pa je na taj način i opasnost po okoliš privremeno otklonjena. Međutim njihovim se ponovnim aktiviranjem ili zamjenom za neku drugu djelatnost, problemi dispozicije otpadnih voda ponovo aktiviraju.

Vrijednost Čikole koja je dio sliva rijeke Krke prelazi okvire grada Drniša koji neće sam moći podnijeti teret zaštite ovog vrijednog vodotoka već se i šira zajednica mora angažirati na rješavanju ovog problema.

Na adekvatan način nije riješen ni problem dispozicije komunalnog i drugog otpada te predstavlja i za grad Drniš veliki problem. Na rubnim dijelovima grada otpad se nekontrolirano odlaže neposredno uz putove i ceste, a građevinska šuta se deponira u vrtače. Obzirom na količinu prometa te vrstu i količinu proizvodnih pogona nema akutnih situacija u zagađenju zraka na području grada.

Eksploatacija kamena na području radne zone mješovite namjene u istočnom dijelu Drniša uz cestu za Benkovac (Roški slap) zahtijeva da se pristupi saniranju depresija (kava) nastalih tijekom eksploatacije kako bi se prostor mogao privesti svrsi za druge namjene nakon prestanka eksploatacije.

1.1.5.	Obveze iz planova šireg područja

Urbanistički plan grada Drniša usklađen je s Prostornim planom uređenja Grada Drniša, te s Prostornim planom Šibensko-kninske županije čija je izrada u tijeku.

PROSTORNI PLAN ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE –Prijedlog

Prostorni plan županije je u izradi, a ovaj Urbanistički plan usuglašen je s prijedlogom Prostornog plana županije koji je prošao proceduru javne rasprave.

Temeljem demografske studije (Mr. Tonko Radica i suradnici, rujan 1998.) izrađene za potrebe Prostornog plana županije, procijenjen je broj stanovnika (2015. godina) Grada Drniša na oko 9.300 - 10.000, a za gradsko središte Drniš na 4.000 - 5.000. U sustavu središnjih naselja, Drniš je definiran kao manje regionalno (manje razvojno) središte. Po svome statusu unutar županijskog sustava središnjih naselja i gospodarske strukture (proizvodnja i turizam) izjednačeno je s Kninom koji je uz Šibenik bio do 1993. jedino općinsko središte. Drniš je definiran i kao značajno središte rada subregionalnog značaja.

Kao najvažnija gospodarska grana i okosnica razvitka istaknuta je revitalizacija postojećih industrijskih grana, uslužnih djelatnosti, poljoprivrede i prateće industrije, te turizma koji se oslanja na nacionalni park Krka.

Obzirom na karakteristike prirodni resursi predstavljaju temelj razvoja turističkog gospodarstva. Na taj je prostor usmjeren dvojaki interes, interes za izgradnjom i interes za očuvanjem netaknutih prirodnih, ekološki očuvanih prostora koji mu i daju atraktivnost. Zbog toga je prostornim planom županije predložen modificiran pristup turističkoj ponudi koja se vezuje uz nacionalni park kao središte interesa ali i na ostali neizgrađeni i sačuvani prostor, te vezano uz to revitalizaciju i smještaj kapaciteta u ruralnom prostoru.

### Prostorni plan uređenja grada Drniša

(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 01/01)

Planom je obuhvaćeno vremensko razdoblje do 2015. godine unutar kojeg je predviđeno povećanje broja stanovnika grada na 4.000-5.000, u odnosu na današnjih 2.. To je povećanje od oko 15 - 32%. Koncepcija plana se temelji na razvoju manjih naselja, kao nositelja određenih funkcija čime bi se usporio rast i koncentracija stanovništva županijskog središta, Šibenika.

Karakteristike polaznog momenta, naslijeđene teškoće i neizvjesnost uvjeta privređivanja, nameću definiranje osnovnih pravaca razvoja i strategije razvoja.

Ciljevi su razvoja u prostoru u funkciji ostvarivanja trajnih ciljeva dugoročnog razvoja i to:

- optimalno korištenje prostora uz puno vrednovanje svih dijelova prostora

- jačanje osnovnih subjekata razvoja kao izvora inicijative

- promjena odnosa prema prirodnim resursima koja treba rezultirati racionalnim korištenjem obnovljivih i neobnovljivih prirodnih resursa neophodnih za razvoj sadašnjih i budućih generacija

- osiguranje prostornih uvjeta za ravnomjerniji gospodarski razvoj i razmještaj stanovništva u prostoru Grada

- osiguranje prostornih uvjeta za optimalni razvoj prometnog, vodoprivrednog i energetskog sustava u skladu sa potrebama privrede i stanovništva, a prema materijalnim mogućnostima države

- zaštita i oplemenjivanje okoline uz očuvanje prirodne i ekološke ravnoteže

Novi koncept društveno-gospodarskog, političko-teritorijalnog i prostornog ustrojstva Grada temelji se na ponovnom vrednovanju geopolitičkog i prometno-geografskog položaja, prirodnih resursa, demografskog potencijala i mogućnosti razvitka naselja. Osnovni elementi razvojne strategije Grada su:

- potpunije korištenje prirodnih resursa

- potpunije korištenje povoljnog geoprometnog položaja u regiji i na važnijim prometnim koridorima

- bolja iskoristivost proizvodnih kapaciteta i potencijala

- razvoj društvenih djelatnosti

- policentrični, odnosno racionalni razvoj sustava naselja i razvoj funkcija radi demografske stabilizacije i ravnomjernosti razvoja cijelog područja.

Prioritetni ciljevi unaprjeđenja stanja u prostoru:

- obnova ratom zahvaćenih područja (kompleksna obnova i povratak stanovništva, pokretanje gospodarstva),

- zaustavljanje negativnih procesa na depopulacijskim područjima,

- pokretanje gospodarske dinamike na lokacijama i kapacitetima koji mogu bez većih ulaganja dati brze, kvalitetne i višeznačne učinke (postojeće radne zone),

- otklanjanje nedostataka postojećih infrastrukturnih sustava  (tehnološki, sigurnosni),

- izvedba ključnih sustava i segmenata prometne i ostale infrastrukture za uključivanje u međunarodnu razmjenu dobara,

- kontinuitet djelovanja i poboljšanje učinkovitosti sustava prostornog uređenja,

- sanacija kritičnih mjesta ugrožavanja prostora i okoliš’ (zaštićena baština, poljodjelske površine, šume).

Okolina, svi prirodni i radom stvoreni obnovljivi i neobnovljivi resursi znače osnovnu kvalitetu življenja, stoga se ne može nekontrolirano dopustiti rasipanje neobnovljivih i uništavanje obnovljivih resursa jer se time polako ali neumoljivo dovodi u pitanje opstanak života.

Prostor je dio tih resursa kojim se do sada raspolagalo prilično olako. U budućnosti on se mora tretirati kao primarna kategorija uz stalno preispitivanje svih postavki plana kako bi se postiglo optimalno korištenje prostora, odnosno optimalna namjena prostora. Prostor je relevantan resurs kojim u polaznom momentu budućeg razvoja raspolaže Grad Drniš. Posebna njegova kvaliteta je još u osnovi dobro sačuvan okoliš.

U Drnišu treba razvijati djelovanje gradskih središnjih funkcija; gradsko vijeće, gradonačelnik, gradsko poglavarstvo, policijska stanica, centralna osnovna škola, dom kulture, kino, knjižnica i čitaonica, kulturno umjetnička društva, zdravstvena stanica, ljekarnica, dječji vrtić i jaslice, čvorna ili izvršna telefonska centrala, poštanski ured, ispostava ili zastupstvo banke, osiguravajućeg zavoda, lutrije, financijske policije, specijalizirane trgovine, manje robne kuće, skladišta, tehnički servisi, specijalizirane obrtničke radionice, mali proizvodni pogoni, športska društva i objekti, sadržaji za zabavu, odmor i rekreaciju. Podizanje kvalitete svakodnevnog života kroz zahtjeve daljnje higijenizacije stambenog fonda i poboljšanja dostupnosti brojnih usluga, odnosno kroz zahtjev za kvalitativnom transformacijom stambenog fonda, daljnjim infrastrukturnim opremanjem i prometnim povezivanjem.

U predstojećem razdoblju gospodarski razvitak treba temeljiti na optimalnom korištenju komparativnih prednosti područja i na odgovarajućoj disperziji gospodarskih sadržaja u prostoru uz neophodnu izgradnju infrastrukture, ozbiljno vodeći računa o demografskom potencijalu i o zaštiti i unapređivanju okoliša. Mogućnosti dugoročnog razvoja gospodarstva temelje se na razvoju postojećih gospodarskih struktura, razvoja poljoprivredne proizvodnje, razvoja industrijskih grana komplementarnih u razvoju jadranskog područja, te razvoju turizma (dosad nerazvijena privredna grana).

Prostor kao značajna kategorija kod planiranja ovdje uglavnom ne predstavlja ograničavajući faktor, ali treba voditi računa o stvarnim mogućnostima u kontekstu raspoređenog stanovništva.

Programe gospodarskog razvitka, među kojima će se isticati brojne manje inicijative vezane za pogodnosti prostora, treba podržati na čitavom području Grada i trebaju biti raznih usmjerenja.

Potrebno je uspostavljanje stimulativnih mjera koje će poticajno djelovati na interesa za formiranje gospodarskih i stambenih jedinica u posebnim uvjetima odnosno nerazvijenim područjima.

1.1.6.	Ocjena mogućnosti i ograničenja u odnosu na demografske i gospodarske 	podatke, te prostorno pokazatelje

Kretanje broja stanovnika

Prema posljednjem službenom popisu iz 1991. Drniš je imao 4.653 stanovnika. Kretanje broja stanovnika grada Drniša u stalnom je rastu. U proteklih 160 godina ono je poraslo skoro za 4,5 puta. Evo kako se kroz to vrijeme ono kretalo prema popisima stanovništva:

| Godina | 1830 | 1857. | 1869. | 1880. | 1890. | 1900. | 1910. | 1921. | 1931. | 1948. | 1953. | 1961. | 1971. | 1981. | 1991. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj stanovnika | 1.070 | 1.383 | 1.406 | 1.459 | 1.545 | 1.769 | 1.784 | 1.921 | 2.119 | 2.597 | 2.746 | 3.207 | 3.778 | 4.035 | 4.653 |

U tom vremenskom slijedu dva su različita razdoblje kretanja broja stanovnika. U prvom razdoblju dužem od jednog stoljeća, do pred II. svjetski rat, u Drnišu je broj stanovnika sporije rastao i udvostručio se. Tako je u razdoblju 1830.-1931. indeks bio 198,0. U drugom, znatno kraćem razdoblju, za nekih 60-ak godina, ponovno se udvostručio broj stanovnika na višoj razini, uslijed nešto bržeg njegovog rasta. Tako je u razdoblju 1931.-1991. indeks iznosio 219,6, u poslijeratnom razdoblju 1948.-1991. je bio 179,2, osobito je snažno rastao njegov broj u razdoblju 1953-1971., dok je u posljednjem među popisnom razdoblju 1981.-1991. bio 115,3.

Već samo ovo nekoliko napomena o načinu kretanja broja stanovnika grada Drniša ukazuje da se njegovo stanovništvo stalno povećava, ne samo prirodnim priraštajem, nego sve više i stalnim useljavanjem stanovništva iz drugih naselja i područja. Velika je razlika u kretanju broja stanovnika bivše općine Drniš i grada Drniša.

Tako se pod utjecajem visokog prirodnog priraštaja stalno povećavao broj stanovnika u bivšoj općini Drniš (ili tzv. Drniškoj mikroregiji), da bi godine 1961. dostigao svoj najveći broj od 38.461 stanovnika. Taj rast je ranije bio i veći i brži, nakon II. svjetskog rata najprije se naglo usporava, a nakon godine 1961. dolazi do snažnog smanjenja broja stanovnika kao posljedica emigracije (iseljavanja) i depopulacije (iseljavanje i prirodni pad stanovništva), tako da godine 1991. tu živi “samo” 24.269 stanovnika, približno kao pred 130 godina. U posljednjih 30 godina smanjio se broj stanovnika bivše općine Drniš za čitavih 14.292 stanovnika, dok je u tom razdoblju stanovništvo grada Drniša poraslo za “svega” 1.446 stanovnika. Prema tome, može se zaključiti da je velika razlika u kretanju broja stanovnika grada Drniša i njegove okolice, odnosno da je grad Drniš preuzeo samo 1/10 iseljenog stanovništva iz bivše općine Drniš, dok su ostali iselili iz tog kraja u druga hrvatska područja i u druge države. Dakle, razvitak funkcija grada Drniša je nedovoljan i skroman u dužem vremenskom razdoblju i on ne može primiti sav “višak” stanovništva okolice i sve potencijalne iseljenike iz tog kraja.

Da grad Drniš prima nove stanovnike iz drugih naselja i područja potvrđuje se time što od rođenja u njemu stanuje samo 2.384 stanovnika ili 51,2% od ukupnog broja njegovih stanovnika. Ostalo stanovništvo (2.269 ili 48,8%) je doselilo iz drugih naselja. Najviše ih je doselilo iz drugih naselja te bivše općine (1.569 ili 69,1%), a zatim iz drugih krajeva Hrvatske (453 ili 20,0%) ili iz inozemstva (242 ili 10,7%), od čega s područja drugih država bivše Jugoslavije (215 ili 88,8%). Doseljeno stanovništvo u najvećem broju je doselilo u razdoblju 1981-1991. (568 stanovnika), a zatim u razdobljima 1961-1971. (516 stanovnika), 1971-1981. (482 stanovnika), te u razdoblju 1946-1961. (343 stanovnika), dok je još ranije doselilo samo 129 stanovnika.

Prema evidenciji statističke službe statističko područje grada Drniša obuhvaća glavninu tog naselja pod istim imenom, te još tri manja dijela grada (Knezovi, Opančine i Varoš). Drniš i Varoš se stalno statistički prate još od 1857. (Drniš 1.283 stanovnika, Varoš 100 stanovnika), dok se ostali dijelovi javljaju tek godine 1953. (Drniš 2.526 stanovnika, Knezovi 41 stanovnik, Opančine 51 stanovnik, Varoš 128 stanovnika), dok je godine 1971., za koju se još raspolaže podacima, u njima bilo: Drniš 3.525 stanovnika, Knezovi 48 stanovnika, Opančine 84 stanovnika i Varoš 121 stanovnik.

U gradu je Drnišu godine 1991. živjelo manje stanovnika nego je to bilo utvrđeno popisom. Naime, u njemu je stalno živjelo 4.223 stanovnika, dok je ostalih 430 stanovnika živjelo u inozemstvu, bilo kao radnici ili kao članovi njihovih obitelji. Dakle, 9,2% stanovništva grada živjelo je stalno u drugim državama, što je 1/10 od onih koji su živjeli u zemlji. I to je povrda problema u razvitku funkcija ovog grada i njegove okolice, što se odražava i na demografska kretanja.

Spolna i dobna struktura stanovništva

U gradu Drnišu je godine 1991. bilo više ženskog (2.402 - 51,6%) nego muškog stanovništva (2.251 - 48,4%). To je nešto povoljnija situacija nego desetak godina ranije. Tako je na 100 žena dolazilo 93,7 muškaraca, odnosno na 100 muških dolazilo je 106,7 ženskih stanovnika. U Drnišu muškog stanovništva ima više u najmlađim skupinama 0-14 godina i u zreloj skupini 30-39 godina, dok je u svim ostalim dobnim skupinama više ženskog stanovništva. Time se ukazuje na nešto slabiji prirodni priraštaj, na jače iseljavanje iz ovog grada i veće stradanje u svjetskim ratovima muškog stanovništva, te na duži životni vijek uopće, a posebno ženskog stanovništva.

U Drnišu je godine 1991. bila slijedeća dobna struktura stanovništva prema glavnim dobnim skupinama:

| Glavne dobne skupine (godine) | Broj stanovnika | % od ukupnog broja stanovnika |
| --- | --- | --- |
| 0 - 19 | 1.313 | 28,21 |
| 20 - 59 | 2.570 | 55,23 |
| 60 i više | 685 | 14,93 |
| Nepoznato | 85 | 1,63 |
| UKUPNO | 4.653 | 100,00 |

Utvrđeni odnosi između ovih temeljnih i glavnih dobnih skupina ukazuju da stanovništvo Drniša s indeksom starosti 52,17 pripada tipu s osobinama demografske starosti, gdje je prema tome stanje znatno povoljnije nego kod stanovništva okolice i drugih depopulacijskih krajeva, jer ima dvostruko više mladog nego starog stanovništva, a visok je i udjel zrelog stanovništva. Ipak u odnosu na popis iz 1981. to je izvjesno pogoršanje dobne strukture, jer je tada indeks starosti iznosio 41,56 i stanovništvo Drniša je bilo tek na početku procesa demografskog starenja.

Pozitivna obilježja pokazuju i drugi kontingenti, koji proizlaze iz dobne strukture stanovništva. Tako na prve tri najmlađe skupine djece po pet godina u prosjeku otpada po 7% stanovnika, odnosno ukupno je na skupinu stanovnika 0-14 godina otpadalo 978 djece ili 21,0% od ukupnog broja stanovnika grada Drniša. To su potencijalni polaznici dječjih jaslica, vrtića i osnovne škole iz grada Drniša.

U ovom gradu oko 280 djece ili 6% od ukupnog broja stanovnika grada, koji su pripadali dobnoj skupini 15-18 godina, nalazi se u dobi za redovito pohađanje neke od srednjih škola bilo u Drnišu ili u nekog drugom gradu.

Kontingent ženskog fertilnog stanovništva (15-49 godina) u gradu Drnišu iznosio je 1991. godine 1.176 ili 49,0% od ukupnog broja ženskog stanovništva (ili 25,3% od ukupnog broja stanovnika), što se može smatrati na granici zadovoljavajućeg.

Na kontingent radnog stanovništva (muškarci 15-64 godine i žene 15-59 godina) otpadalo 3.007 ili 64,6% od svih stanovnika grada. Od toga na muškarce otpada 1.535 stanovnika ili 51,0%, odnosno 68,2% od ukupnog broja muškaraca, a na žene 1.472  stanovnika ili 49,0%, odnosno 61,3% od ukupnog broja žena u gradu Drnišu. To isto tako pokazuje povoljno stanje, jer tih stanovnika najviše doseljava u ovaj grad.

Na najstarije skupine stanovništva (65 i više godina) ukupno je otpadalo 478 stanovnika ili 10,3% od svih stanovnika grada, od čega su skoro 2/3 bile žene (309 ili 12,9% od ukupnog broja ženskih stanovnika), a nešto malo više od 1/3 muškarci (169 ili 7,5% od ukupnog broja muških stanovnika).

Svi ovi kontingenti stanovništva u Drnišu znatno su bili povoljniji nego u njegovoj okolici i u skladu su s uobičajenom dobnom strukturom stanovništva u gradskim naseljima u kojima je nešto viši prirodni priraštaj i redovito doseljava mlađe i vitalnije stanovništvo.

Narodnosna i obrazovna struktura stanovništva

Drniš je središte hrvatskog šibenskog zagorskog prostora u kojem su godine 1991. apsolutnu većinu činili stanovnici hrvatske narodnosti (bivša općina Drniš imala 18.732 ili 77,5% Hrvata). Ipak, u doba turskog osvajanja i nakon toga, u ovaj je prostor doselilo vlaško i srpsko stanovništvo, kojih je prema zadnjem popisu iz 1991. bilo 4.974 ili 20,6% od ukupnog broja stanovnika u tom prostoru. Oni su činili većinu stanovništva u desetak naselja ove bivše općine.

U samom gradu Drnišu narodnosna struktura stanovništva sve se više pogoršavala na račun izvornog hrvatskog stanovništva. Tako je 1991. u njemu živjelo 3.447 Hrvata ili 74,1%, 1.021 Srba ili 21,9%, te ostalih narodnosti ili se nije nacionalno izjasnilo 185 ili 4,0% od svih stanovnika grada Drniša. Postupno ili ubrzano naseljavalo se srpsko stanovništvo u taj tradicionalni hrvatski grad. Za brojne druge hrvatske gradove to se bilo pokazalo pogubnim (na pr. za Knin), jer su oni s vremenom izgubili to obilježje i u njima je bila prevladala srpska populacija sa svim posljedicama koje su iz toga proizašle.

Prema vjeroispovijedi u gradu se godine 1991. najviše izjasnilo kao rimokatolici (3.314 ili 71,2%), a zatim kao pravoslavni (881 ili 18,9%), dok je pripadalo ostalim vjeroispovijedima ili bilo bez vjerske pripadnosti 458 ili 9,9% stanovnika.

Većina se stanovništva grada Drniša bila izjasnila da im je materinski hrvatski jezik (3.724 ili 80,0%), odnosno hrvatsko-srpski ili srpsko-hrvatski jezik (827 ili 17,8%), dok su svega 34 stanovnika ili 0,7% navela da im je srpski materinski jezik, odnosno 28 stanovnika ili 0,6% da im je to neki drugi jezik.

Obrazovna struktura stanovništva grada Drniša može se ocijeniti u prosjeku zadovoljavajućom. Od ukupne populacije starije od 15 godina (3.675 stanovnika ili 79,0%) sa srednjim, višim i visokim obrazovanjem je bilo 2.061 ili 56,0% stanovnika. To je veoma velik pozitivan pomak u odnosu na deset godina ranije stanje (1.315). Visoko obrazovanje su imala 232 ili 6,3% stanovnika, više obrazovanje 207 ili 5,6% stanovnika, a srednje obrazovanje čak 1.622 ili 44,2% od svih stanovnika te skupine populacije. Među ovim posljednjim gimnaziju je imalo 98 stanovnika, školu za kvalificirane i visoko kvalificirane radnike 506 stanovnika, neku srednju školu za stručnu kvalifikaciju 546 stanovnika, te školu za usmjereno obrazovanje 472 stanovnika.

Potpuno osnovno školovanje završilo je još 691 stanovnik ili 18,8%, dok je s nepotpunim osnovnim školovanje bilo 596 stanovnika ili 16,2% stanovnika. To su većinom bili stariji stanovnici, koji su završili u njihovo vrijeme obveznu četverogodišnju osnovu (pučku) školu. Danas su osnovnim obrazovanjem obuhvaćena sva djeca koja mogu pohađati školu. Bez ikakve škole u gradu Drnišu je godine 1991. bilo 276 ili 7,5% stanovnika, a među njima je bilo 184 ili 5,0% nepismenog stanovništva. Velika većina ovog nepismenog stanovništva starija je bila od 60 godina. Za ostalih 51 stanovnika ili 1,4% gradske populacije nepoznat je stupanj njihovog obrazovanja.

Stanovništvo prema aktivnosti i djelatnostima

Stanovništvo grada Drniša stalno nastanjeno u zemlji prema popisu iz 1991. pripadalo je prema aktivnosti slijedećim glavnim skupinama:

| Glavne skupine | Broj | % stanovništva |
| --- | --- | --- |
| aktivno | 1.863 | 44,1 |
| uzdržavano | 1.617 | 38,3 |
| osobe s osobnim prihodima | 743 | 17,6 |
| Ukupno stanovništvo u zemlji | 4.223 | 100,0 |

Utvrđena je bila relativno visoka aktivnost stanovništva grada Drniša, a visok je bio i udjel osoba s osobnim prihodima (mirovina, renta, stipendija, invalidnina i sl.), dok je izrazito bio manji udjel uzdržavanog stanovništva. To je uobičajena struktura za gradska naselja u kojima je aktivnost moguća u brojnim raznovrsnim djelatnostima, a nema više puno obitelji s više djece. Uobičajeno je da se u gradu nalazi i više osoba s osobnim prihodima, znatno više nego u okolici tih gradova. Do ovih pozitivnih promjena došlo je naročito u zadnjih 1o godina, kada je udjel aktivnog stanovništva porastao za oko 6% i osoba s osobnim prihodima za oko 4 %, dok se udjel uzdržavanog stanovništva smanjio za čitavih oko 10%.

Deagrarizacija stanovništva grada Drniša je već ranije gotovo završena, tako da je 1991. u njemu bilo svega 144 poljodjelskih stanovnika ili je svega 3,4% svih stanovnika grada živjelo isključivo od poljodjelstva. Aktivno stanovništvo grada Drniša koje je stalno živjelo u zemlji godine 1991. bilo je angažirano u slijedećim glavnim skupinama djelatnosti:

| Glavne skupine | Broj | % djelatnosti |
| --- | --- | --- |
| Primarne | 125 | 6,70 |
| Sekundarne | 463 | 24,85 |
| Tercijarne | 395 | 21,20 |
| Kvartarne | 463 | 24,85 |
| Izvan djelatnosti | 105 | 5,60 |
| Nepoznato | 312 | 16,80 |
| Ukupno aktivno stan. u zemlji | 1.863 | 100,00 |

U gradu Drnišu podjednako se isticao rad u sekundarnim i kvartarnim djelatnostima, a samo nešto slabije i u tercijarnim djelatnostima. Jasno je da je relativno malo aktivnog stanovništva radilo u primarnim djelatnostima, dok se udjel aktivnog stanovništva izvan djelatnosti u tom trenutku može smatrati uobičajenim i normalnim. Ako se razmatraju pojedine djelatnosti onda je najviše zaposlenih bilo u industriji (395 osoba), iako u Drnišu to nije prenaglašeno razvijena djelatnost (svega 21,2% od aktivnog stanovništva). Slijedila je približno podjednaka zaposlenost u nekoliko djelatnosti koje pripadaju skupinama tercijarnih i kvartarnih djelatnosti, kao što su:

- obrazovanje, kultura, znanost, informacije - 156 osoba,

- tijela državne vlasti, lokalna samouprava, fondovi, organizacije - 143 osobe,

- trgovina - 140 osoba,

- zdravstvena zaštita i socijalna skrb - 128 osoba,

- promet i veze - 116 osoba.

U ostalim djelatnostima je znatno manje bilo zaposlenih aktivnih stanovnika, jer su bile slabije razvijene i manje je bilo njihovo značenje za grad i okolicu:

- šumarstvo -  2 osobe,

- vodno gospodarstvo - 1 osoba,

- građevinarstvo - 68 osoba,

- ugostiteljstvo i turizam - 40 osoba,

- obrt i osobne usluge - 64 osobe,

- stambeno-komunalne djelatnosti, uređenje naselja i prostora - 35 osoba,

- financijske, tehničke i poslovne usluge - 36 osoba.

Drniš je prema tome prvenstveno grad razvijenih raznih usluga i industrijske proizvodnje, prema tome grad s naglašenom funkcijom rada. Zato je godine 1991. Drniš imao za 927 osoba više radnih mjesta (ukupno 2.395) nego radnika među njegovim stanovništvom (ukupno 1.468). Među njegovim stanovništvom 1.311 ili 89,3% svih radnika je radilo u gradu (zaposleni mještani), dok je 96 radnika, kao dnevni migranti, radilo izvan ovog grada. Osim zaposlenih mještana u Drniš je svakodnevno dolazilo iz okolice i radilo 1.084 radnika-dnevnih migranata, dakle samo nešto malo manje (45,5%) nego je bilo zaposlenih mještana (54,7%). Time se nedvojbeno pokazuje da je Drniš bio ne samo uslužno središte za širi prostor nego i privlačno središte rada za stanovnike-radnike nerazvijene okolice.

Domaćinstva

Prema popisu iz godine 1971. u gradu Drnišu je bilo 1.025 domaćinstava, godine 1981. imao je 1.156 domaćinstava, a godine 1991.još nešto više tj. 1.369 domaćinstava. To je bio porast od 12,8% i 18,4% (viši nego kod broja stanovnika). Njihova je prosječna veličina najprije bila 3,68, a zatim je pala na 3,49 i na koncu na 3,39 članova po jednom domaćinstvu.

Obiteljska domaćinstva (1.143 ili 84,5%) imala su godine 1991. više članova i to najviše s po 4 člana (393 domaćinstva). pa po 3 člana (246) i 2 člana (219), a tek zatim po 5 članova (171), 6 članova (76), 7 članova (18) i 8 i više članova (10 domaćinstava). U Drnišu je bilo 177 samačkih domaćinstava. Znatno je više bilo bračnih parova s djecom (858) od onih bez djece (218), kao što je i više bilo majki s djecom (146) nego očeva s djecom (22).

Značenje i funkcionalna usmjerenost grada

Grad Drniš je tradicionalno upravno središte, te središte rada i usluga za područje mikroregije Drniške Krajine, zagorskog prostora između Šibenika i Knina.

Upravnu funkciju obavljao je Drniš još od 1886. kada u Kraljevini Dalmaciji postaje općinsko središte za okolni prostor unutar kotara Knin. Poslije II. svjetskog rata, godine 1945. postaje kotarsko središte unutar oblasti Dalmacije, a godine 1952. središte istoimene gradske općine i kotara, zatim godine 1955. središte proširene općine unutar kotara Šibenik, a nakon 1962. unutar kotara Split i Zajednice općina Dalmacija (Split). U sklopu nove političko-teritorijalne podjele iz godine 1992. Drniš postaje sjedište Grada unutar Županije Šibenske, vršeći i dalje nadlokalne funkcije za svoje šire gravitacijsko područje.

Godine 1961. Drniš je dvo-funkcionalno usmjeren grad i to prema tercijarnim i kvartarnim djelatnostima.

Godine 1971. u gradu Drnišu je najznačajnija bazna djelatnost industrija i rudarstvo, dok je funkcionalna usmjerenost diferencirana na 4 skupine djelatnosti i to na državnu upravu, na promet i veze, na obrazovanje, kulturu, zdravstvo i socijalnu skrb, te na trgovinu i ugostiteljstvo. U gradu je bio 1.701 zaposleni radnik.

Godine 1991. Drniš spada u skupinu hrvatskih gradova bez izrazite funkcionalne usmjerenosti na pojedine djelatnosti. Imao je ukupno 2.395 radnih mjesta (pred sam početak Domovinskog rata je bilo 2.434 zaposlena radnika), među kojima gotovo polovicu čine radnici - dnevni migranti iz okolnih naselja. Tako u gradu na 1 zaposlenog radnika dolazi 1,9 njegovih stanovnika. Nekako podjednako su zaposleni radnici unutar skupina sekundarnih, tercijarnih i kvartarnih djelatnosti.

Primarne djelatnosti

Primarne djelatnosti čine poljodjelstvo i ribarstvo, šumarstvo i lovstvo, te vodno gospodarstvo. U ovim djelatnostima godine 1991. je radilo 35 osoba, a godine 1996. samo 19 osoba. Nepoznat je broj zaposlenih u poljodjelstvu i stočarstvu.

Sekundarne djelatnosti

Sekundarne djelatnosti čine industrija i građevinarstvo, te proizvodni obrt. Drniš je bio središte rudarskog kraja (Siverić i drugi ugljenokopi mrkog ugljena, prestali s radom godine 1970.) i eksploatacije boksita. Nagli prestanak njihove aktivnosti, zbog nestanka sirovine i nerentabilnosti, veoma je negativno utjecao na razvoj ovog područja u cjelini. Drniš nikada nije bio izrazito i naglašeno industrijsko središte, iako stalno razvija proizvodne i prerađivačke djelatnosti, bilo na temelju okolnih sirovina ili raspoložive radne snage, samostalno ili u suradnji s matičnim poduzećima iz drugih gradova. Godine 1991. u industrijskim i građevinskim djelatnostima je bilo zaposleno 1.129 radnika, dok se godine 1996. njihov broj skoro prepolovio, jer je u njima bilo zaposleno 611 radnika.

Tercijarne djelatnosti

Tercijarne djelatnosti čine promet i veze, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, obrtništvo i osobne usluge, te stambeno-komunalne djelatnosti, uređenje naselja i prostora. Ove su se djelatnosti različitim intenzitetom razvijale u Drnišu od kako je počeo obavljati funkciju uslužnog središta. Još u prošlom državnom i gospodarskom sustavu razvijala su se društvena poduzeća i privatne radnje, dok se u novom sustavu sve više razvija privatni sektor u svim djelatnostima. U društvenom sektoru tercijarnih djelatnosti godine 1991. je u gradu Drnišu bilo zaposleno 570 radnika, dok je godine 1996. znatno opao broj zaposlenih, jer je bilo u njima zaposleno 314 radnika. Ne raspolaže se podacima o broju zaposlenih u privatnom sektoru u gradu Drnišu.

Kvartarne djelatnosti

Kvartarne djelatnosti čine financijske, tehničke i poslovne usluge, obrazovanje, znanost, kultura i informacije, zdravstvena zaštita i socijalna skrb, te tijela državne vlasti, tijela lokalne samouprave, fondovi, udruženja i organizacije. U kvartarnim djelatnostima je u gradu Drnišu godine 1991. radilo 551 osoba, a godine 1996. bilo je zaposleno 459 osoba.

Ratne štete i obnova funkcija

Tokom Domovinskog rata znatno su stradali pojedini gospodarski i društveni objekti. Neki su stradali od granatiranja, u nekima je izvršeno demontiranje i otuđenje strojeva, izvršena je pljačka stoke, te drugih sirovina i opreme, neki su objekti spaljeni i temeljito porušeni. Štete su velike i još se uvijek procjenjuju.

Prostorne mogućnosti i ograničenja

Prostorni razvitak grada Drniša određen je prirodnim i stvorenim ograničenjima u prostoru. Neizgrađeni prostori u neposrednoj blizini područja grada su na istoku Petrovo polje, na sjeveroistoku područje vinograda i oranica (Badanj), na sjeverozapadu obronci Kaluna te krševita zaravan koja se proteže na zapad.

Međutim, premda su ovo neizgrađena područja ipak nisu bez ograničenja u odnosu na moguću izgradnju. Petrovo polje izuzetno je vrijedno poljoprivredno zemljište koje ima značenje ne samo za grad Drniš već i za šire područje. Svaka promjena namjene i načina korištenja ne bi bila opravdana.

Područje vinograda i oranica, sjeveroistočno od gradskog područja, koje je u prošlosti imalo određeni značaj kao poljoprivredno zemljište, pokazalo se danas kao atraktivno područje za stambenu izgradnju.

Obronci Kaluna obrasli su borovom šumom koja na ovim prostorima predstavlja posebnu vrijednost i treba poduzeti sve mjere kako bi se sačuvala što je moguće više. Jedan od vrjednijih dijelova prostora u neposrednoj blizini gradskog središta je kanjon Čikole koji je Zakonom o zaštiti prirode zaštićen u kategoriji zaštićenog krajolika.

Planirani koridor za novu trasu magistralne ceste i željezničke pruge predstavlja ograničenje mogućeg širenja grada u smjeru sjevera i sjeverozapada u smislu granice koja fizički razdvaja prostore.

Unutar već izgrađenih prostora grada postoje još određene rezerve prostora koje se mogu koristiti za različite gradske sadržaje. Dio tih prostora moguće je koristiti za javne sadržaje, a za stambenu izgradnju.

Posebnu pažnju u budućem razvitku grada treba posvetiti obnovi u ratu oštećenih i razrušenih građevina i devastiranog prostora uopće. Gradski prostor odlikuje se, i po načinu izgradnje pojedinačnih građevina i po sačuvanoj urbanoj matrici, u ovim prostorima  jedinstvenom i vrijednom urbanom jezgrom.

CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA

2.1.	Ciljevi prostornog uređenja gradskog značaja

2.1.1.	Demografski razvoj

Zbog posljedica Domovinskog rata u razdoblju 1991-1995., još su više pogoršane demografske prilike tj. vitalna obilježja i kretanje broja stanovnika u Drniškoj krajini, ali i u samom gradu Drnišu.

Već nakon prvih početaka pobune i agresije na Hrvatsku dolazi do odgovarajućih demografskih promjena i u ovom području. Bitno se smanjuje ukupan broj stanovnika, najprije zbog velikog broja prognanika, prvenstveno među Hrvatima, nakon što su pobunjenici okupirali dio ovog prostora. Prema tada raspoloživim podacima 21.7.1992. bilo je iz dijela bivše općine Drniš 8.666 prognanika, što je činilo 35,9% stanovništva tog prostora utvrđenog popisom iz 1991. Iz samog grada Drniša bilo je 2.885 prognanika. Prognanici su većinom privremeno smješteni u priobalnim općinama i naseljima. Do 21.3.1996. se u grad Drniš vratilo 1.098 prognanika (povratnika), dok još ima status prognanika oko 1.750 njegovih građana, koji djelomično obnavljaju svoje kuće u gradu, a neki u njemu svakodnevno i rade, a na večer se vraćaju u svoja privremena obitavališta na obali.

Nakon oslobođenja ovog prostora u ljetu godine 1995. iz njega iseljava veliki broj Srba, samo iz grada Drniša 881 stanovnik srpske narodnosti, što ponovno utječe na smanjenje broja stanovnika u ovom gradu.

Svi ovi događaji i pojave utjecali su da se izmijenilo stanje utvrđeno popisom iz 1991.g. Puno toga se izmijenilo posljednjih godina i to ne samo u ovom gradu, nego i u širem okruženju, što mora utjecati i na kretanje broja stanovnika. Dolazi do neviđenih migracija, brojni su stanovnici, osobito mladi, stradali u ratu, smanjuje se natalitet i prirodni priraštaj, pogoršavaju se vitalne značajke.

Na temelju podataka popisa stanovništva iz 1991., poznatih promjena u toku i nakon Domovinskog rata, te odgovarajućih procjena pokušat će se utvrditi sadašnje demografske prilike i stanje u gradu Drnišu.

Može se pretpostaviti da je većina stanovnika, koja je godine 1991. radila i živjela u inozemstvu (430), tamo ostala i dalje živjeti. U toku Domovinskog rata i nakon oslobođenja privremeno okupiranih područja iz ovog je grada iselilo 881 stanovnika srpske narodnosti, što čini više od 85% stanovnika te nacionalne manjine, koji su tu živjeli prema popisu iz 1991. (1.021). U međuvremenu je za stalno iselio u druga područja i manji broj hrvatskih prognanika koji su ranije živjeli u ovom gradu (5-6 obitelji).

Pretpostavlja se da se u takvim prilikama smanjio natalitet stanovništva grada, povećao broj umrlih među njegovim građanstvom i zbog poginulih (14 osoba tj. 8 kao vojnici i 6 civila) i drugih stradalih u toku Domovinskog rata, što se odrazilo na smanjenje prirodnog priraštaja među stanovništvom ovog grada. U ovaj je grad doselilo 50-60 novih stanovnika iz drugih područja s namjerom da se tu stalno nastani.

Na temelju takvih podataka, pretpostavki i procjena može se zaključiti da umjesto posljednjim popisom iz 1991. utvrđenih 4.653 stanovnika danas u gradu Drnišu živi ili će uskoro sigurno u njemu živjeti nakon povratka preostalih prognanika svega oko 3.000 stalnih stanovnika, što predstavlja smanjenje za više od 1/3 njegovog ranijeg stanovništva, odnosno računa se da tu živi oko 1.000 domaćinstava. Tek novi popis stanovništva pokazat će koliko točno stanovnika živi u ovom gradu, te koje su se dogodile strukturne promjene među njegovim stanovništvom.

Prognoze demografskih promjena

Stanovništvo je značajan čimbenik dugoročnog društveno - gospodarskog razvitka i korištenja prostora. Ono u stabilnim prilikama postupno mijenja svoje vitalne značajke, pa odatle određena sporost demografskih tijekova. Na obilježja i razvitak stanovništva djeluju biološki, društveno - gospodarski, kulturno - obrazovni, zdravstveno - socijalni, psihološki, ali i politički i drugi čimbenici. Samo njihovim pozitivnim mijenjanjem moguće je utjecati na zaustavljanje negativnih demografskih tijekova i ostvariti uvjete za postizavanje pozitivnih promjena i rezultata u razvitku stanovništva.

Nažalost, promjene u razvitku i obilježjima stanovništva, osobito u nekim prijelomnim vremenima ili uslijed prirodnih i društvenih kataklizmi (u koje se može ubrojiti nemilosrdni rat, kao što je bio protekli Domovinski rat u Hrvatskoj), mogu biti puno brže i negativnije, te u kratkom vremenu bitno izmijeniti demografsku sliku nekog prostora. To se ovih nekoliko posljednjih godina dogodilo i u Drniškoj krajini i u gradu Drnišu.

Pretpostavke o promjenama demografskih struktura temelje se na mogućim pozitivnim učincima aktivne populacijske politike i pozitivnog gospodarskog razvitka. Ako do toga dođe, može se očekivati izvjesno poboljšavanje odnosa među dobnim skupinama stanovništva, povećanje njegove aktivnosti, te sve veće zapošljavanje u tercijarnim i kvartarnim djelatnostima. Očekivane promjene u domaćinstvima trebaju biti u blagom postepenom povećavanju njihovog ukupnog broja, ali ne treba računati s više od 1.300-1.500 domaćinstava, a najviše do 1.700 domaćinstava.

Za ublažavanje demografskih poremećaja i popravljanje demografskih prilika u Republici Hrvatskoj, pa tako i u Drniškoj krajini, potrebno je utvrditi ciljeve demografskog razvitka, predložiti smjernice, te pomno razraditi mjere i akcije kako bi se demografska sastavnica kvalitetno integrirala u kontekst politike cjelokupnog prostornog i društveno-gospodarskog razvitka i obnove.

Ciljevi demografskog razvitka su:

-	ublažavati i popravljati negativne demografske tendencije u razmještaju, kretanju broja stanovnika, prirodnom kretanju, migracijama, te strukturnih i ostalih obilježja stanovništva,

-	osigurati povratak prognanika u svoja naselja, poticati povratak hrvatskog stanovništva iz drugih država u ovaj njihov zavičaj, te ostalog stanovništva iz dijaspore u ovaj kraj, te smanjiti interes mlađeg stanovništva za odlaskom na rad u inozemstvo i trajno iseljenje iz ovog prostora,

- revitalizirati demografski najugroženija područja u ovom kraju,

- stimulirati širenje procesa urbanizacije, ali i težiti uspostaviti i razvijati policentrični sustav,

-	nastojati demografski obnavljati, te stvarno poboljšavati standard i kvalitetu življenja stanovništva, gdje za to postoje objektivne potrebe i mogućnosti, a osobito u gradskom naselju Drniš.

Temeljni dokument iz kojeg treba crpsti usmjeravanje za izradu smjernica, te za razradu mjera i akcija u poticanju demografskog razvitka treba biti “Nacionalni program demografskog razvitka Republike Hrvatske”, Zagreb, svibanj 1995., koji je izradilo Ministarstvo razvitka i obnove Republike Hrvatske, te koji je poslužio za izradu poticajnih mjera populacijske politike u Republici Hrvatskoj.

Na tim temeljima se predlažu slijedeće smjernice:

- planski razmještati i organizirano usmjeravati doseljeno stanovništvo u središnja naselja u ovom prostoru, prvenstveno u grad Drniš,

- naseljavanje uskladiti s razmještajem gospodarskih sadržaja i mogućih novih radnih mjesta, te mogućim osiguranjem višeg standarda života i kvalitete življenja.

Osim mjera i akcija koje su utvrđene od strane države, treba ih razraditi i na županijskoj, gradskoj i općinskoj razini, kao što su na primjer:

-	Provoditi poticajnu, selektivnu i prostorno organiziranu i različitu populacijsku politiku, ali i druge politike u ovom prostoru (poreznu, stambenu, socijalnu, agrarnu, razvojnu, kulturnu, obrazovnu itd.).

-	Utvrditi posebne mjere za revitalizaciju gradskih i ruralnih naselja, poticati obiteljski način života putem obiteljskog poduzetništva, te drugih i različitih načina života i rada.

-	U okviru obnove ratom stradalih područja i naselja država mora osigurati potrebne uvjete za što brži povratak prognanika u svoje domove, pomoći izgraditi svu potrebnu suvremenu infrastrukturu, razviti mrežu potrebnih središnjih (uslužnih) funkcija za potrebe lokalnog stanovništva unutar odgovarajućeg sustava središnjih naselja, te integrirati gospodarske aktivnosti i obnovu sa zaštitom i unapređenjem kulturnih vrijednosti u skladu s osobinama i tradicijom područja.

-	Obnovu ratom razrušenih područja treba provoditi tako da se već prilikom razrade koncepta obnove ugrade antiemigracijski elementi, kako bi ova uglavnom strateška područja imala barem jednostavnu stopu reprodukcije.

-	Omogućiti porezne olakšice i povoljnije kredite na duže razdoblje i državnu pomoć, onim poslodavcima, koji će u svom zavičaju i osobito u demografski ugroženim područjima, razvijati gospodarske djelatnosti - pretežno poduzetništvo manjeg opsega, koje imaju komparativne prednosti, ali su u novije vrijeme zapuštene (oslanjanje na lokalne resurse) i koji će pretežno zapošljavati domaće stanovništvo.

-	Sustavnom promiđbom, pozitivnim odnosom, organiziranim prihvatom, odgovarajućom carinskom, poreznom, kreditnom, stambenom politikom i drugim pozitivnim akcijama uz jamstvo i podršku države utjecati na veći i brži povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u domovinu.

- Stvarati pozitivno duhovno, kulturno i civilizacijsko ozračje u zemlji.

-	Predložiti druge poticajne mjere vezane za populacijsku politiku i popravljanje demografske slike u ovom prostoru.

Pod utjecajem veoma složene i teške društvene i gospodarske krize u zemlji, koja je prisutna u minulom desetljeću, iz čega proizlaze i veliki broj stanovnika ovog područja s boravkom u inozemstvu, velika stradanja i migracije kao posljedice Domovinskog rata, još uvijek neizvjesne sudbine dijela hrvatskih prognanika i srpskih izbjeglica, te predstojeća obnova i korjenita preobrazba društva, čija će prva faza vjerojatno trajati bar do konca ovog stoljeća, ali će se ti procesi nastaviti i dalje, nije jednostavno predvidjeti na duži rok demografske promjene. Veoma je teško izraditi bilo koju i kakvu prognozu, projekciju, procjenu ili predviđanja kretanja broja stanovnika, odnosno planirati broj stanovnika za veće ili manje društveno - političke zajednice, gradove i samostalna naselja.

Ostaje prema tome otvoreno pitanje kako prognozirati ili pretpostaviti buduće kretanje broja stanovnika u ovom prostoru. Moguće je predvidjeti više scenarija zavisno o tome da li je u Hrvatskoj i susjednoj Bosni i Hercegovini zaista uspostavljen trajni mir, dali će se, kada i koliko prognanika i izbjeglica, ali i emigranata u inozemstvu, vratiti u svoj zavičaj i u svoje domove, kako će se odvijati obnova, gospodarski razvitak i strukturne promjene, da li će se u ovom području nastaviti procesi emigracije i depopulacije ili će doći do pozitivnih promjena u prirodnom kretanju i do useljavanja mlađeg stanovništva iz drugih krajeva, da li će stanovništvo i dalje intenzivno iseljavati iz ruralnih naselja prema gradovima, koliko prema većim gradovima, a koliko prema manjim gradovima, kao što je Drniš, koji su bliži području iseljavanja i drugo. Svaka od mogućih prognoza mora se zasnivati na mogućim i vjerojatnim promjenama i tijekovima koji imaju dugoročne posljedice i tek se trebaju u budućnosti pokazati opravdanim i točnim. U svakom slučaju ovdje se samo upućuje i ukazuje na određene demografske probleme i na moguće posljedice.

Zato nemaju više dovoljno uporišnih točaka i spoznaja ni do sada izrađene projekcije i prognoze stanovništva za pojedine regije i bivše općine, pa tako ni za grad Drniš, izrađene pred 10-20-ak godina za potrebe nekih prostornih planova i generalnog urbanističkog plana grada Drniša. S punom sigurnošću se može tvrditi da više nije održiva prognoza dana u tim planovima da će godine 2000, pa ni godine 2015., grad Drniš imati 5.000 - 8.000 stanovnika, odnosno da na području tog grada treba danas osigurati prostor do 6.000 stanovnika. To je danas potpuno nerealno i nepotrebno.

Pretpostavke o komponentama budućeg prirodnog kretanja idu od toga da se pogoršala dobna struktura stanovništva, osobito u okolici ovog grada, da će još dugo vremena biti nizak prirodni priraštaj, a u okolici i prirodni pad stanovništva. Takvo kretanje će osobito biti prisutno u ruralnim naseljima, a u ovom gradskom i drugim općinskim središtima sa sigurnošću do konca ovog stoljeća, te ako se osigura odgovarajuća demografska politika može se računati s tendencijom postepenog rasta prirodnog priraštaja.

Pretpostavke o migracijama polaze od toga da će hrvatska državna vlast osigurati odgovarajuće pogodnosti u ovom prostoru kojima će vratiti veliku većinu prognanika, zatim dio mlađeg i zrelog, a ne samo starijeg iseljenog stanovništva s tog prostora u zemlji i inozemstvu, te pozitivno utjecati na manji opseg novog naseljavanja mlađeg stanovništva iz drugih krajeva u ovaj prostor. Mali su izgledi da će se u ovaj prostor vratiti veći broj izbjeglih Srba. Povrat i naseljavanje će se prvenstveno odnositi na grad Drniš, te manje na neka općinska i lokalna središta, a samo dijelom i u ruralna naselja.

U skladu s onim kako se kretao broj stanovnika nakon godine 1991., te obzirom na sve promjene koje su se dogodile, te na pretpostavke o budućem prirodnom kretanju stanovništva i o migracijama, može se očekivati u prvo vrijeme blaži porast broja stanovnika, dok bi se dugoročno gledano ono moglo postepeno oporaviti i početi ponovno umjereno rasti. Ipak gledajući i na taj nešto optimističniji način očekivani broj stanovnika grada Drniša do godine 2015. ne bi trebao preći dostignuti dosadašnji najveći broj svojeg stanovništva tj. 4.000 - 4.500 stanovnika, odnosno najviše do 5.000 stanovnika koji će stalno živjeti u tom gradu. Grad Drniš s tolikim brojem stanovnika moći će u cijelosti dugoročno zadovoljiti potrebe svoje okolice za uslugama, a dijelom i kao središte rada. Grad ne smije ponovno uvjetovati iseljavanje iz ruralnih naselja, jer je u njima sve manje stanovnika, a tamo su potrebni.

Ratne štete i obnova stanova

Grad Drniš je tijekom Domovinskog rata bio okupiran i pod nadzorom srpskih pobunjenika. Njega su napustili hrvatski prognanici, a u dio njihovih stanova bilo se doselilo srpsko stanovništvo iz drugih naselja. Velike su štete nanijeli stambenom i drugom građevinskom fondu u gradu Drnišu, osobito onom u kojemu su do tada živjeli Hrvati. U skladu s tom činjenicom je i zatečeno stanje stambenog fonda u gradu Drnišu nakon njegovog oslobođenja u ljetu 1995.

Prema nepotpunim podacima Komisije za utvrđivanje štete na građevinskom i stambenom fondu grada Drniša (ona još uvijek radi) do sada je utvrđena šteta na stambenim zgradama i stanovima i to prema kategorijama oštećenja:

| Kategorija oštećenja | Broj obiteljskih stambenih kuća | Broj stanova u kolektivnim zgradama | Svega |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 132 | 73 | 205 |
| II | 308 | 88 | 396 |
| III | 258 | 43 | 301 |
| IV | 108 | 25 | 133 |
| V | 138 | 32 | 170 |
| VI | 12 | - | 12 |
| Ukupno | 956 | 261 | 1.217 |

U gradu Drnišu je na neki način bilo oštećeno 956 obiteljskih stambenih kuća i 261 stan u zgradama s više stanova (kolektivno stanovanje), odnosno, ako se uzme da je svaka obiteljska stambena zgrada imala samo po jedan stan, onda je bilo ukupno 1.217 ili 81,5% oštećenih stanova.

Ipak je sretna okolnost što je znatno više kuća i stanova (oko 3/4 od svih oštećenih stambenih kuća i stanova) s manjim štetama (prve tri kategorije oštećenja), te će se uz pomoć države i kredita relativno brže moći sanirati oštećenja i osposobiti stanove i kuće za stanovanje. Nažalost, oko 15% oštećenih stanova i osobito obiteljskih stambenih kuća je jako oštećeno (V. i VI. kategorija), najvećim dijelom spaljene ili porušene. Njihova obnova će zahtijevati duže vremena i više financijskih sredstava, pa će kod toga biti potrebna veća potpora države.

Sve to ukazuje da se grad Drniš za neko vrijeme pretvara u pravo gradilište. To će biti prilika, da se tijekom ovih radova na obnovi, poboljša opremljenost stanova potrebnim instalacijama i pomoćnim prostorijama, te da tako u ovom gradu ne ostane ni jedan stan ili kuća bez električne struje, vodovoda i kanalizacije, pa zato ni bez zahoda i kupaonice u stanu. Na taj način će se bitno popraviti standard stanovanja u gradu Drnišu i povećati njegova privlačnost za stanovanje.

2.1.2.	Odabir prostorne i gospodarske strukture

Kao osnovni pravci dugoročnog razvoja Grada mogu se definirati:

- razvoj primarnog sektora, poljoprivrede i lovstva

- razvoj sekundarnog sektora, proizvodnih djelatnosti i pojedinih grana u području proizvodnih djelatnosti (građevinarstva, građevinskog materijala, kemijska industrija, poljoprivredno-prehrambena proizvodnja)

- razvoj tercijarnog sektora, prometa i veza, trgovine, ugostiteljstva, turizma i usluga

- gospodarska infrastruktura i komunalna djelatnost

- obrtništvo i malo poduzetništvo

- inicijalni razvoj kvartalnog sektora, istraživačke i razvojne djelatnosti

- tehničko konzultantske usluge (inženjering)

2.1.3.	Prometna i komunalna infrastrukturna mreža

Promet

Promet u valorizaciji položaja Drniša ima vrlo značajnu ulogu. Blizina dviju morskih luka, Splita i Šibenika, i njihovi regionalni i makroregionalni utjecaji od odlučujućeg su značaja za Drniš. Sve su to pogodnosti koje bi osmišljenim pristupom u budućnosti mogle rezultirati određenim razvojem gospodarstva.

Na području obuhvata plana potrebno je osigurati prostor za smještaj državne cestovne infrastrukture. U prvom redu to se odnosi na dio trase državne ceste Knin - Šibenik (D -33) kojom se obilazi područje grada sa sjeverne strane, dio trase prometnice Knin - Drniš - Split (D-56) koju je potrebo dislocirati istočno od područja grada, te na trasu željezničke pruge Zagreb - Knin - Šibenik koja bi trebala  biti smještena u istom koridoru kao i državne cesta D - 33.

Lokalna mreža prometnica ne zadovoljava i to naročito u najstarijem dijelu grada. Poseban problem u organizaciji prostora predstavlja prolazak industrijskog kolosijeka kroz samo gradsko središte.

Elektroopskrba

Problem u opskrbi grada električnom energijom na ovom stupnju razvoja gospodarstva zadovoljava. Većina vodova kojima se napajaju postojeće trafostanice na području grada izvedeni su kao zračni vodovi koji u užem gradskom području prelaze u kabelske vodove. Dio zračne mreže biti će potrebno kablirati radi nesmetanog korištenja prostora za različite namjene. Činjenica da nije odvojeno napajanje kućanstava od napajanja industrijskih i proizvodnih  pogona u izvanrednim prilikama (prilikom kvarova i njihovog otklanjanja) predstavlja veliki problem.

Pošta i telekomunikacije

Poštanski ured u Drnišu za sada zadovoljava potrebama i nije predviđeno njegovo proširenje. Kapaciteti ATfC zadovoljavaju i omogućuju proširenje broja pretplatnika. S tim u svezi potrebno je dograditi i izgraditi pretplatničku mrežu.

Vodoopskrba i odvodnja

Opskrba vodom područja grada Drniša što se tiče raspoloživih količina voda ne predstavlja ograničavajući faktor razvitka u prostoru. Prije se može reći da je potrebno osuvremeniti i doraditi vodovodnu mrežu.

Veći problem predstavlja izgradnja mreže za odvodnju otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ovo posljednje moglo bi u budućnosti stvoriti ozbiljne probleme u daljnjem razvoju grada naročito s razloga što grad nije i neće biti u mogućnosti sam podnijeti financiranje izgradnje potrebnog uređaja. To bi moglo rezultirati nastavkom dosadašnje prakse ispuštanja otpadnih voda u recipijent bez predtretmana. Kako bi se to izbjeglo svakako je u rješenje ovog problema potrebno uključiti i širu zajednicu jer je i njen interes i te kako prepoznatljiv.

2.1.4.	Očuvanje prostornih posebnosti naselja

Posebnu vrijednost u gradu predstavljaju slijedeći dijelovi naselja s obzirom na svoje prirodne odnosno stvorene karakteristike, a koje treba zaštiti i sačuvati:

-	rijeka Čikola, potok Trzibalićevac

-	šuma na obrocima Kaluna,

-	poljoprivredne površine u Petrovom polju,

-	stara povijesna jezgra i pojedinačnim zaštićenim građevinama, te

-	stariji dijelovi naselja s prepoznatljivom matricom i ambijentalnom arhitekturom

Potrebno je i dalje provoditi zaštitu zaštićenih objekata prirode, ali i utvrditi mjere zaštite vrijednih dijelova prirode. To se prvenstveno odnosi na mjere zaštite voda od zagađivanja putem upuštanja otpadnih voda ali i zaštite od prekomjerne upotrebe zaštitnih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji.

Također je potrebno da nadležne službe utvrde mjere i načine zaštite povijesne gradske jezgre s obzirom da su sada zaštićene samo pojedine građevine.

  - Ciljevi prostornog uređenja naselja

2.2.1.	Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, obilježja izgrađene strukture, vrijednosti i posebnosti krajobraza

Planiranje i uređenje prostora naselja mora obuhvatiti ne samo prostor i njegovo funkcionalno uređenje, već i sve pojave okoliša koje se pojavljuju u tom prostoru (vode, zrak, tlo, vegetacija) i to ne samo kao površine nego i kao supstancu i međusobno djelovanje. Stoga je potrebno koristiti prostor i okoliš tako da ne dođe do njegovog nepovratnog uništenja, odnosno da se neobnovljivi i obnovljivi resursi koriste tako, da se omogući trajan i kvalitetan održiv razvoj i u vrijeme kada će ih koristiti i buduće generacije. Ovo se prvenstveno odnosi na vode, te vrijedne dijelove graditeljske i prirodne baštine.

Pri korištenju prostora poglavito valja štititi neizgrađene krajobrazno značajne površine kao što su područje Kaluna i rubnih dijelova Petrova polja. Na neizgrađenom dijelu područja unutar većih zelenih površina dozvoliti samo izgradnju građevina za potrebe korištenja tih površina. U svrhu očuvanja i racionalnog korištenja potrebno je odrediti negradive površine na području obuhvata. Pri daljnjem prostornom razvoju naselja potrebno je voditi računa o zaštiti vrjednijih zelenih površina koje valja uklopiti u stambene i druge zone kao javno gradsko zelenilo - javne parkove.

Za područje povijesne graditeljske cjeline središta Drniša potrebno je prema konzervatorskoj podlozi propisati posebne uvjete korištenja i zaštite tog prostora. Također je potrebno i odrediti mjere zaštite ostalih pojedinačnih kulturnih dobara i lokaliteta. Kako bi se sačuvala tradicijska fizionomija naselja potrebno je u tom smislu postaviti odrednice za uvjete i način gradnje kojima će se poštivati lokalna tradicijska arhitektura.

Potrebno je osigurati prostorne preduvjete za gradnju pretežito stambenih obiteljskih kuća s racionalnim gustoćama naseljenosti primjerene gradskom naselju, tako da  prosječna gustoća stanovanja (Gbst) iznosi 40 st./ha, a najviše 100 st./ha, te za višestambene građevine do najviše 150 st./ha, gdje se pod brojem stanovnika podrazumijeva zbroj stalnih i povremenih stanovnika.

2.2.2.	Unapređenje uređenja naselja i komunalna infrastruktura

UNAPREĐENJE UREĐENJA NASELJA

- Obnoviti i uređivati graditeljsku povijesnu cjelinu Drniša, te građevine graditeljske baštine i njihovu okolicu, kao mjesta tradicijskog graditeljskog identiteta s funkcijama usluga, kulture, kvartarnih djelatnosti i stanovanja.

- Usmjeravati novu stambenu i drugu gradnju u nedovoljno i neracionalno izgrađene dijelove naselja, te u prostorne cjeline naselja koje su već opremljene komunalnom infrastrukturom i objektima društvenog standarda i povijesne graditeljske cjeline radi njene obnove i zaštite.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

- Komunalnu infrastrukturu prilagođavati potrebama koje proizlaze iz politike uređenja naselja vodeći pritom stimulativne mjere podsticanja interesa za stambenom izgradnjom u zonama koje su u prioritetu prema razvojnim planovima;

- Nastaviti i dovršiti modernizaciju telekomunikacijskih mreža u dijelovima naselja gdje još nije modernizirana;

- Osigurati pravovremenu izgradnju novih trafo postrojenja u novim dijelovima naselja i drugdje gdje se planira povećani intenzitet potrošnje (gospodarske proizvodne i uslužne zone);

- Na niskom naponu modernizaciju provoditi tako da se postojeći zračni vodovi zamjene podzemnim kabelima;

- Smanjiti značajne gubitke u cijevnoj mreži rekonstrukcijom dijela najstarijih opskrbnih i magistralnih vodova;

- U rekonstrukcijama i novoj izgradnji osigurati kvalitetnu protupožarnu zaštitu ugradnjom dovoljnih profila cjevovoda i hidranata;

- Težiti izgradnji internih (zasebnih) uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u industrijskim pogonima i drugim većim zagađivačima do razine kvalitete standarda otpadnih voda domaćinstava, kada je i gdje je to moguće tako pročišćene vode odvesti na središnji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda;

- Izgraditi razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda, kako bi se samo fekalne vode pročišćavale, o oborinske upuštale preko preljeva u more,

- Težiti izgradnji središnjeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

### PROMET

- Osigurati izgradnju i uređenje prometnica u cilju uspostavljanja funkcionalnog sustava prometa u gradu (ceste i gradu i ceste kojima se odvodi tranzitni promet iz grada),

- Uređivati i opremati gradske ceste u tehničkom i funkcionalnom smislu (kolnik, pješački nogostupi, drvoredi i sl.),

- Osigurati dovoljno površina za promet u mirovanju (parkirališta i/ili garaže),

3. 	PLAN  PROSTORNOG UREĐENJA

3.1.  Program gradnje i uređenja prostora

- Koncepcija uređivanja prostora, odnosno predložena organizacija prostor temelji se na dvije osnovne premise. Prvo, to je raspoloživi prostor i pretpostavljeni broj budućih stanovnika grada. Kako je iz ocjene stanja u prostoru vidljivo, područje predviđeno za daljnji razvoj grada Drniša raspolaže s relativno dovoljno slobodnog prostora, ali i s određenim ograničenjima u smislu mogućeg daljnjeg korištenja tog prostora.

- Kao drugi preduvjet razvitka je prisutnost dovoljnog broja stanovnika. Prema danoj prognozi u gradu Drnišu bi kroz 20-tak godina trebalo živjeti oko 1.300 - 1.500 domaćinstava, a najviše do 1.700 domaćinstava s približno 4.000 - 4.500 stanovnika, odnosno najviše do 5.000 stanovnika. Za taj broj domaćinstava i stanovnika treba osigurati potreban broj stanova (1.500-1.700) u obiteljskim stambenim zgradama (pretežno) ili u stanovima unutar višekatnih kolektivnih stambenih objekata s ukupnom stambenom površinom od 100.000 - 125.000 m2.

- Da se to ostvari treba obnoviti oštećene i porušene (spaljene) kuće i stanove, treba naseliti napuštene stanove i kuće, treba popraviti komfor (adaptacija, renoviranje, modernizacija) u starijim zgradama i stanovima, prvenstveno u starijim dijelovima grada. te će trebati izgraditi još oko 200-400 novih stanova ili obiteljskih stambenih kuća za stanovnike koji će doseliti i živjeti u ovom gradu. To znače da treba računati godišnje s novom stambenom izgradnjom od 10-20 stanova.

- U skladu s time daju se slijedeće smjernice i preporuke:

- - 	Svako domaćinstvo treba imati svoj stan ili stambenu kuću.

- - 	Parcela za izgradnju obiteljske stambene zgrade u prosjeku bi trebala imati između 500 i 800 m2 površine.

- - 	Predviđa se 20-25 m2 stambene površine po osobi, a minimum prosječne stambene površine ne bi smio biti ispod 15 m2.

- - 	U skladu sa strukturom domaćinstava prema broju članova treba očekivati strukturu stanova i obiteljskih stambenih zgrada prema broju soba i površini stana.

- - 	Svi novi stanovi i stambene kuće moraju imati optimalni standard opremljenosti sa svim instalacijama i pomoćnim prostorijama (električna struja, vodovod, kanalizacija, telefon, a po potrebi znatan broj i s autonomnim centralnim grijanjem, te sanitarni čvor u stanu).

- - 	U sklopu stambenih obiteljskih kuća treba predvidjeti i izgradnju garaža za osobna vozila, dok za stanare u kolektivnim stambenim zgradama treba osigurati mjesto za parkiranje osobnih vozila u blizini kuće.

- - 	Unutar građevinskog područja grada Drniša ne treba rezervirati prostor za stambenu izgradnju za duže razdoblje od 20 godina i za veći broj domaćinstava i stanovnika nego je predviđeno ovom prognozom.

- Ne treba očekivati bitne promjene u razvitku funkcija grada Drniša. On treba nastaviti podjednako razvijati svoje tercijarne i kvartarne djelatnosti, a od sekundarnih djelatnosti one koje imaju komparativne prednosti ili već su do sada uspješno djelovale. Primarne djelatnosti u gradu Drnišu nemaju veće perspektive, osim onih koje su zajedničke za širu okolicu. Evo nekih prognoza, smjernica i preporuka za budući razvitak gospodarskih i društvenih funkcija u gradu Drnišu:

- -	Kao i u drugim dijelovima zemlje i u gradu Drnišu treba doći do velike izmjene gospodarske strukture, vlasništva, do završavanja pretvorbe i drugih inicijativa.

- -	Drniš treba razvijati kao razvojno inicijativno središte, razvijati malo poduzetništvo, malu industriju, proizvodne obrtničke pogone i radionice, prateće komplementarne pogone većih tvornica lociranih u širem području Županije i u većim gradovima u unutrašnjosti zemlje, pogoni temeljeni na lokalnim sirovinama, poljodjelskim i stočarskim proizvodima, na dosadašnjem iskustvu, posvećujući veliku pažnju zaštiti okoliša, te vodeći računa da su ograničeni resursi energija, voda i ljudi.

- -	Ostaju temeljne grane industrije: građevnog materijala, kemijska, metalna, prehrambena,  dok građevinska djelatnost treba voditi računa o potrebama u građevinarstvu za pojedinim strukama, osobito onim do sada deficitarnim.

- - Kod razvijanja prometnih djelatnosti treba voditi računa da se osigura dobar gradski, prigradski i međugradski prijevoz putnika i robe, približiti autobusni i željeznički kolodvor stanovništvu grada, osigurati svakom domaćinstvu i svim ostalim korisnicima potrebne telefonske priključke.

- - Kao uslužno središte za širi prostor grad Drniš mora razvijati i graditi takve sadržaje koji će zadovoljiti postavljenim potrebama stanovništva i drugih korisnika. Tako treba predvidjeti potrebna skladišta, hladnjaču, specijalizirane trgovine i robnu kuću, specijalizirane trgovine za stanovništvo okolice, kao što je na primjer prodavaonica traktora, prikolica, alata i druge opreme za poljodjelska i stočarska gospodarstva, umjetnog gnojiva, sjemena i drugih potrebnih proizvoda. Potrebno je razvijati čitav niz tehničkih servisa za domaćinstva, za automobile i druga vozila, za popravak radio aparata i televizora, kemijsku čistionicu, praonicu auta, te druge osobne usluge potrebne stanovništvu grada i okolice u svakodnevnom životu ili povremeno.

- - Drniš kao gospodarsko i društveno središte ima uvjete da bude inicijator razvitka turizma u ovom širem prostoru bilo kao poslovno središte, bilo zbog blizine Nacionalnog parka Krka s rijekom Krkom, Roškim slapom, Visovcem, kanjonom Čikole, te drugim lijepim i atraktivnim krajolicima i sadržajima, prirodnim i graditeljskim spomenicima, sakralnim objektima itd. na svom području ili u blizini, te na obali. Ima uvjeta za razvitak tranzitnog, izletničkog, lovnog i ribolovnog turizma. Potrebno osnovati Turističko društvo i njegovu agenciju (biro) u gradu Drnišu.

- -	Komunalna djelatnost u gradu Drnišu mora se razvijati u svim pravcima, kako bi bio osiguran potreban kvalitetan standard života u samom gradu, te svojim izgledom, uređenjem i organizacijom privlačio posjetitelje i korisnike drugih usluga u gradu.

- -	Sve kvartarne ili društvene djelatnosti treba tako razvijati da svojim sadržajima i kapacitetima zadovoljavaju potrebe grada i gravitacijskog područja. U tom kontekstu treba osigurati dovoljno zatvorenog i otvorenog prostora za te namjene, treba podignuti razinu pruženih usluga, treba osigurati ugodan, interesantan i kvalitetan život njegovom stanovništvu.

- - Kod izbora i razvijanja sadržaja i njihovog dimenzioniranja treba voditi računa da već postoje neki sadržaji u većim bližim središtima (na pr. bolnice u Šibeniku i Kninu), te da sredstva i napore treba usmjeriti prema onom što je potrebnije i korisnije.

- -	Treba razvijati kulturne djelatnosti i sadržaje, škole opremiti svim potrebnim objektima i sadržajima, neki školski objekti i sadržaji mogu imati šire značenje i služiti širim potrebama (športska igrališta, dvorane, bazen i sl.).

- -	Treba voditi računa o potrebi organiziranja takvih sadržaja u gradu koji će ispuniti sadržajno slobodno vrijeme njegovim građanima, učenicima i posjetiteljima. U tom smislu treba predvidjeti i sadržaje za zabavu, odmor, rekreaciju i športski život mladeži i starijih stanovnika grada Drniša.

- 3.2.	Osnovna namjena prostora

- Granica obuhvata plana

- Granica obuhvata plana poklapa se s granicom građevinskog područja utvrđenog u Prostornom planu uređenja Grada Drniša kojim je područje obuhvata smanjeno je u odnosu na do sada važeći Generalni urbanistički planom. Granica je na sjeveru položena novom trasom magistralne prometnice Knin Šibenik, na istočnoj strani trasom planirane željezničke pruge  Knin – Split (rubom koridora), potom prati  cestu za Roški Slap na udaljenosti od 400 –700 m, presijeca ju i ide paralelno s njom na udaljenosti od 300m, ide 300 m u smjeru juga paralelno s koridorom planirane željezničke pruge  Knin – Split, dolazi do koridora, presijeca ga i ide u smjeru istoka, prelazi Čikolu i ide do željezničke pruge Knin-Split, presijeca je i ide u smjeru sjeveroistoka 800 m, te potom u smjeru istoka obuhvaćajući izgrađene dijelove uz cestu D33, potom prati cestu Ž6095 za Kadinu Glavicu i na udaljenosti 400m od križanja sa D33 presijeca je u smjeru sjevera, te se vraća uz cestu na udaljenosti od cca 40-50 m, prelazi preko D33 i ide paralelno s planiranom trasom obilaznice na udaljenosti od cca 100 m, obuhvaća groblje Sv. Ivan i ide granicom groblja do planiranog koridora željezničke pruge, prelazi ga i ide dalje rubom tog koridora. Na ovaj način obuhvaćen je prostor od cca 690 ha iz kojeg isključeni prostori Petrova polja koji su se prije nalazili unutar obuhvata plana.

- Namjena i korištenje površina

- U grafičkom prikazu “Planirana namjena površina” označene su površine namijenjene pojedinim funkcijama po principu pretežnosti sadržaja u određenim namjenama što znači da su u tim zonama planirani sadržaji većinom istovjetni planiranoj namjeni ali da je u manjem postotku mogući i sadržaji I drugačiji od naznačene namjene (postojeći ili planirani). Na osnovu toga izdvojene su slijedeće namjene:

- S	STAMBENA NAMJENA

- M	MJEŠOVITA NAMJENA (M1 - pretežito stambena, M2 - pretežito poslovna)

- D	JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA (D1-upravna, D3 - zdravstvena, D4 - predškolska, D5 - školska, D7 - kultura i D8 - vjerska)

- I	GOSPODARSKA PROIZVODNA NAMJENA

- K	GOSPODARSKA POSLOVNA NAMJENA (K1 - pretežito uslužna, K2 - pretežito trgovačka, K3 - komunalno servisna)

- T	GOSPODARSKA UGOSTITELJSKO TURISTIČKA NAMJENA (T1 - hotel)

- R	SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA (R1 - sport, R2 - rekreacija)

- Z1	JAVNE ZELENE POVRŠINE - javni park

- Z	ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE (ZP- prirodni krajolik, ZK-kulturni krajolik)

- ZPK	ZAŠTIĆENI PRIRODNI KRAJOLIK

- G	GROBLJE

- IS	POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

- STAMBENA NAMJENA

- Pod površinama stambene namjene (oznaka S) podrazumijevaju se površine unutar kojih je moguće na građevnoj čestici smještaj stambenih građevina: jednoobiteljskih i višeobiteljskih građevina.

- MJEŠOVITA NAMJENA

- Površine predviđene za mješovitu namjenu podijeljene su u dvije osnovne kategorije: mješovitu pretežito stambenu namjenu i mješovitu pretežito poslovnu namjenu.

- Pod površinama mješovite pretežito stambene namjene (M1) podrazumijevaju se površine unutar kojih je moguće na građevnoj čestici osnovne stambene namjene, smještaj poslovnih (uredskih, uslužnih i trgovačkih) i ugostiteljskih sadržaja u prizemnoj ili podrumskoj etaži, te smještaj manjih sportsko-rekreacijskih sadržaja.

- U zonama za stanovanje omogućena je izgradnja stambenih građevina te stambeno poslovnih građevina za one gospodarske (poslovne) djelatnosti koje po svojoj namjeni i utjecaju na okoliš nisu u koliziji s temeljnom namjenom zone.

- Pod površinama mješovite pretežito poslovne namjene (M2) podrazumijevaju se površine unutar kojih je na građevnoj čestici u sklopu osnovne poslovne građevine moguć smještaj ugostiteljskih sadržaja, te stambenih sadržaja.

- Unutar površina pretežito poslovne namjene omogućena je na zasebnim građevnim česticama i izgradnja građevina javne i društvene namjene, a unutar površina pretežito stambene namjene izgradnja građevina sportsko rekreacijske namjene.

- U zoni mješovite namjene moguće je smještavati prostore pretežno za:

- stanovanje,

- rad,

- javnu i društvenu namjenu,

- sadržaje za koje je u pravilu potrebna izdvojena građevinska parcela kao što su škole, dječje ustanove i sl.,

- sadržaje što se u pravilu obavljaju u objektima s više namjena kao što su trgovine, ugostiteljstvo, usluge i sl.,

- prostore za ulice i trgove, manje neizgrađene površine i druge sadržaje.

- JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA

- Unutar površina javne i društvene namjene (D) predviđena je izgradnja isključivo građevina javne i društvene namjene i to: upravne (D1), socijalne (D2), zdravstvene (D3), predškolske (D4), školske (D5), kulturne (D7) i vjerske (D8).

- Pod građevinama društvenih djelatnosti smatraju se odgojne i obrazovne djelatnosti (jaslice, dječji vrtić, osnovna škola), zdravstvene i socijalne djelatnosti (dom zdravlja, dom umirovljenika, dom za osobe s poteškoćama u razvoju i sl.), kulturne djelatnosti (knjižnica, čitaonica, muzej, galerija, kazalište, kino dvorana), javne djelatnosti (banka, pošta, vatrogasna postaja), upravne djelatnosti (gradska uprava, mjesni odbor, policija, sudstvo) i sakralne namjene.

- GOSPODARSKA NAMJENA

- Proizvodna namjena

- Površine zona proizvodne namjene (I) predviđene su za smještaj pogona industrijske i zanatske proizvodnje. Proizvodnim građevinama smatraju se proizvodni pogoni, proizvodni kompleksi i skladišne građevine koje su smještene isključivo unutar površina proizvodne namjene.

### Poslovna namjena

- Površine predviđene za poslovnu namjenu (K) za smještaj građevina ili građevnih kompleksa trgovačkih centara, uslužnih i komunalno-servisnih djelatnosti, a podijeljene su u tri osnovne kategorije: uslužnu, trgovačku i komunalno-servisnu namjenu.

- Pod površinama poslovne pretežito uslužne namjene (K1) podrazumijevaju se površine unutar kojih je moguće na građevnoj čestici izgraditi uz osnovnu građevinu uslužne namjene i kao i manje trgovačke sadržaje.

- Pod površinama poslovne pretežito trgovačke namjene (K2) podrazumijevaju se površine unutar kojih je moguće na građevnoj čestici izgraditi uz osnovnu građevinu trgovačke namjene i manje uslužne sadržaje.

- Unutar površina poslovne komunalno-servisne namjene (K3) predviđena je izgradnja isključivo građevina osnovne namjene.

- Poslovnim građevinama smatraju se prostori u kojima se obavljaju intelektualne usluge, uslužne i trgovačke djelatnosti kod kojih se prema kriterijima određenim posebnim zakonskim i podzakonskim propisima ne javljaju posljedice štetne po ljudsko zdravlje i okoliš (onečišćenje zraka, buka, neugodni mirisi, vibracije, radioaktivna emisija, opasnosti od eksplozije i sl.), a svojom veličinom, smještajem i osiguranjem osnovnih priključaka na prometnu i komunalnu infrastrukturu omogućuju normalno funkcioniranje gospodarskog sadržaja.

### Ugostiteljsko turistička namjena

- Površine predviđene za ugostiteljsko turističku namjenu (T) namijenjene su za smještaj osnovne kategorije T1 - hotel, s time da kapacitet ne prelazi 100 ležaja/ha.

### SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA

- Površine predviđene za sportsko rekreacijsku namjenu (R) podijeljene su u dvije osnovne kategorije: sport i rekreacija i rekreacija.

- Pod površinama (R1) podrazumijevaju se površine namijenjene za smještaj sportskih igrališta svih tipova, veličina i kategorija.

- Neposredno uz gradski park smještene su sportske i rekreacijske površine na kojima su već danas izgrađeni sportski tereni i objekti. Predviđen prostor za ovu namjenu omogućava smještaj i izgradnju i drugih sportsko rekreacijskih sadržaja čiji će odabir ovisiti kako o definiranim potrebama tako i o financijskim mogućnostima grada.

- Rekreacijske površine uz vodotoke, naročito uz potok Trzibalićevac isključeni su od svake gradnje koja nije u funkciji korištenja ovih površina. Svakako treba izraditi projekte pejsažnog uređenja ovih prostora.

- Pod površinama (R2) podrazumijevaju se slobodne neizgrađene hortikulturno uređene površine namijenjene za rekreativne aktivnosti.

- Rekreacijske površine uz vodotoke, naročito uz potok Trzibalićevac isključene su od svake gradnje koja nije u funkciji korištenja ovih površina. Svakako treba izraditi projekte pejsažnog uređenja ovih prostora.

### ZELENE POVRŠINE

- Javne zelene površine (Z1) su hortikulturno uređene parkovne površine unutar kojih nije omogućena izgradnja izuzev građevina za potrebe zaštite od ratnih opasnosti i elementarnih nepogoda (skloništa), te dječjih igrališta, šetnica, odmorišta i sl.

- Gradski park dio je prostora grada s kojim čini jedinstvenu cjelinu, a gradski park u Drnišu izuzetnih je potencijala. Planskim pristupom (arhitektonsko urbanistički projekt) te uređenjem pješačkih staza, urbane opreme, rasvjete i slično podignut će se i razina ukupne kvalitete života u gradu.

- Zaštitne zelene površine (Z) su negradive površine koje tvore izvorni prirodni  (ZP- prirodni krajolik) ili kulturni krajolik  (ZK - vegetacija nastala utjecajem čovjeka, poljoprivredni krajolik) unutar kojih je moguća sadnja autohtonog zelenila, te izgradnja linijskih infrastrukturnih građevina. Namijenjene su kao zaštitne tampon zone između dijelova naselja s pretežito stambenom izgradnjom i proizvodnih zona, te jačih prometnih pravaca- obilaznice.

### Prirodni krajolik

- Padine Kaluna obrasle kvalitetno šumom zaštićene  bez mogućnosti prenamjene prostora. Ovaj prostor predstavlja najznačajnije rekreacijsko područje Drniša. Zaštita i održavanje treba dovesti na višu razinu, a primjerenim uređenjem staza, vidikovaca i odmorišta učiniti ovaj prostor pristupačniji i dostupniji potencijalnim korisnicima.

### Kulturni krajolik

- Završeci padina Promine, ispod naselja Badanj poljoprivredne su površine nešto slabije kvalitete, a rubni dijelovi Petrova polja dio je kvalitetnih poljoprivrednih površina koje se zadržavaju i dalje za poljoprivrednu proizvodnju.  Ovaj prostor odlikuje tradicionalni mediteranski krajolik koji se održao i prilagodio načinom eksploatacije, selekcijom najefikasnijeg načina i tipa proizvodnje te održavajući skladnost u krajobrazu jedna je od dragocjenijih baština u prostoru.

- Na zelenim i zaštitnim zelenim površinama moguće je uređivanje putova, staza, manjih pomoćnih građevina što su u funkciji korištenja određenih površina, manjih komunalnih građevina i trafostanica, te izuzetno na šumskim površinama i zaštitnim površinama vodotoka manjih rekreacijskih sadržaja.

- U zaštitnim površinama vodotoka dozvoljava se uz uređenje vodotoka u cilju zaštite vodotoka i okolnog prostora i pejsažno uređenje površina, te staza i putova.

- Planom su određene površine zaštićenog prirodnog krajolika (kanjon Čikole) u kojem nije dozvoljena gradnja (ZPK). Područje kanjonskog dijela rijeke Čikole odlikuje se posebnom ljepotom te je i zbog svojih prirodnih posebnosti zaštićeno kao objekt prirode. U ovom području nisu planirane nikakve intervencije u prirodnom pejzažu osim onih kojima se prostor dovodi u prirodno stanje kakvo je bilo prije neprimjerenog djelovanja čovjeka, te uređenje staza i čišćenje prostora kanjona kako bi ovo izuzetno vrijedno rekreacijsko područje, koje nije za podobno za masovno korištenje, postalo bi dostupno stanovnicima. To prvenstveno znači da se što prije treba pronaći način za rješavanje dispozicije otpadnih voda koja se danas ispušta direktno u Čikolu.

### GROBLJE

- Površina oznake G određena je za smještaj groblja. Postojeće groblje uz rijeku Čikolu zadržava se u postojećim granicama. Groblje sv. Ivana u Badnju proširuje se (gotovo u dvostrukoj veličini) kaoko bi se osigurale dovoljne površine za zadovoljene potreba do kraja planskog razdoblja. Potrebno je za potrebe realizacije proširenja groblja izraditi detaljni urbanistički plan kojim će se obuhvatiti svi elementi od oblikovanja, prometa (pristup, parkirališta), te sve ostale infrastrukture. Unutar ove površine dozvoljena je izgradnja građevina isključivo osnovne namjene (grobovi, grobnice, kapelica, mrtvačnica, prateći sadržaji).

### POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

- Pod površinama infrastrukturnih sustava (IS) podrazumijevaju se površine koridora prometne i ulične mreže, vodotoci i kopneni dijelovi (obala), te površine komunalnih infrastrukturnih građevina državnog i županijskog značaja (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, 20/10 kV trafostanica).

- Koridori dalekovoda ne čine posebnu namjenu, već režim uređenja površina, a unutar površina namijenjenih izgradnji potrebno ih je kablirati.

- Unutar koridora prometne mreže predviđen je uz osnovnu građevinu (prometnica s kolničkim trakama, pješačkim i biciklističkim stazama i zelenim pojasom) i smještaj autobusnih stajališta, benzinskih postaja, javnih parkirališnih površina, te prometnih pomoćnih objekata i uređaja.

- U okviru svih namjena i površina moguće je lociranje komunalnih uređaja i objekata neophodnih za funkcioniranje ostalih namjena. Smještaj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda planiran je uzvodno uz Čikolu, na primjerenoj udaljenosti od gradskih sadržaja, izvan područja obuhvata Plana.

- Detaljna namjena površina prikazana je na grafičkom prilogu broj 1.

  - Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja i zaštite površina

| NAMJENA |  | POVRŠINA (ha) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| S | STAMBENA NAMJENA | 136,6 | 20,0 |
| M | MJEŠOVITA NAMJENA | 54,8 | 7,0 |
| D | JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA | 4,3 | 0,6 |
| I | GOSPODARSKA PROIZVODNA NAMJENA | 89,6 | 13,0 |
| K | GOSPODARSKA POSLOVNA NAMJENA | 71,3 | 10,3 |
| T | GOSPODARSKA UGOSTITELJSKO TURISTIČKA NAMJENA | 0,1 | 0,01 |
| R | SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA | 4,3 | 0,6 |
| Z1 | JAVNE ZELENE POVRŠINE - javni park | 2,0 | 0,3 |
| Z | ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE | 159,6 | 23,1 |
| ZPK | ZAŠTIĆENI PRIRODNI KRAJOLIK | 20,5 | 3,1 |
| G | GROBLJE | 2,7 | 0,4 |
| IS | POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA | 145,4 | 20,3 |
| UKUPNO |  | 691,2 | 100 |

Prosječna planirana gustoća stanovanja na području grada Drniša iznosi 28 st/ha. Pri izračunu prosječne gustoće stanovanja uzete su u izračun u cijelosti površine stanovanja te 75% površina mješovite namjene obzirom na odnos stambenih i drugih sadržaja koji se mogu smještavati u zonama mješovite namjene.

Postojeća prosječna gustoća stanovanja veća je od planirane iz razloga što su Planom zadržane sve površine koje su bile planirane za izgradnju i u prethodnoj planskoj dokumentaciji (GUP) kojom je bilo planirano znatnije povećanje broja stanovnika. Demografski pokazatelji u ovom trenutku ukazuju na realno manji broj stanovnika te samim tim i manje gustoće. Neizgrađene površine planirane za stambenu namjenu nalaze na rubnim dijelovima grada i za njih je propisana obvezatna izrada detaljnih planova uređenja, te je i realizacija izgradnje na ovim površinama, etapno gledajući posljednja u nizu pa se ove površine mogu smatrati rezervatom. Ukoliko se pak ostvare planovi na razini države u smislu realizacije poticajnih mjera na područjima od posebne državne skrbi i područjima koja su bila zahvaćena ratom i kretanja broja stanovnika na cijelom području mogla bi biti pozitivnija te bi se i u gradu Drnišu mogao očekivati veći broj stanovnika.

3.4. 	Prometna i ulična mreža

Osnove prometnog rješenja

Kako se grad Drniš nalazi na križanju važnijih cestovnih pravaca, a istovremeno dijelom naselja prolazi željeznička pruga koja povezuje Šibenik i Split sa Zagrebom, koncepcija prometnog rješenja se osniva na oslobađanja centralnog dijela grada od tranzitnog prometa i teškog teretnog prometa.

Cestovni promet

Prijedlog prometnog rješenja, vezan je na oslobađanje centra grada od prometa koji nema ciljno ishodište u Drnišu, te ide za tim da se planiraju dvije cestovne obilaznice samog grada. Sa sjeverne strane je planirana nova magistralna cesta koja se odvaja od postojeće iza Siverića, te obilazi gradski prostor u smjeru zapada, a zatim juga (smjer Šibenika). Na ovu cestu povezane su sve važnije gradske ulice koje vode iz grada u smjeru sjevera i zapada. U prijedlogu rješenja je planirana i nova istočna obilazna cesta koja je trasirana uz postojeću željezničku prugu za Šibenik. Na ovaj način središnje bi se gradsko područje odteretilo od prometa koji je vezan za to područje.

Željeznički promet

Za dugoročno plansko razdoblje, rješenje željezničkog prometa vezano je na izgradnju nove trase željezničke pruge sjeverno i istočno od gradskog područja Drniša. Ove nove pruge na većem dijelu svoje trase prati trasu cestovne obilaznice Drniša čime je stvoren  cjelovit prometni koridor. Uz ovako položenu novu željezničku prugu, u zapadnom dijelu grada moguće je formirati željeznički kolodvor sa svim pratećim sadržajima. Prostor novog kolodvora bio bi dobro povezan sa samim centrom grada i u neposrednoj blizini planirane radne zone. Izgradnjom odvojka i spoja na postojeću prugu u planiranoj radnoj zoni sa nove pruge moguće je postojeću teretnu prugu, koja danas prolazi gradskim područjem, ukinuti. Križanja nove pruge i cestovnih prometnica treba izvesti izvan razine.

Javni gradski promet

Položaj autobusnog kolodvora danas vrlo povoljan u odnosu na središnje gradsko područje te nije potrebno tražiti novi prostor za ovaj sadržaj. U osnovi rješenja javnog prijevoza predlaže se realizacija manjeg autobusnog terminala neposredno uz novu lokaciju za željeznički kolodvor. Time bi se ostvarila dobra veza ova dva sredstva javnog prijevoza sa mogućnošću  neposrednog prelaska sa jednog sredstva na drugo.

Kategorizacija cesta i ulica

U svrhu formiranja kvalitetne gradske prometne mreže predlaže se kategorizacija cesta i ulica u području obuhvata ovog Plana. Prijedlog kategorizacije sadrži slijedeće kategorije ulica:

1.	Glavna gradska ulica

2.	Gradska ulica

3.	Stambena ulica

- Ulica u radnoj zoni

Koridori ovih ulica koji se trebaju očuvati od druge izgradnje osim prometnih i infrastrukturnih objekata, bi iznosili:

1. Glavna gradska ulica			20-30m

2. Gradska ulica				15-25m

3. Stambena ulica				10-20m

4. Ulica u radnoj zoni			15-20m

Postojeće ulice koje imaju kategoriju sa širinom koju nije moguće ostvariti zadržavaju sadašnji koridor uz gradnju novih objekata na već utvrđenom građevinskom pravcu. Planirane obilaznice grada su kategorizirane kao magistralne ceste.

Promet u mirovanju

Planirani stupanj kategorizacije za grad Drniš treba dostići razinu od jednog motornog vozila na pet stanovnika. Za ovakav broj vozila potrebno je osigurati parkirališna mjesta za pojedine sadržaje u skladu sa slijedećim normativima:

| - stanovanje – obiteljske kuće | 1 stan - 1 PM |
| --- | --- |
| - stanovanje – višestambene kuće | 10-12 PM / 1000m2 BRP-a |
| - trgovina | 15-30 PM / 1000 m2 BRP-a |
| - poslovni prostor | 12-18 PM / 1000 m2 BRP-a |
| - radna zona | 3 -5 zaposlenih - 1 PM |
| - javni sadržaji | 15 - 20 PM / 1000 m2 BRP-a |
| - sportski sadržaji | na 15 posjetitelja 1 PM |

Prilikom izrade drugih planova unutar područja obuhvata GPU-a grada Drniša potrebno je proračun potrebnog broja parkirališnih mjesta vršiti primjenom gore navedenih normativa.

Rješenje parkirališnih potreba za svaki novi sadržaj treba u pravilu tražiti na parceli planiranog sadržaja.

Plan prometa prikazan je na grafičkom prilogu broj 2.1.

  - Komunalna infrastrukturna mreža

3.5.1.	Pošta i telekomunikacije

Za potrebe zadovoljavanja poštanskih usluga potrebno je planirati adaptaciju i moguću nadogradnju postojećeg poštanskog ureda u Drnišu, te njegovo telekomunikacijsko povezivanje u funkcionalnu telekomunikacijsku mrežu Direkcije pošta.

Obzirom na predviđeni rast stanovništva te razvitak gospodarstva potrebno je planirati otvaranje još jednog ili dva poštanska ureda na području “pazara” i Fenčevine gdje se u budućnosti očekuje intenzivnija izgradnja stambenih i javnih sadržaja.

Postojeća ATfC Drniš zadovoljava potrebe za blisko plansko razdoblje. Potrebno je izgraditi novu, odnosno proširiti mjesnu telefonsku mrežu, prema planiranim zonama izgradnje.  Etapnost izgradnje mreže treba uskladiti s etapnošću izgradnje prostora.

Obzirom na pretpostavku da će u gradu obitavati 5.000 stanovnika te uz predviđenih 40 telefonskih priključaka na 100 stanovnika, potrebno je planirati mjesnu telekomunikacijsku mrežu za 2.000 telefonskih priključaka, koja će zadovoljiti potrebe i stanovništva i gospodarstva na području grada.

Broj telekomunikacijskih vodova potrebnih za realizaciju spomenutog broja telefonskih priključaka ovisit će o odabranom načinu priključenja na postojeću ATfC Drniš (izravno priključenje ili priključenje preko udaljenih pretplatničkih stupnjeva-RSS). Također, potrebno je predvidjeti telekomunikacijske vodove za pretvaranje postojećih dvojnih telefonskih priključaka u izravne. Telekomunikacijsku mjesnu mrežu u najvećoj mjeri treba planirati kao podzemnu kabelsku mrežu.

Također, mjesna mreža treba osigurati dovoljne kapacitete fizičkih vodova za priključenje na:

- mrežu zakupljenih tk vodova za prijenos govora i podataka,

- javne mreže za prijenos podataka (CROAPAK i CROLINE),

- javne informatičke servise (Internet, elektronička pošta i drugo)

Za gore spomenute svrhe potrebno je planirati povećanje broja priključaka za daljnjih 5 %, što bi značilo ukupno 100 fizičkih vodova. U tu svrhu potrebno je osigurati telekomunikacijske kapacitete za povezivanje s telekomunikacijskim središtem u Šibeniku i dalje. Potrebno je planirati najmanje jedan ili dva 2 Mbit/s sustava s analognim i digitalnim 64 kbit/s kanalima na relaciji Drniš-Šibenik.

Potrebno je planirati izgradnju baznih postaja za pokretne telekomunikacije (NMT i GSM) koje će pokrivati područje grada.

Plan elektroopskrbe prikazan je na grafičkom prilogu broj 2.5.

3.5.2.	Elektroopskrba

U budućnosti će Drniš imati 5000 stanovnika, a predviđa se i značajnije jačanje gospodarstva. Napajanje električne mreže predviđa se iz TS 110/35 kV Drniš čija je lekcija na sjeverozapadu uz cestu za Oklaj i koja je povezana s TS Bilice 110 kV dalekovodom.

Planira se prelazak s 10 kV na 20 kV mrežu, rekonstrukcija i izgradnja novih gradskih TS, te izgradnja prstenaste mreže posebno za kućanstva, a posebno za proizvodne pogone.

Također je potrebno dio zračnih vodova kablirati na potezima na kojima se planira nova izgradnja.

Procjena budućeg konzuma

Provedbom analize konzuma procjenjuje se buduća potrošnja električne energije te se predviđa izgradnja 19 novo planiranih transformatorskih stanica raspoređenih prema konzumu. Broj transformatorskih stanica određen je orjentaciono. Točan broj transformatorskih stanica, precizne lokacije način povezivanja odrediti će se strukturom i dinamikom izgradnje pojedinih zona, položajem prometnica i ostalom infrastrukturom.

Ukupna snaga transformatorskih stanica koje nisu u vlasništvu HEP-a iznosi 9,35 MVA. Kao tipska transformatorska stanica ugrađivat će se montažna betonska transformatorska stanica s transformatorom instalirane snage do 630 kVA. Ukupna snaga novo predviđenih transformatorskih stanica iznosi cca 11,5 MVA, što ukupno iznosi 24,85 MVA.

S obzirom na buduću ukupnu instaliranu snagu od 24,85 MVA, te mogućnosti prijenosa električne energije iz HE Manojlovac do maksimalno 6 MVA, bez obzira na rezervni vod 35 kV iz Knina, bit će potrebno izgraditi transformatorsku stanicu omjera transformacije 110/35/20(10) kV Drniš. Lokacija transformatorske stanice 110/35/20 (10) kV Drniš predviđa uz cestu za Oklaj, a ona će biti povezana s transformatorskom stanicom Bilice 110 kV dalekovodom.

Budući se u budućnosti predviđa na cijelom području Republike Hrvatske prijelaz mreža i TS sa s naponskog nivoa 10 kV na naponski nivo 20 kV, potrebno je sve nove zračne mreže, transformatorske stanice i kabelske mreže graditi za naponski nivo 10(20) kV.

Novo planirana 10(20) kV kabelska mreža izvoditi će se kabelima tipa XHP81A 3 x (1 x 150 mm2), 20 kV s priključkom transformatorskih stanica na principu ulaz-izlaz.  Ukupna dužina novo planirane kabelske 10(20) kV mreže iznosi oko 14.300 m.

Za sve transformatorske stanice treba u principu osigurati dvostrano napajanje formiranjem zamkaste mreže. Također treba formirati posebnu elektroenergetsku mrežu za domaćinstva, a posebnu za industrijsku zonu.

Uvažavajući proširenje gradske zone potrebno je provesti prijelaz nekih postojećih zračnih mreža u kabelske. Predlaže se kabliranje:

-	od TS Kalun do GTS Krateks (dio voda) 	dužina oko 1200 m

-	od GTS Plastika do TS Kamenolom	dužina oko 1600 m

-	od GTS INA do TS Kalun (dio voda) 	dužina oko 1200 m

-	od TS Badanj 1 do TS Remont		dužina oko 1100 m

-	od TS Badanj 1 do TS Badanj 2		dužina oko 1400 m

-	od TS Kalun do TS Remont (dio voda) 	dužina oko 1100 m

-	od TS Kalun do TS GTS Pazar	 	dužina oko 1050 m

Javna rasvjeta

Sadašnje rješenje javne rasvjete ne zadovoljava kvalitativno ni kvalitativno. Instalacija javne rasvjete je izvedena kao i niskonaponska mreža, znači uglavnom na stupovima, a djelomično kabelima u zemlji, a rasvjetna tijela su adekvatne svjetiljke sa živinim VTFE žaruljama.

Kabliranjem niskonaponske mreže i za instalaciju javne rasvjete bi se izgradila kabelska mreža s kabelima odgovarajućeg presjeka. Svjetiljke bi se postavile na odgovarajuće stupove.

Rasvjeta magistralnih pravaca i prometnica gradskih naselja predviđa se u klasi gradskih prometnica B2 i klasi rasvjete B2. Potrebno je svako rasvjetno tijelo unificirati kako u glavnim prometnicama, tako i u sporednim, te u pješačkim zonama i šetalištima, radi lakšeg održavanja. Vanjska rasvjeta priključit će se na nove transformatorske stanice.

| Zona | 2000. godine |  |  |  | 2015. godine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Broj stanovnika | Vršno opterećenje (kW) | Potrebna snaga (kVA) | Broj TS | Broj stanovn.* | Vršno opterećenje (kW) | Potrebna snaga (kVA) | Broj TS |
| DRNIŠ | 5.000 | 4.245 | 7.331 | 25 | 7.000 | 14500 | 24,85 | 43 |

* Ukupno planirana potrošnja iskazana je kao ekvivalent povećanja broja stanovnika

Plan elektroopskrbe prikazan je na grafičkom prilogu broj 2.4.

3.5.3.	Vodoopskrba

Za kvalitetno rješenje problema vodoopskrbe nužno je razmotriti slijedeće :

· sadašnje stanje vodoopskrbe

· potrebne količine vode za naselje u planiranom periodu

· tehničko rješenje sustava vodoopskrbe

· uklapanje tehničkog rješenja u dosadašnje planove i studije vodoopskrbe

Razmatranjem svih navedenih faktora i njihov utjecaj na koncepciju vodoopskrbe, pokazati će mogućnosti rješavanja vodoopskrbe naselja Drniš u sklopu rješavanja tog problema na cjelokupnom prostoru.

Osnovni podaci o potrošnji vode 1991. Godine

Godišnja potrošnja vode u ranijoj općini Drniš bila je oko  950.000 m3.

Godišnja potrošnja domaćinstava na navedenom području iznosila  je 394.184 m3, a potrošnja gospodarstvu iznosila je 555.816 m3.

Broj domaćinstava 1991.g. priključenih na vodovodnu mrežu bilo ţj 5400, a od gospodarstva najveći potrošač bili su "Mesopromet" Split, "Dalmacijavino " i GIRK.

Osnovni podaci o stanovnicima i potrebnim količinama vode

Za ocjenu potrebnih količina vode za piće značajan je broj stanovnika odnosno domaćinstava na promatranom području koji sa odabranom normom potrošnje l/stan/dan daju prosječnu dnevnu potrošnju vode.

| Popis 1991. godine |  | Procjena 1997. godine |  | Prognoza do 2.015. godine |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stanovnika | domaćinstava | stanovnika | domaćinstava | stanovnika | domaćinstava |
| 4.653 | 1.369 | 3.000 | 1.000 | do 5.000 | 1.700 |

Temeljem ovih podataka može se izračunati potrebna količina vode za potrebe stanovnika uz slijedeću normu potrošnje:

q =  150   l/stan/dan za početno razdoblje

q =  250   l/stan/dan za konačno razdoblje

odnosno ukupna dnevna količina vode za potrebe stanovnika iznosi:

Qp =    450  m3/dan 			Qp max=    450  m3/dan

Qk = 1.250  m3/dan 			Qk max=  1.250  m3/dan

odnosno u max. satu:

q max sat  =   52 l/s

3.5.4.	Odvodnja

Pravilno rješenje odvodnje oborinskih i otpadnih voda preduvjet je zdravog urbanog razvoja. Rješenje odvodnje u naselju je naglašen problem i treba biti sastavni dio rješavanja razvoja naselja. Glede toga, javni sustav odvodnje treba pri eksploataciji osigurati sve tehničke i pogonske uvjete, prema postojećoj vodoprivrednoj regulativi, te sve otpadne vode treba prije ispuštanja u recipijent tako tretirati kako bi se uklonile sve štetne posljedice  za okolinu, prirodu i recipijent. Kako bi se moglo udovoljiti nabrojenim uvjetima predviđa se fekalnu i oborinsku odvodnju razmotriti kroz slijedeće:

· postojeće stanje odvodnje

· tehničko rješenje sustava odvodnje

· količine oborinskih i fekalnih voda

Tehničko rješenje odvodnje

Slijedom uvodnih napomena sustav odvodnje treba predvidjeti takav kojim se prema kategorizaciji vodotok rijeka Čikola zadržati na razini I kategorije od izvora do ušća (trenutno na razini I kategorije od izvora do Drniša, a nizvodno II kategorije), a to se odnosi i na sve potoke koji se koriste za odvodnju.

- Novo usvojeni sustav odvodnje je s potpunim odvajanjem fekalnih od oborinskih voda.

- U prvim fazama izgradnje moguće je koristiti i kombinirani sustav odvodnje, tj dok se ne izgradi cjelokupna mreža i preljevi moguće je koristiti paralelno razdjelni i mješoviti sustav.

Količine oborinskih i fekalnih voda

Oborinska voda

Područje unutar granica građevinskog područja naselja čini površinu od cca 850  ha. Slivne površine kolektora određene su za odvodnju prometnih površina i krovnih površina i obuhvaćaju kolektore do mjesta izlijevanja u otvorene kanale. Prema položaju potoka koji se mogu koristiti za odvodnju,  postoje mogućnosti rasterećenja oborinskih kolektora unutar  granice naselja.

Ukupna količina oborinske vode na promatranom području iznosi:  cca 2.850 l/s i zavisna je o rasteretim građevinama.

Sustav odvojene oborinske kanalizacije za periferiju naselja vodi se u konačnoj fazi uređenja naselja zacijevljenim kolektorima s time da se prilagođuju zahtijevanim padovima i padovima terena. U prijelaznom razdoblju do izrade oborinske kanalizacije treba očuvati postojeće cestovne jarke za efikasnu odvodnju. Oborinski kolektori prihvaćaju oborinsku vodu sa prometnih površina, parkirališta i krovova.

###### Fekalna odvodnja

Fekalna odvodnja čini sustav cjevovoda koji provodi sanitarnu vodu iz javnih objekata, domaćinstava i ostalih korisnika i kao posebna instalacija prisutna je samo na periferiji naselja. Za kraj promatranog vremenskog perioda predviđa se 5.000 stanovnika za naselje Drniš.  Prema proračunu iz poglavlja vodoopskrbe vidljivo je da maksimalna potrošnja vode u maksimalnom satu iznosi qmax = 55  l/s, odnosno  Q = 1.875 m3/dan. Od te maksimalne količine cca 85 % odlazi fekalnu kanalizaciju što čini količinu q = 44  l./s.

Mješovita kanalizacija

Uz prije navedene uvjeta polaganja razdjelne kanalizacije na perifernim dijelovima naselja centralni dio naselja rješava se mješovitim načinom, a preostali kolektori prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda vode se u sredini prometnih traka, a dubina je prilagođena mogućnosti priključenja pločnika, parkirališta, dvorišta i građevina.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ključni je objekt za zaštitu voda. Njegova efikasnost treba biti prilagođena kategorizaciji vodotoka, stupnju uređenosti vodotoka, te minimalno dozvoljenim protokama. Lokaciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda  potrebno je predvidjeti tako da ne smeta razvoju naselja, a pred uređaj postaviti zahtjeve za zadovoljenje tehničkih, sanitarnih i estetskih uvjeta. Lokacija uređaja je predviđena na obali rijeke Čikole koji je kategoriziran kao vodotok I kategorije.

Na uređaj treba cijevnim sustavom i eventualno precrpnim stanicama doteći fekalna voda iz naselja. Uređaj za pročišćavanje treba tretirati otpadnu vodu stanovništva i “prvu” vodu oborinsku vodu pljuska te otpadnu vodu industrije koja je prethodno tretirana.

Svi eventualni pogoni male privrede kao i eventualne farme trebaju imati svoje predtretmane otpadnih voda prije upuštanja u javnu kanalizaciju, što se  odnosi i na separaciju ulja i masti.

Prije izrade tehničke dokumentacije za uređaj za pročišćavanje treba predvidjeti optimalno tehničko rješenje za konačan kapacitet. Potrebno je utvrditi kvalitetu otpadne vode, potreban stupanj pročišćavanja, veličinu i tempo financijskih ulaganja.

Projektna dokumentacija za uređaj nije rađena već je na razini idejnog rješenja razmatrana situacija prije domovinskog rata i to prvenstveno najvećih zagađivača: farme, klaonice i vinarije i to na razini primarnog, sekundarnog i tercijarnog stupnja pročišćavanja i komunalnih voda grada Drniša.

U izradi rješenja 1989. godine sudjelovala je firma MBB iz Njemačke uz konzalting “Aqua - consult” iz Zagreba.

Plan vodoopskrbe prikazan je na grafičkom prilogu broj 2.2. a odvodnje broj 2.3.

3.6.	Uvjeti korištenja, uređenje i zaštite prostora

Urbanističkim planom uređenja određeni su načini i uvjeti za korištenje i uređenje prostora. Planom su utvrđeni uvjeti korištenja, uređenja i zaštite za izgrađene, dovršene gradske predjele,  za pretežito dovršene, za područja nove izgradnje, kao i područja koja su negradiva.

Planom je također predviđena izrada dokumenata prostornog uređenja. To se uglavnom odnosi na pretežno neizgrađena područja. Za dovršena i pretežno dovršena područja nije predviđena je izrada detaljnih planova uređenja.

Za područja od osobite vrijednosti, gradsku povijesnu jezgru za izgradnju pojedinačne građevine kao i izgradnju ili rekonstrukciju kompleksnijih građevina, skupine građevina ili interpolaciju na više parcela odjednom, potrebno je obvezatno ishoditi suglasnost Uprave za zaštitu kulturne baštine.

Za rekreacijske površine uz potok Trzibalićevac treba izraditi projekte pejsažnog uređenja prostora.

Izgradnja na prostoru velike radne zone na zapadu grada vršit će se temeljem odredbi ovog Plana.

Na ostalom prostoru koji je pretežno izgrađen i za koji se može reći da se praktički radi o dovršenju započete izgradnje u prostoru, izgradnja, odnosno lokacijska dozvola izdavat će se temeljem programske skice građevine.

Pri izgradnji novih građevina kao i obnovi postojećih (veliki dio stambenog fonda uništen je ili oštećen) potrebno je koristiti elemente arhitekture, načina izgradnje, smještaja i parcelacije prepoznatljive u ovom prostoru.

Urbanističkim planom uređenja određena su negradiva područja koja su izuzeta od bilo kakve izgradnje. To su uglavnom i najvrjedniji prostori koji su razlozi opstanka grada na ovim prostorima i dobrim dijelom i garancija budućeg boljeg života. Stoga ih i u budućnosti treba s pažnjom čuvati.

U cilju osiguranja prostora za prolazak novih prometnica koje su važne za budući razvoj Drniša, ali su isto tako važne i za uspostavu prometnog sustava na razini države, utvrđeni su prostori isključivo za tu namjenu.

Grafički prikaz načina i uvjeta i uređenja prostora prikazan je na karti broj 3. “Načini  i uvjeti za korištenje i uređenje prostora”.

3.6.1.	Uvjeti i način gradnje

OBLICI KORIŠTENJA

Obzirom na izgrađenost prostora, te uvjete i način uređenja pojedinih površina predviđena je primjena oblika korištenja, odnosno intervencija u prostoru i to:

1.	Pretežito dovršeni dijelovi naselja

- 	zaštita, održavanje, uređivanje i revitalizacija gradske jezgre:

- Zaštita povijesnih i ambijentalnih vrijednosti urbanog prostora naročito u odnosu na izrazita razaranja i devastacije nastalih u ratnom razdoblju.

- Svaka intervencija u tkivu treba biti u cilju čuvanja, zaštite i uređivanja vrijednosti graditeljske cjeline i posebno vrijednih nepokretnih kulturnih dobara i u suglasnosti s nadležnom Upravom za zaštitu spomenika kulture bez obzira radi li se o posebno zaštićenoj građevini ili ne.

- rekonstrukcija, sanacija i adaptacija prema detaljno utvrđenim uvjetima kako bi se unaprijedili uvjeti života stanovnika, te prostor oplemenio pratećim sadržajima,

- Prostor povijesne jezgre namijenjen je prvenstveno za stanovanje, a u potezima uz glavnu gradsku ulicu i trg, prostore najviše razine urbaniteta kao i dosada moguć je smještaj različitih javnih namjena prvenstveno središnjih gradskih funkcija, te različitih poslovnih sadržaja, mješovitom pretežito poslovnom namjenom uz mogućnost prenamijene postojećih građevina ili njihovih dijelova, gdje bi prizemni dijelovi građevina bili pretežito poslovne, ugostiteljske, te javne i društvene namjene,

- Isključivati nove sadržaje koji nisu u skladu s postojećim mogućnostima i vrijednostima prostora, posebno onih što traže intenzivniji promet vozilima,

- Veće gustoće stanovanja i zgusnuti način izgradnje građevina sukladno primjerima iz prošlosti, manje čestice.

-	održavanje, uređivanje, dogradnja i rekonstrukcija kontaktnih zona povijesnih graditeljskih cjelina:

- mješovita pretežito poslovna namjena uz mogućnost prenamijene postojećih građevina ili njihovih dijelova, gdje bi prizemni dijelovi građevina bili pretežito poslovne, ugostiteljske, te javna i društvena namjena

- dogradnja postojećih građevina i izgradnja novih u skladu s okolnom postojećom izgrađenom strukturom (tipologija izgradnje),

- isključivanje sadržaja koji nisu u skladu s postojećim mogućnostima prostora, posebno onih što traže intenzivni promet vozilima,

- uređivanje dijelova cjeline pretežno za pješake, kao pješačke, odnosno kolno-pješačke površine.

2.	pretežito nedovršeni dijelovi naselja

-	izgradnja/interpolacija, dogradnja i rekonstrukcija;

- mješovita pretežito poslovna namjenom (zone M2) uz mogućnost prenamijene postojećih građevina dijelova u poslovne, ugostiteljske, te javne i društvene namjene radi poboljšanja funkcionalnosti dijelova naselja,

- mješovita pretežito stambena izgradnja (zone M1) uz mogućnost prenamijene postojećih građevina ili njihovih dijelova, gdje bi prizemni dijelovi građevina bili pretežito poslovne, ugostiteljske, te javne i društvene namjene radi poboljšanja funkcionalnosti dijelova naselja,

- izgradnja i interpolacija novih građevina, dogradnja postojećih građevina (stambenih, poslovnih, ugostiteljskih, te javnih i društvenih građevina),

- održavanje, rekonstruiranje i dogradnja mreže komunalne infrastrukture.

-	rekonstrukcija, dogradnja - prenamjena;

- uklanjanjem ili rekonstrukcijom postojećih građevina uz zamjenu s novom izgradnjom ili uz prenamjenu, a u skladu s planiranom namjenom površina,

- rekonstrukcija proizvodnih zona u smislu kvalitativnog prestrukturiranja uz eventualnu dogradnju novim sadržajima radi postizanja boljih gospodarskih efekata,

- promjenom korištenja radi poboljšanja funkcionalnosti

3.	pretežito nedovršeni dijelovi naselja, neizgrađeni dijelovi naselja

-	dogradnja, rekonstrukcija i nova izgradnja;

- popunjavanjem prostora novom izgradnjom uz rekonstrukciju postojećih i formiranje novih ulica i trgova s pješačkim i biciklističkim stazama, te zaštitnim zelenilom,

- -	nova izgradnja;

- gradnjom građevina (pretežito obiteljskih kuća i stambeno-poslovnih građevina) kojima će se formirati nove ulice i trgovi s pješačkim i biciklističkim stazama, te zaštitnim zelenilom,

- izgradnjom ugostiteljsko turističkih, športskih, rekreativnih, proizvodnih i poslovnih građevina unutar zona određenih namjena,

- prethodna izgradnja prometne infrastrukture,

- izgradnjom prateće komunalne infrastrukturne mreže.

-	nova izgradnja na rubnim dijelovima naselja;

- gradnjom građevina u mješovitim zonama na građevnim česticama većima od 700m2, tako da formiraju zone s manjom gustoćom stanovanja, a većim zelenim površinama na česticama,

- formiranjem novih ulica i trgova s pješačkim i biciklističkim stazama, te zaštitnim zelenilom,

- izgradnjom prateće komunalne infrastrukturne mreže.

5.	negradivi dijelovi – zaštitne zelene površine, rekreacija

U ovim područjima nije dozvoljena izgradnja građevina osim onih koje su neophodne za korištenje i osnovnu funkciju područja.

NAČIN GRADNJE

Izgradnja u stambenim zonama

Izgradnja u stambenim zonama najvećim dijelom namijenjena je izgradnji individualnih stambenih građevina, jedno i više obiteljskih kuća: samostojećih (oznaka SS) ili dvojnih (oznaka D), što podrazumijeva stambene građevine s dvije, odnosno četiri stambene jedinice.

U zonama stambene namjene moguća je izgradnja različitih poslovnih i pratećih sadržaja u okviru parcela za stambenu izgradnju. Uz osnovnu građevinu predviđena je mogućnost izgradnje pomoćnih građevina poput garaže, drvarnice, spremišta, ljetne kuhinje, sušare i sl., dok izgradnja manjih gospodarskih građevina poput svinjca, kokošinjca, kuničnjaka, pčelinjaka i sl. nije predviđena na području obuhvata Plana.

Izgradnja u zonama mješovite namjene

U mješovitim zonama pretežito stambene namjene planirana je izgradnja stambenih građevina i uz njih na zasebnim parcelama i drugih sadržaja koji nisu u koliziji sa stanovanjem. Poslovne sadržaje unutar mješovite pretežito stambene namjene predviđeno je pozicionirati u podrumskim i prizemnim etažama, a stambene sadržaje unutar mješovite pretežito poslovne namjene u katnim etažama građevine.

U sklopu zona mješovite pretežito poslovne namjene predviđena je uz različite poslovne sadržaje i izgradnja stambenih, višestambenih, te poslovno-stambenih građevina s više od tri stambene jedinice. Unutar tih zona predviđena je i mogućnost izgradnje skupnih (oznaka S) obiteljskih kuća (građevine u nizu).

Način i uvjeti gradnje građevina drugih namjena unutar mješovitih zona isti su kao i oni koji su određeni za građevine namjene koja je pretežita u toj zoni, izuzev građevina odgojno-obrazovne i športsko rekreativne djelatnosti.

3.6.2.	Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

Na području obuhvata ovoga Plana od zaštićenih i registriranih dijelova prirodne baštine nalazi se kanjonski dio Čikole zaštićen u kategoriji zaštićenog krajolika. Njegova zaštita je i dalje prioritet i sve aktivnosti koje se odnose na ovo područje odnose se na uređivanje prirodnog okoliša i minimalne zahvate kojima se osigurava sigurno korištenje prostora (staze, stepenice i sl.).

Posebno je značajan vizualni doživljaj Gradine s najstarijim dijelom Drniša na jednoj strani te kanjonom Čikole na drugoj strani njegova podnožja, te se u tom smislu ne bi smjelo ništa mijenjati. Izvornost krajolika, treba zadržati maksimalnoj mjeri i spriječiti svako širenje izgradnje na tom dijelu. Obzirom da je dio kanjona predviđen kao zaštićeni prirodni  krajolik, moguće ga je u tom smislu urediti, ali tako da se ne narušavaju njegove karakteristike.

Značajniji dio prostora odnosi se na dijelove prirodnog i kultiviranog krajobraza. Vrjedniji dijelovi tog prostora predviđeni su da se zadrže u postojećem stanju bez većih intervencija u prostoru (šuma Kaluna). Najveći dio negradivih površina je kultivirani krajobraz kojeg karakteriziraju u najvećoj vinogradi i voćnjaci, mediteranske kulture. To se prvenstveno odnosi na obronke Promine, a manjim dijelom rubna područja Petrova polja.

Uz Čikolu, u području obuhvata Plana ističe se i potok Trzibalićevac koji se iz prirodnog krajolika uvlači u urbanu strukturu. Obzirom na prevladavajući urbani karakter prostora izuzetno je značajno zadržavanje vodotoka i smještaj negradivih zelenih površina u njegovoj blizini. Kako je zbog problema s poplavama potrebno izvršiti regulaciju vodotoka, to je potrebno pri tome upotrebljavati prirodne materijale za uređenje pokosa i pristupnih putova (kamen, sipina). Kako bi se zaštito ovaj vrlo vrijedan prostor i njegov ekosustav potrebno je sve zahvate u tom prostoru provesti putem idejnih rješenja uređenja.

Mjere zaštite kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina bit će propisane u skladu s konzervatorskom podlogom (povijesne graditeljske cjeline naselja Drniš s kontaktnim zonama, pojedinačna kulturna dobra, ambijentalna mediteranska arhitektura).

3.6.3.	Mjere zaštite od ratnih opasnosti i elementarnih nepogoda

Obzirom na vrlo nepovoljnu već zatečenu izgrađenu strukturu naselja u pogledu zaštite od ratnih razaranja i elementarnih nepogoda, a što se poglavito odnosi na središte Drniš, koncepcijom i osnovnom organizacijom prostora nastojalo se opasnosti od ratnih razaranja i elementarnih nepogoda svesti na najmanju moguću mjeru. Stoga su primijenjene slijedeće opće mjere zaštite:

- Planiranje novih prometnica kako bi se upotpunila ulična mreža naselja i ostvarili koridori povoljnih dimenzija radi osiguranja putova za evakuaciju ljudi i materijalnih dobara ili pristup interventnim vozilima (protupožarna, vojna, policijska, hitna pomoć).

- Izbjegavanje prevelike koncentracije stanovništva iskazane kao bruto gustoća stanovništva Gst do najviše 200 st./ha, tako da je za značajniji dio nove mješovite pretežito stambene izgradnje predviđena najmanja građevna čestica od 500 m2 i najveći koeficijent izgrađenosti 0,4.

- Određivanje najmanje međusobne udaljenosti građevina kojom se sprječava urušavanje građevina jednu na drugu i prenošenje požara s jedne na drugu.

- Sprječavanje kontinuiranog linearnog širenja naselja uspostavom zelenih tampon zona između pojedinih urbanih cjelina, dijelova naselja.

- Određivanje i međusobno povezivanje većih zelenih negradivih površina koje su povezane s izvan gradskim prirodnim okolišem.

- Izbjegavanje izgradnje u blizini zone proizvodne i posebne namjene uspostavljanjem zelenih tampon zona.

- Određivanje najmanje udaljenosti građevnih čestica od pomorskog dobra od 5,0 m.

- Osiguranje slobodnog pristupa do zelenih površina ili šetnica koje zadovoljavaju karakteristikama protupožarnih putova.

Drniš, kao jedinstveno urbano područje s predviđenim brojem stanovnika od 5.000 do 2015. godine svrstano je u III. kategoriju ugroženosti od ratnih opasnosti. Obzirom na to područje obuhvata podijeljeno je u zone u kojima je predviđena izgradnja skloništa za zaštitu od radijacije i na zone u kojima je predviđeno osiguravanje stanovništva u zaklonima. Izgradnja skloništa je predviđena u sklopu građevina javne i društvene namjene ili na slobodnim negradivim zelenim površinama unutar zona većih gustoća stanovanja.

3.7.	Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

Zaštita okoliša je cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje prirodnih zajednica, racionalno korištenje prirodnih izvora i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog i održivog razvoja. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš postiže se praćenjem, sprječavanjem, ograničavanjem i uklanjanjem nepovoljnih utjecaja na okoliš, te poticanjem upotrebe proizvoda i korištenje proizvodnih postupaka najpovoljnijih za okoliš. Potrebno je imati uravnotežen odnos zaštite okoliša i gospodarskog razvoja, te provoditi sanaciju već ugroženih dijelova okoliša.

Zaštita okoliša podrazumijeva planiranje i korištenje prostora, tako da se u njemu osigurava življenje i gospodarski razvoj uz istovremenu brigu za trajno očuvanje razvojnih potencijala. Prostorno planiranje je jedan od značajnijih instrumenata zaštite okoliša, te stoga pravilno planiranje i usmjeravanje ukupnih aktivnosti na određenom prostoru bitno sprječavanju narušavanja kvalitete okoliša, odnosno pospješuju njegovo unapređenje.

Planiranje gospodarenja okolišem je dio prostornog planiranja, a potrebno je zbog iznalaženja najefikasnijeg i održivog korištenja izvora i mogućnosti sagledavanja svih sastavnica koje utječu na stanje u prostoru.

Ovaj Plan utvrđuje ciljeve i interese koji se na području obuhvata trebaju ostvariti vodeći računa da korištenje prostora osigura sanaciju, zaštitu i unapređenje stanja okoliša.

U procesu planiranja uz zaštitu okoliša, u svezi sa svim budućim aktivnostima, moraju se utvrditi mjere zaštite okoliša od utjecaja do sada korištenih objekata, te mjere za zaštitu tla, mora, zraka, biljnog i životinjskog svijeta, krajolika, kulturnih i prostornih vrijednosti od svih vidova već prisutnog i eventualnog budućeg onečišćenja.

ZRAK

Na području obuhvata Plana zrak je do sada bio neznatno onečišćen. Na onečišćenje zraka najviše utječe promet, te pojedine gospodarske građevine unutar i u blizini mješovitih pretežito stambenih zona.  Stoga su dane slijedeće mjere zaštite:

- Povijesnu jezgru treba prvenstveno rasteretiti od stacionarnog prometa, te ne planirati smještaj onih sadržaja koji su zahtjevni u odnosu na promet,

- Zone s gospodarskim građevinama (proizvodna i poslovna zona), te značajnije prometnice potrebno je odijeliti zelenim tampon zonama od pretežito stambenih zona,

- U zonama gospodarske namjene dozvoliti izgradnju onih objekata koji u svom sastavnom dijelu imaju uređaje za pročišćavanje zraka, sukladno posebnim propisima,

- VODE

- Povećanjem broja stanovnika i razvojem gospodarstva doći će do veće potrošnje vode za piće i povećanja otpadnih voda različitog sastava. Dosadašnjim načinom ispuštanja otpadnih voda, vode Čikole koja je recipijent otpadnih voda, znatnije su onečišćene. Obzirom na utvrđeni značaj rijeke Čikole kao i na značaj rijeke Krke (nacionalni park) u koju Čikola utječe određene su slijedeće mjere zaštite voda kako bi kakvoća voda odgovarala standardima određenim posebnim propisom:

- U svim gospodarskim i drugim građevinama koje trenutačno nisu obuhvaćene sustavom javne odvodnje treba ugraditi uređaje, ovisno o namjeni građevine, koji će osigurati propisanu kvalitetu otpadnih voda,

- Pojedinačne građevine za stalno i povremeno stanovanje trebaju imati priključak na sustav za odvodnju otpadnih voda, a dok se on ne izgradi u cijelosti, privremeno propisno izgrađenu septičku jamu,

- Svi proizvodni i drugi objekti postojeći ili budući, koji uslijed svoje djelatnosti ispuštaju ili će ispuštati onečišćene otpadne vode u sustav javne odvodnje ili u septičke jame, obvezni su izvršiti prethodno pročišćavanje do nivoa sanitarnih voda. Prije upuštanja u more oborinskih voda potrebno ih je putem mastolova i pjeskolova pročistiti.

- Potrebno je etapno izgraditi razdjelni sustav za odvodnju otpadnih voda sa zajedničkim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda.

- TLO

- Kao se u obuhvatu Plana nalazi i dio površina koje se koriste kao poljoprivredne površine, uglavnom za uzgoj vinove loze, potrebno je provoditi stalnu kontrolu upotrebe kemijskih sredstava.

- III. IZVORI

- DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

- Strategija i program prostornog uređenja Republike Hrvatske

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

- Zagreb, 1997., 1999.

- Prostorni plan Šibensko-kninske županije (prijedlog Plana)

- Zavod za prostorno uređenje županije Šibensko kninske- Šibenik u suradnji s Urbing doo-Zagreb, Šibenik/Zagreb, 2001.

- Prostorni plan uređenja Grada Drniša

- Urbing d.o.o, Zagreb (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 1/01)

- Generalni urbanistički plan područja Grada Drniša

- Urbing doo, Zagreb (Službeni vjesnik, br.)

- DEMOGRAFIJA

- Lokalna samouprava i uprava u Republici Hrvatskoj

- Juraj Hrženjak, Zagreb 1993.

- Naselja i stanovništvo SR Hrvatske 1857 - 1971.

- Mirko Korenčić, Zagreb 1979.

- Prognanici kao posljedica srpske agresije na Hrvatsku

- Željka Šiljković, Geografski horizont, Godina XL, Broj 1,

- Zagreb 1994., str. 9-20.

- Urbanizacija Hrvatske 1981. - 1991.

- Milan Vresk, Geografski glasnik, broj 54, Zagreb 1992.

- Nacionalni program povratka prognanika i izbjeglica, Zagreb, ožujak 1994.

- Nacionalni program demografskog razvitka Republike Hrvatske

- Ministarstvo razvitka i obnove Republike Hrvatske, Zagreb,

- srpanj 1997. (prihvaćeno na Saboru Republike Hrvatske)

- Odgojno-obrazovne ustanove Rep. Hrvatske Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske, Zagreb, 1996.

- Popis stanovništva, domaćinstava, stanova i poljoprivrednih gospodarstava 31.03.1981.

- Republički zavod za statistiku , Zagreb 1982.

- Popis stanovništva, domaćinstava, stanova i poljop. gospodarstava 31.3.1991.,

- Državni zavod za statistiku

- Priopćenja Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, koja se odnose na prirodni priraštaj, 1993., 1994., 1995., 1996.

- Statistički ljetopisi 1992-1997.

- Državni zavod za statistiku, Zagreb

- Statistički ljetopis hrvatskih županija 1993., Državni zavod za statistiku, Zagreb, ožujak 1994.

- Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske

(Narodne novine, br. 139/99)

PROSTORNO UREĐENJE - URBANIZAM

- Zakon o prostornom uređenju

- (Narodne novine, br. 30 /94, 68/98, 35/99 i 61/00)

- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova

- (Narodne novine, br. 106/98)

- Uredba o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova

- (Narodne novine, br. 101/98)

- Pravilnik o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera

- (Narodne novine, br. 47/82)

- Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola

- (Narodne novine, br. 98/99)

- Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku

- (Narodne novine, br. 6/00)

- ZAŠTITA PROSTORA

- Zakon o zaštiti okoliša

- (Narodne novine, br. 82/94 i 128/99)

- Uredba o procjeni utjecaja na okoliš

- (Narodne novine, br. 59/00)

- Deklaracija o zaštiti okoliša u Republici Hrvatskoj

- (Narodne novine, br. 34/92)

- Zakon o zaštiti prirode

- (Narodne novine, br. 30/94 i 78/94)

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

- (Narodne novine, br. 69/99)

- Zakon o zaštiti zraka

- (Narodne novine, br. 48/95)

- Zakon o zaštiti od buke

- (Narodne novine, br. 17/90)

- Pravilnik o najvišim dozvoljenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

- (Narodne novine, br. 37/90)

- UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

- Razvojna strategija hrvatskog turizma

- (Narodne novine, br. 113/93)

- Zakon o turističkoj djelatnosti

- (Narodne novine, br. 8/96 i 76/98)

- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

- (Narodne novine, br. 46/97)

- Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata

- (Narodne novine, br. 5/795, 101/95, 1/96, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/99, 142/99, 43/00 i 57/00)

- PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

- Zakon o javnim cestama

- (Narodne novine, br. 100/96 i 76/98)

- Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti

- (Narodne novine, br. 94/98)

- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu

- (Narodne novine, br. 73/98)

- Pravilnik o autobusnim stajalištima

- (Narodne novine, br. 48/97)

- (Narodne novine, br. 2/97)

- Zakon o telekomunikacijama

- (Narodne novine, br. 53/94)

- Pravilnik o veličini zaštitne zone i radijskog koridora

- (Narodne novine, br. 5/96)

- Pravilnik o pošti

- (Narodne novine, br. 37/95 i 5/96)

- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV

- (Službeni list, br. 65/88)

- KOMUNALNO GOSPODARSTVO

- Zakon o komunalnom gospodarstvu

- (Narodne novine, br. 36/95, 70/97, 128/99 i 57/00)

- Zakon o grobljima

- (Narodne novine, br. 19/98)

- Zakon o otpadu

- (Narodne novine, br. 34/95)

- ZAŠTITA OD RATNIH OPASNOSTI I ELEMENTARNIH NEPOGODA

- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora

- (Narodne novine, br. 29/83, 36/85 i 42/86)

- Zakon o unutarnjim poslovima

- (Narodne novine, br. 73/91, 19/92, 33/92, 76,94 i 161/98)

- Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu

- (Narodne novine, br. 1/99)

- Zakon o zaštiti od požara

- (Narodne novine, br. 58/93)

- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara

- (Narodne novine, br. 62/94)

- Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite od požara

- (Narodne novine, br. 35/94)

- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara

(Službeni list, br. 30/91)

#### IV. PRILOG

OPĆI DOKUMENTI:

1.	SUGLASNOST ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR

2.	RJEŠENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR

3.	PODACI ZA U GLAVNU KNJIGU  SUDSKOG REGISTRA (prilog uz rješenje)

4.	UPIS U IMENIK OVLAŠTENIH ARHITEKATA

Izrađivač: “Plan”, Zagreb, Bogovićeva 3.

Izrađivač: URBING   d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša, Zagreb

grad Drniš odnosi se na područje naselja Drniš

Grad Drniš odnosi se na područje jedinice lokalne samouprave Grad Drniš

Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu.