II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 1

Urbanističkim planom uređenja grada Drniša (u daljnjem tekstu Plan) obuhvaćeno je građevinsko područje utvrđeno u PPUG Drniš iz 1999. godine.

Urbanistički plan uređenja grada Drniša zasniva se na pretpostavci da će na području grada Drniša u planskom razdoblju do 2015. godine prebivati do 5000 stanovnika.

Planom se omogućuje provođenje ciljeva dugoročnog razvoja, osmišljeni prostorni razvitak uz očuvanje i unaprjeđenje prostora:

-	očuvanje postojećih vrijednosti, stvorenih i prirodnih obilježja,

-	prostorni razvoj i uređenje prvenstveno usmjereno na obnovu razrušenih i

devastiranih prostora, te dovršenje nedovršenih gradskih prostora,

-	poboljšanje kvalitete života stanovnika odgovarajućim uređenjem

i opremom prostora,

-	raznolikim oblikovanjem prostora u skladu s njegovim značajkama

i ambijentalnim vrijednostima.

Članak 2

Plan je sadržan u elaboratu “Urbanistički plan uređenja grada Drniša”, a sastoji se od:

A	TEKSTUALNI DIO

I. 	Obrazloženje

Uvod

1.	POLAZIŠTA

1.1.	Položaj, značaj i posebnosti naselja u prostoru grada

1.1.1.	Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.1.2.	Prostorno razvojne značajke

1.1.3.	Infrastrukturna opremljenost

1.1.4.	Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti

1.1.5.	Obveze iz planova šireg područja (obuhvat, broj stanovnika i stanova, gustoća stanovanja i izgrađenosti)

1.1.6.	Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke, te prostorne pokazatelje

2.	CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA

2.1.	Ciljevi prostornog uređenja gradskog značaja

2.1.1.	Demografski razvoj

2.1.2.	Odabir prostorne i gospodarske strukture

2.1.3.	Prometna i komunalna infrastruktura

2.1.4.	Očuvanje prostornih posebnosti naselja

2.2.	Ciljevi prostornog uređenja naselja

2.2.1.	Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, obilježja izgrađene strukture, vrijednosti i posebnosti krajobraza

2.2.2.	Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture

3.	PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1.	Program gradnje i uređenja prostora

3.2.	Osnovna namjena prostora

3.3.	Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina

3.4.	Prometna i ulična mreža

3.5.	Komunalna infrastrukturna mreža

### Pošta i telekomunikacije

### Elektroopskrba

### Vodoopskrba

### Odvodnja

  - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

  - Uvjeti i način gradnje

  - Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno/povijesnih i ambijentalnih cjelina

  - Mjere zaštite od ratnih opasnosti i elementarnih nepogoda

  - Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. Odredbe za provođenje

1.	UVJETI ZA ODREĐIVANJE I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

2.	UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

3.	UVJETI SMJEŠTAJA SPORTSKIH DJELATNOSTI

4.	UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

5.	UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

6.	UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

6.1.	Uvjeti gradnje prometne mreže

6.2.	Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

  - Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

  - Uvjeti gradnje plinoopskrbe

  - Uvjeti gradnje vodoopskrbe

  - Uvjeti gradnje odvodnje

7.	UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

8.	MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

  - Prirodna baština

  - Kulturna baština

9.	POSTUPANJE S OTPADOM

10.	MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

11.	MJERE PROVEDBE PLANA

11.1.	Oblici korištenja prostora

11.2.	Obveza izrade detaljnih planova uređenja

11.3.	Sanacija oštećenih dijelova krajolika-prenamjena

11.4.	Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

12.	MJERE ZAŠTITE OD RATNIH RAZARANJA I ELEMENTARNIH NEPOGODA

B	GRAFIČKI DIO (mjerilo 1 : 5.000):

1.1.	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA, POVRŠINE ZA RAZBVOJ I UREĐENJE

1.2.	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA, PROMET I TELEKOMUNKACIJE

2.1.	INFRASTRUKTURNE MREŽE, ELEKTROENERGETIKA

2.2.	INFRASTRUKTURNE MREŽE, VODOOPSKRBA

2.3.	INFRASTRUKTURNE MREŽE, ODVODNJA OBORINSKIH I OTPADNIH VODA

3.	UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA,

4.	OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 3

Urbanističkim planom uređenja grada Drniša određene su slijedeće namjene površina:

1.	S	STAMBENA NAMJENA

2.	M	MJEŠOVITA NAMJENA (M1 - pretežito stambena, M2 - pretežito poslovna)

3.	D	JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA (D1-upravna, D3 - zdravstvena, D4 - predškolska, D5 - školska, D7 - kultura i D8 - vjerska)

4.	I	GOSPODARSKA PROIZVODNA NAMJENA (I1-pretežito industrijska, I2-pretežito zanatska)

5.	K	GOSPODARSKA POSLOVNA NAMJENA (K1 - pretežito uslužna, K2 - pretežito trgovačka, K3 - komunalno servisna)

6.	T	GOSPODARSKA UGOSTITELJSKO TURISTIČKA NAMJENA (T1 - hotel)

7.	R	SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA (R1 - sport, R2 - rekreacija)

8.	Z1	JAVNE ZELENE POVRŠINE - javni park

9.	Z	ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE (ZP- prirodni krajolik, ZK-kulturni krajolik)

10.	ZPK	ZAŠTIĆENI PRIRODNI KRAJOLIK

11.	G	GROBLJE

12.	IS	POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Članak 4

Razmještaj i veličina, te razgraničenje površina javnih i drugih namjena iz članka 3. prikazani su na kartografskom prikazu br. 1. “Korištenje i namjena površina” u mjerilu 1:5.000.

Članak 5

Unutar zona iz članka 3. podrazumijeva se i izgradnja linijskih i površinskih građevina prometne i komunalne infrastrukture na zasebnim građevnim česticama (mreža ulica, pješačkih putova i površina, javnih parkirališta i garaža i dr.), te

Unutar površina iz članka 3. točaka 1. do 7. podrazumijeva se i mogućnost uređenja zelenih površina iz točaka 8. i 9., te izgradnja linijskih i površinskih građevina prometne i komunalne infrastrukture na zasebnim građevnim česticama (mreža ulica, biciklističkih staza, pješačkih putova i površina, javnih parkirališta i garaža i dr.).

STAMBENA NAMJENA

Članak 6

Pod površinama stambene namjene (oznaka S) planiran je smještaj pretežito individualnih stambenih građevina. Individualne građevine stambene namjene mogu biti jednoobiteljske ili višeobiteljske stambene građevine izgrađene kao: slobodno stojeće, dvojne građevine i građevine u nizu.

MJEŠOVITA NAMJENA

Članak 7

Površine predviđene za mješovitu namjenu podijeljene su u dvije osnovne kategorije: mješovitu pretežito stambenu namjenu i mješovitu pretežito poslovnu namjenu.

Pod površinama mješovite pretežito stambene namjene (oznaka M1) podrazumijevaju se površine unutar kojih je na jednoj građevinskoj čestici omogućena izgradnja stambene građevina ili stambeno poslovne građevine za one gospodarske (poslovne) djelatnosti koje po svojoj namjeni i utjecaju na okoliš nisu u koliziji s temeljnom namjenom zone.

Unutar zona iz stavka dva ovog članka moguće na građevnoj čestici osnovne namjene-stambene i smještaj manjih sportsko-rekreacijskih sadržaja, te poslovnih (uredskih, uslužnih i trgovačkih) i ugostiteljskih sadržaja u dijelu stambene građevine ili kao posebne građevine koja sa stambenom građevinom čini arhitektonsku cjelinu.

Pod površinama mješovite pretežito poslovne namjene (oznaka M2) podrazumijevaju se površine unutar kojih je na građevnoj čestici omogućen smještaj različitih poslovnih i stambeno poslovnih građevina, te na zasebnim građevinskim česticama građevina javne i društvene, uslužne, ugostiteljsko-turističke i sportsko rekreacijske namjene.

JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA

Članak 8

Unutar površina javne i društvene namjene (oznaka D) predviđena je izgradnja isključivo građevina javne i društvene namjene i to: upravne (oznaka D1), zdravstvene (oznaka D3), predškolske (oznaka D4), školske (oznaka D5), kulturne (oznaka D7) i vjerske (oznaka D8).

GOSPODARSKA PROIZVODNA NAMJENA

Članak 9

Površine zona proizvodne namjene (oznaka I1 i I2) predviđene su za smještaj pogona industrijske i zanatske proizvodnje.

Uz građevine (kao pomoćne građevine) ili unutar građevina iz stavka 1. ovog članka, te na zasebnim građevnim česticama moguć je smještaj građevina i prostorija gospodarske poslovne namjene.

U zoni proizvodne namjene smješteno je postojeće eksploatacijsko polje za iskorištavanje mineralnih sirovina koje se zadržava do iscrpljenja zaliha.

GOSPODARSKA POSLOVNA NAMJENA

Članak 10

Površine predviđene za poslovnu namjenu (oznaka K) podijeljene su u tri osnovne kategorije: pretežito uslužnu, pretežito trgovačku i komunalno-servisnu namjenu.

Pod površinama poslovne pretežito uslužne namjene (oznaka K1) podrazumijevaju se površine unutar kojih je moguće na građevnoj čestici izgraditi uz osnovnu građevinu uslužne namjene i manje trgovačke sadržaje (najviše do 33% površine osnovne građevine).

Pod površinama poslovne pretežito trgovačke namjene (oznaka K2) podrazumijevaju se površine unutar kojih je moguće na građevnoj čestici izgraditi uz osnovnu građevinu trgovačke namjene i manje uslužne sadržaje (najviše do 25% površine osnovne građevine).

Unutar površina poslovne komunalno-servisne namjene (oznaka K3) predviđena je izgradnja isključivo građevina osnovne namjene. Unutar ovih površina omogućen je smještaj i kamionskog terminala (parkiralište teretnih vozila).

Ukoliko nije točno određena detaljnija oznaka namjene, na površini označenoj oznakom "K" moguće je smjestiti građevine namjena iz  stavka 1.

GOSPODARSKA  UGOSTITELJSKO TURISTIČKA NAMJENA

Članak 11

Površine predviđene za ugostiteljsko turističku namjenu (oznaka T) namijenjene su za smještaj osnovne kategorije T1 - hotel, s time da kapacitet ne prelazi 100 ležaja/ha.

SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA

Članak 12

Površine predviđene za sportsko rekreacijsku namjenu (oznaka R) podijeljene su u dvije osnovne kategorije: sport i rekreacija te rekreacija.

Pod površinama (oznaka R1) podrazumijevaju se površine namijenjene za smještaj sportskih igrališta svih tipova, veličina i kategorija.

Pod površinama (oznaka R2) podrazumijevaju se slobodne, pretežito neizgrađene i hortikulturno uređene površine namijenjene za rekreacijske aktivnosti.

Rekreacijske površine uz vodotoke, a naročito uz potok Trzibalićevac isključene su od svake gradnje koja nije u funkciji uređenja vodotoka odnosno rekreacijskog korištenja ovih površina.  Pod uređenjem vodotoka podrazumjeva se uređenje odnosno reguliranje korita pri čemu treba izbjegavati pravocrtno ispravljanje tijeka vodotoka, te pri uređivanju obala koristiti prirodne materijale (kamen) i izbjegavati izvođenje neprirodno visoke i strme obale vodotoka. U neposrednom okolišu vodotoka omogućuje se uređivanje površina za rekreaciju uređivanjem staza, šetnica, odmorišta, mostića i slično te postavljanje elemenata urbane opreme (rasvjeta, klupe, koševi i sl.).

Pri uređivanju rekreacijskih zelenih površina potrebno je koristiti autohtone vrste. Svakako treba izraditi projekte pejsažnog uređenja ovih prostora.

ZELENE POVRŠINE

Članak 13

Javne zelene površine (oznaka Z1) su hortikulturno uređene parkovne površine unutar kojih nije omogućena izgradnja izuzev građevina za potrebe zaštite od ratnih opasnosti i elementarnih nepogoda (skloništa), te dječjih igrališta, šetnica, odmorišta i sl.

Zaštitne zelene površine (oznaka Z) su negradive površine koje tvore izvorni prirodni  (oznaka ZP- prirodna vegetacija) ili kultivirani krajobraz  (oznaka ZK - vegetacija nastala utjecajem čovjeka, poljoprivredni krajolik) unutar kojih je moguća sadnja autohtonog zelenila, te izgradnja linijskih infrastrukturnih građevina. Namijenjene su kao zaštitne, tampon zone između dijelova naselja s pretežito stambenom izgradnjom i proizvodnih zona, te jačih prometnih pravaca- obilaznice.

Na zelenim i zaštitnim zelenim površinama moguće je uređivanje putova, staza, manjih pomoćnih građevina što su u funkciji korištenja određenih površina, manjih komunalnih građevina i trafostanica, te izuzetno na šumskim površinama i zaštitnim površinama vodotoka manjih rekreacijskih sadržaja.

U zaštitnim površinama vodotoka dozvoljava se uz uređenje vodotoka u cilju zaštite vodotoka i okolnog prostora i pejsažno uređenje površina, te staza i putova.

Planom su određene površine zaštićenog prirodnog krajolika (kanjon Čikole) u kojem nije dozvoljena gradnja (oznaka ZPK).

GROBLJE

Članak 14

Površina oznake G određena je za smještaj groblja. Postojeće groblje uz rijeku Čikolu zadržava se u postojećim granicama. Groblje sv. Ivana u Badnju proširuje se (gotovo u dvostrukoj veličini što je pretpostavka zadovoljenja potreba do kraja planskog razdoblja. Potrebno je za potrebe realizacije proširenja groblja izraditi detaljni urbanistički plan kojim će se obuhvatiti svi elementi od oblikovanja, prometa (pristup, parkirališta), te sve ostale infrastrukture. Unutar ove površine dozvoljena je izgradnja građevina isključivo osnovne namjene (grobovi, grobnice, kapelica, mrtvačnica, prateći sadržaji).

POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Članak 15

Pod površinama infrastrukturnih sustava (oznaka IS) podrazumijevaju se površine koridora prometne i ulične mreže, vodotoci i kopneni dijelovi (obala), te površine komunalnih infrastrukturnih građevina državnog i županijskog značaja (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, 20/10 kV trafostanica).

Unutar površina infrastrukturnih koridora planiran je smještaj građevina i površina postojeće željezničke stanice Drniš (oznaka ŽS), planiranog željezničkog kolodvora Drniš (oznaka ŽK), te veća površina unutar koje je planiran smještaj prometne građevine kojom se denivelirano razrješava križanje prometnica Knin-Split, Knin-Šibenik (obilazak Drniša), postojeće veze Drniš-Knin i željezničke pruge.

Koridori dalekovoda ne čine posebnu namjenu, već režim uređenja površina, a unutar površina namijenjenih izgradnji potrebno ih je kablirati.

Unutar koridora prometne mreže predviđen je uz osnovnu građevinu (prometnica sa kolničkim trakama, pješačkim i biciklističkim stazama i zelenim pojasom) i smještaj autobusnih stajališta, benzinskih postaja i uz njih manjih ugostiteljskih sadržaja, servisa, javnih parkirališnih površina, te prometnih pomoćnih objekata i uređaja.

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

PROIZVODNE GRAĐEVINE

Članak 16

Proizvodnim građevinama smatraju se proizvodni pogoni, proizvodni kompleksi i skladišne građevine sa pratećim sadržajima koje su smještene isključivo unutar površina gospodarske proizvodne namjene.

Vanjske uređene nenatkrivene površine u nivou uređenog terena koje služe za potrebe proizvodno-tehnološkog procesa ne smatraju se sastavnim dijelovima građevina iz stavka 1. ovog članka, te se ne uračunavaju u koeficijent izgrađenosti.

Članak 17

U sklopu površina gospodarske proizvodne namjene (oznaka I) izgradnja treba biti tako koncipirana da:

- najmanja veličina građevne čestice iznosi 2.500 m2, optimalna veličina građevne čestice iznosi 20.000 m2, a najveća veličina nije ograničena nego ovisi o tehnologiji proizvodnje i minimalnom koeficijentu izgrađenost,

- najmanja udaljenost građevine od susjednih čestica mora biti veća ili jednaka njezinoj visini (V), ali ne manje od 6,0 m,

- visina građevina (V) mjerena od kote zaravnatog terena do sljemena može iznositi najviše 10,0 m, a iznimno i više za pojedine građevine ili dijelove građevine u kojima proizvodno-tehnološki proces to zahtijeva,

- dozvoljena etažnost građevine (E) iznosi; prizemlje i dvije katne etaže (E=Pr+2), uz mogućnost izvedbe podrumskih etaža,

- maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (Kig) iznosi 0,4, a najmanji 0,1,

- najmanje 20% od ukupne površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovno zelenilo,

- udaljenost građevinske čestice proizvodne građevine u zoni proizvodne namjene od građevinske čestice unutar površina mješovite, društvene i javne namjene iznosi najmanje 30,0 m,

- građevna čestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu najmanje širine kolnika od 5,5 m,

- parkirališne potrebe moraju biti zadovoljene na građevnoj čestici građevine.

- Izuzetno, u zonama zanatske proizvodnje za smještaj prostorno manje zahtjevnih tehnologija, omogućeno je formiranje i manjih građevinskih čestica, ali ne manjih od 1.000 m2.

- U slučaju kada se kod građevina u zonama proizvodne namjene utvrđuju prostorni elementi za novu izgradnju proizvodnih građevina ili izmjenu postojećeg tehnološkog procesa u postojećim građevinama, a gdje se tijekom tehnološkog procesa upotrebljavaju ili razvijaju agresivni i štetni plinovi ili tekućine ili postoji opasnost od eksplozije, za navedene zahvate će biti potrebno izraditi procjenu utjecaja na okoliš kao sastavni dio uvjeta za gradnju.

- POSLOVNE GRAĐEVINE

- Članak 18

- Poslovnim građevinama smatraju se:

- - unutar površina mješovite namjene (oznake M1 i M2):

- građevine i prostori u kojima se obavljaju intelektualne usluge, uslužne i trgovačke djelatnosti kod kojih se prema kriterijima određenim posebnim zakonskim i podzakonskim propisima ne javljaju posljedice štetne po ljudsko zdravlje i okoliš (onečišćenje zraka, buka, neugodni mirisi, vibracije, radioaktivna emisija, opasnosti od eksplozije i sl.), a svojom veličinom, smještajem i osiguranjem osnovnih priključaka na prometnu i komunalnu infrastrukturu omogućuju normalno funkcioniranje gospodarskog sadržaja.

- - unutar površina gospodarskih proizvodnih i poslovnih namjena (oznake I, K1, K2 i K3):

- građevine ili građevni kompleksi većih trgovačkih centara, uslužnih i komunalno-servisnih djelatnosti.

- - unutar površina športsko rekreacijskih namjena (oznake R1 i R3):

- -	građevine i sadržaji trgovačke namjene isključivo vezane uz prodaju športskih artikala.

- Uvjeti gradnje i uređenja poslovnih građevina, unutar površina mješovite pretežito poslovne i pretežito stambene namjene određeni su uvjetima gradnje i uređenja koji su propisani za stambene građevine.

- Članak 19

- U sklopu površina gospodarskih proizvodnih i poslovnih namjena izgradnja treba biti tako koncipirana da:

- najmanja veličina građevne čestice unutar površina s pretežito uslužnim djelatnostima iznosi 1.000 m2, a unutar površina s pretežito trgovačkim djelatnostima i komunalno-servisnih površina iznosi 2.500 m2,

- najmanja udaljenost građevine od susjednih čestica mora biti veća ili jednaka njezinoj visini (V),

- visina građevina (V) mjerena od kote zaravnatog terena do sljemena može iznositi najviše 13,0 m,

- dozvoljena etažnost građevine (E) iznosi; prizemlje, dvije katne etaže i potkrovlje (E=Pr+2+Pk), uz mogućnost izvedbe podrumskih etaža,

- maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (Kig) iznosi 0,5, a najmanji 0,1 i to: poslovni, trgovački i proizvodni sadržaji - max 0,5, servisni i mali proizvodni sadržaji - max 0,4, skladišni sadržaji - max 0,3.

- najmanje 20% od ukupne površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovno zelenilo,

- udaljenost građevinske čestice poslovne građevine u zoni poslovne namjene od građevinske čestice unutar površina mješovite, društvene i javne namjene iznosi najmanje 30,0 m,

- građevna čestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu najmanje širine kolnika od 5,5 m,

- parkirališne potrebe moraju biti zadovoljene na građevnoj čestici građevine.

- Planom se omogućuje i zadržavanje postojeće parcelacije se može zadržati, ali parcela ne može biti manja od 500 m2.

- Članak 20

Poslovni prostori s bučnim i potencijalno opasnim djelatnostima i gospodarske (poslovne i proizvodne) građevine s potencijalnim izvorima zagađenja mogu se graditi u zonama gospodarske namjene ukoliko tehnološko rješenje, veličina građevne čestice i njen položaj u naselju u odnosu na dominantne smjerove vjetra, prometno rješenje, mogućnosti komunalnog opremanja građevne čestice, način pročišćavanja i dispozicija otpadnih voda  to omogućavaju.

- UGOSTITELJSKO TURISTIČKE GRAĐEVINE

- Članak 21

- Ugostiteljsko turističkim građevinama se smatraju građevine određene posebnim propisima (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata, Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata), a njihov smještaj  zonama omogućen je u zonama ugostiteljsko turističke namjene, gospodarske poslovne namjene ili u zonama mješovite namjene.

- Planom su određene i posebne površine za ugostiteljsko turističku namjenu i to za hotel (oznaka T1).

- Ugostiteljsko turistički sadržaji iz stavka 1. ovog članka u zonama mješovite namjene smještavaju se u zasebnim građevinama ili u dijelovima građevina.

- Smještaj ostalih ugostiteljskih sadržaja iz skupine restorana, barova i kantine i pripremnice obroka (catering), kod kojih se prema kriterijima određenim posebnim propisima ne javljaju posljedice štetne po ljudsko zdravlje i okoliš (onečišćenje zraka, buka, neugodni mirisi) moguć je osim u zonama iz stavka 1. ovog članka i u zonama stambene, sportsko- rekreacijske i gospodarske namjene.

- Članak 22

- Uvjeti gradnje i uređenja ugostiteljskih građevina iz stavaka 3. i 4. članka 21. određeni su uvjetima gradnje i uređenja koji su propisani za građevine osnovne namjene za zonu u kojoj se takva građevina smještava.

- 3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA SPORTSKO REKREACIJSKIH DJELATNOSTI

- Članak 23

- Pod građevinama sportsko rekreacijske namjene podrazumijeva:

- unutar zona mješovite namjene (oznake M1 i M2) na zasebnoj građevinskoj čestici maksimalne veličine do 2000 m2, manji sportski tereni sa pratećim građevinama,

- unutar površina mješovite pretežito stambene namjene na zasebnoj građevnoj čestici: sportski teren do 200 m2 površine, tenis teren, bazen za plivanje vodene površine do 320 m2,

- unutar površina ugostiteljsko turističke namjene na građevnoj čestici osnovne građevine: sportski teren do 200 m2 površine, tenis teren, bazen za plivanje,

- unutar zona gospodarske namjene građevine i površine sportsko rekreacijske namjene za potrebe korisnika gospodarskih građevina, a ne kao javni sportsko rekreacijski sadržaji,

- unutar površina sportsko rekreacijske namjene: sve vrste i kategorije sportskih građevina.

Članak 24

Izgradnja sportskih sadržaja u zonama sportsko rekreacijske namjene (R1) treba biti tako koncipirana da:

- najmanja površina građevne čestice iznosi 1.200 m2,

- maksimalni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,5, s time da se uračunavaju samo površine pratećih građevina uz osnovni sportski teren ili bazen, a to su: garderobe, sanitarije, uredi, priručno skladište, trgovina sportskim artiklima, ugostiteljski sadržaji, pogonske prostorije bazena,

- maksimalna visina (V) osnovne građevine iznosi 7,0 m osim ako tehnologija ne zahtijeva više, a pratećih građevina 3,0 m mjerena od zaravnatog terena do vijenca krova građevine,

- najmanja udaljenost građevina od susjednih građevnih čestica iznosi 3,0 m,

- parkirališne potrebe moraju biti zadovoljene na građevnoj čestici građevine, a najmanje 20% građevne čestice mora biti ozelenjeno.

- Članak 25

- Izgradnja u zonama sportsko rekreacijske namjene-oznaka R2 odnosi se na izgradnju/uređenje šetnica odmorišta, te manjih građevina ugostiteljsko turističke namjene čija izgradnja treba biti tako koncipirana da:

- se sačuva vrijedno zelenilo,

- najveća površina građevine iznosi 100 m2,

- etažna visina građevina bude prizemna (E=Pr),

- upotreba tradicijskih elemenata arhitektonskog oblikovanja i materijala.

- Članak 26

- Uvjeti gradnje i uređenja građevina sportsko rekreacijskih sadržaja u zonama mješovite, ugostiteljsko turističke i gospodarske namjene određeni su uvjetima gradnje i uređenja koji su propisani za građevine osnovne namjene za zonu u kojoj se takva građevina smještava.

- 4. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

- Članak 27

- Pod građevinama društvenih djelatnosti smatraju se:

- - unutar površina javne i društvene namjene:

- -	građevine odgojne i obrazovne djelatnosti (jaslice, dječji vrtić, osnovna i srednja škola),

- - građevine zdravstvene i socijalne djelatnosti (dom zdravlja, dom umirovljenika, dom za osobe s poteškoćama u razvoju i sl.),

- -	građevine kulturne djelatnosti (knjižnica, čitaonica, muzej, galerija, kazalište, kino dvorana),

- -	građevine javne i upravne djelatnosti (banka, pošta, vatrogasna postaja, gradska uprava, mjesni odbor, policija, sudstvo)

- - građevine sakralne namjene.

- - unutar površina mješovite pretežito namjene:

- - sve navedene građevine u prethodnoj alineji osim osnovne škole, doma zdravlja i vatrogasne postaje.

- Članak 28

- U sklopu površina javne i društvene namjene i površina mješovite pretežito poslovne namjene izgradnja građevina javne i društvene namjene treba biti koncipirana tako da:

- najmanja veličina građevne čestice iznosi 1.000 m2, a za osnovnu školu, dom zdravlja i vatrogasnu postaju 15.000 m2,

- najmanja udaljenost građevine od susjednih čestica mora biti veća ili jednaka njezinoj visini, ali ne manja od 3,0 m,

- visina građevina (V) mjerena od kote zaravnatog terena do sljemena može iznositi najviše 7,0 m,

- etažna visina građevine (E) bude tri nadzemne etaže i podrum, odnosno podrum, prizemlje i dva kata (Po+Pr+2),

- najveći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice za izgradnju građevina iz članka 27. osim građevina odgojne i obrazovne djelatnosti, kod izgradnje na slobodnostojeći način iznosi 0,6, a na ugrađeni način iznosi 0,8,

- najveći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice za izgradnju građevina odgojne i obrazovne djelatnosti iznosi 0,4,

- najmanje 25% od ukupne površine građevne čestice namijenjene izgradnji građevina odgojne i obrazovne djelatnosti mora biti uređeno kao parkovno zelenilo,

- građevna čestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu najmanje širine kolnika od 5,0 m,

- parkirališne potrebe moraju biti zadovoljene na građevnoj čestici građevine ili na javnim parkirališnim površinama, ako se nalaze na udaljenosti do 100 m od ulaza na građevnu česticu.

- Članak 29

- Iznimno, visine dijelova građevina (zvonik, dimnjak kotlovnice, vatrogasni toranj i sl.) mogu biti veće od onih propisanih u prethodnom članku.

- Ako se građevine odgojne i obrazovne djelatnosti grade sjeverno od postojeće građevine, njihova udaljenost od te građevine mora iznositi najmanje tri njezine visine (V), odnosno ako se ispred navedenih građevina gradi nova građevina, njena udaljenost prema jugu od navedenih javnih sadržaja ne može biti manja od tri visine (V).

- 5. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

- Članak 30

- Stambenim građevinama smatraju se: građevine individualne stambene izgradnje, višestambene i  stambeno-poslovne građevine.

- Pod individualnom stambenom izgradnjom podrazumijeva se izgradnja jednoobiteljskih stambenih građevina - građevine s najviše dvije odvojene stambene jedinice (stana), te višeobiteljskih s najviše četiri stambene jedinice (stana). Uz stambene jedinice u građevinama individualne stambene izgradnje mogu se graditi i različiti poslovni prostori tihe i slične djelatnosti bez opasnosti od požara i eksplozije.

- Građevine individualne stambene izgradnje s najviše četiri odvojene stambene jedinice (stana) mogu se izgrađivati kao samostojeće (SS), dvojne (D) ili skupne (S).

- Višestambenim građevinama smatraju se građevine stambeno poslovne ili stambene namjene s više od četiri odvojene stambene jedinice (stana) koje se izgrađuje isključivo kao samostojeća građevina (SS). Uz stambene jedinice u višestambenim građevinama mogu se graditi i različiti poslovni prostori tihe i slične djelatnosti bez opasnosti od požara i eksplozije, te smještajne jedinice turističke izgradnje.

- Stambeno-poslovnom građevinom se smatra građevina u kojoj su stambene jedinice smještene samo na katnim etažama.

- Članak 31

- Na jednoj građevnoj čestici može se graditi samo jedna stambena ili stambeno – poslovna građevina, te uz njih pomoćne građevine koje s osnovnom građevinom čine cjelinu.

- Pomoćnim građevinama se smatraju: garaže, drvarnice, spremišta, ljetne kuhinje, nadstrešnice, pušnice te sportski teren do 100 m2 površine (boćalište, stolni tenis, viseća kuglana i sl.), bazen za plivanje vodene površine do 100 m2, i sl.

- 5.1. Oblik i veličina građevne čestice

- Članak 32

- Određuju se slijedeće veličine građevnih čestica individualne stambene izgradnje:

- a) Kod izgradnje na slobodnostojeći način

- - minimalna površina građevinske parcele iznosi 300 m2

- -	maksimalna površina građevinske parcele iznosi u dovršenim dijelovima 750 m2, a na ostalom području 900 m2;

- b) Kod izgradnje na poluotvoren (dvojni) način:

- - minimalna površina građevinske parcele iznosi 200 m2

- -	maksimalna površina građevinske parcele iznosi u dovršenim dijelovima  500 m2, a na ostalom područjima 600 m2;

- c) Kod izgradnje građevina u nizu (skupni) ili poluatrijskih ili atrijskih građevina:

- - minimalna površina građevinske parcele iznosi 150 m2

- - maksimalna površina građevinske parcele iznosi u dovršenim dijelovima 350 m2, a na ostalom području 450 m2;

- d)	Kod izgradnje građevina u nizu ili slobodnoj grupaciji kada se poklapaju građevinski pravac i regulacijska linija:

- - minimalna površina građevinske parcele iznosi 100 m2

- - maksimalna površina građevinske parcele iznosi 300 m2,

- Izuzetno se, u zoni povijesne jezgre i njenim kontaktnim zonama s obzirom na već postojeću parcelaciju, može odobriti gradnja i na parcelama manjim od propisanih, a uvjetima gradnje i uređenja utvrdit će se adekvatan pristup do parcele. Ostale uvjete izgradnje prilagoditi posebnim uvjetima nadležne uprave za zaštitu spomenika kulture.

- Članak 33

- Izgradnja građevine stambene namjene određuju se u ovisnosti o veličini građevnih čestica, slijedeći najmanji i najveći koeficijent izgrađenosti:

| - veličina | - koeficijent izgrađenosti građevne čestice Kig |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - građevne čestice | - stambene građevine izuzev višestambenih - za poluotvoreni i samostojeći način izgradnje |  | - stambene građevine izuzev višestambenih - za skupni način izgradnje |  |
| - m2 | - najmanji | - najveći | - najmanji | - najveći |
| - 100 - 200 | - - | - - | - 0,30 | - 0,50 |
| - 200 - 400 | - 0,15 | - 0,40 | - 0,20 | - 0,45 |
| - 401 - 500 | - 0,15 | - 0,35 | - 0,15 | - 0,40 |
| - 501 - 600 | - 0,15 | - 0,30 | - - | - - |
| - 601 - 700 | - 0.10 | - 0,30 | - - | - - |
| - 701 - 900 | - 0,10 | - 0,25 | - - | - - |

- Detaljnim planom uređenja mogu se propisati i drugačiji (stroži) urbanističko - tehnički uvjeti u pogledu veličine građevne čestice, koeficijenta izgrađenosti, interpolacije i rekonstrukcije građevina.

- Članak 34

- Koeficijent izgrađenosti građevnih čestica za izgradnju višestambenih ili stambeno-poslovnih građevina s više od 4 stambene jedinice građenih na:

- - slobodnostojeći način ne može biti veći od 0,6;

- - poluugrađeni i ugrađeni način ne može biti veći od 0,8,

- s time da se njihova izgradnja definira detaljnim planom uređenja.

- Članak 35

- Kada je sukladno odredbama posebnih propisa potrebno utvrditi površinu zemljišta za redovnu upotrebu višestambene građevine, ista mora sadržavati zemljište ispod građevine, površinu za održavanje građevine, površinu za privremeno odlaganje komunalnog otpada i smještaj kućnih instalacija, te pristup sa javne prometne površine.

- Članak 36

- U postupku mogućeg objedinjavanja građevnih čestica kojim se ne remeti tipologija izgradnje objedinjava se i površina gradivih dijelova čestica, tako da se zadržavaju samo propisane udaljenosti prema susjednim česticama. Dužina uličnog pročelja na objedinjenoj građevnoj čestici ne smije biti veća od dvostruko uobičajene tipološke izgradnje.

- 5.2. Smještaj  građevine  na  građevnoj čestici

- Udaljenost  građevina  od  ruba  građevne čestice

- Članak 37

- Građevine koje se izgrađuju na slobodnostojeći (SS) način ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne međe, ako na tu stranu imaju orijentirane otvore.

- Udaljenost ostalih dijelova građevine koji se smatraju dijelom građevine (balkoni, terase i otvorena stubišta) od granica građevne čestice ne može biti manja od 3,0 m.

- Izuzetno udaljenost građevine od susjedne međe može biti i manja u slučaju da smještaj građevine na susjednoj građevnoj čestici omogućava postizanje propisanog razmaka između građevina od 4,0 m, ali ne manja od 1 metra i uz suglasnost susjeda.

- Otvorima se u smislu stavaka 1. ovoga članka ne smatraju ustakljenja neprozirnim staklom najveće veličine 60 x 60 cm, dijelovi zida od staklene opeke, ventilacijski otvori najvećeg promjera, odnosno stranice 15 cm, a kroz koje se ventilacija odvija prirodnim putem i kroz koji nije moguće ostvariti vizualni kontakt.

- Članak 38

- Građevine koje se izgrađuju na poluotvoreni način (dvojne građevine-D) jednom svojom stranom se prislanjaju na granicu susjedne građevne čestice, odnosno uz susjednu građevinu.

- Obveza izgradnje poluotvorenih građevina odnosi se na građevne čestice čija širina iznosi od 8,0-12,0 m ili graniče s česticama čija širina iznosi od 8,0-12,0 m.

- Na dijelu građevine koja se gradi na samoj granici građevne čestice ne smiju se izvoditi nikakvi otvori.

- Zid između dvije građevine koje se izgrađuju kao dvojne građevine mora se izvesti kao protupožarni.

- Članak 39

- Građevine koje se izgrađuju u nizu (S), dvjema svojim stranama se prislanjaju na granice susjednih građevnih čestica i uz susjedne građevine.

- Članak 40

- Udaljenost pratećih građevina koje su izrađene od drveta mora iznositi od susjedne međe najmanje 5,0 m.

- Članak 41

- Kao dvojne ili u nizu mogu se na zajedničkoj građevnoj međi graditi i gospodarske građevine pod uvjetom da su izgrađene od vatrootpornog materijala i da su između njih izvedeni vatrootporni zidovi.

- Članak 42

- Uz stambene građevine, na građevnoj čestici se mogu graditi pomoćne građevine što služe redovnoj upotrebi stambene građevine s prostorima za rad, spremište ogrjeva i druge svrhe, te garaže tako da su:

- prislonjene uz stambenu građevinu na istoj građevnoj čestici na poluugrađeni način,

- odvojene od stambene građevine na istoj građevnoj čestici,

- na međi, uz uvjet da je zid prema susjednoj čestici izveden od vatrootpornog materijala.

- Površina građevne čestice pod pomoćnom građevinom uračunava se u koeficijent izgrađenosti građevne čestice.

- Udaljenost regulacijskog  pravca

- Članak 43

- Udaljenost regulacijskog pravca od osi ceste mora iznositi najmanje:

- kod glavne gradske prometnice	10,00 m

- kod glavnih sabirnica	7,50 m

- kod ostalih sabirnica	 5,00 m

- kod stambenih i ostalih ulica	4,25 m

- Udaljenost regulacijskog pravca od osi ostalih ulica (i putova) koje nisu naznačene u kartografskom prikazu br. 2.1. "Prometna mreža" ne može biti manja od polovice širine vatrogasnog puta.

- Izuzetno udaljenost regulacijskog pravca od osi "slijepe" ulice čija dužina ne smije iznositi više od 100 m, ne može biti manja od 2,75 m i to na strani na kojoj se neće izvoditi nogostup.

- Međusobna  udaljenost  građevina

- Članak 44

- Međusobna udaljenost građevina građenih na slobodnostojeći (SS) način na susjednim građevnim česticama ne može biti manja od visine veće građevine, ali ne manje od 5,0 m, pri čemu se pod visinom razumijeva visina od zaravnatog terena do sljemena krova građevine.

- Iznimno, kad se radi o zamjeni postojeće građevine novom, može se zadržati i postojeća udaljenost između građevina iako je manja od one propisane u stavku 1. ove točke.

- Članak 45

- U slučaju izgradnje građevina na manjoj međusobnoj udaljenosti (4m i manje) u svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, potrebno je tehničkom dokumentacijom dokazati uzimajući u obzir požarno opterećenje, požarne karakteristike materijala građevine, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevine i dr., da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina protupožarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima kosi krov (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti, dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.

- Iznimno od stavka 1. ovog članka građevine u kojima se obavlja proizvodnja ili skladištenje ili promet zapaljivim tekućinama i plinovima, eksplozivom, pirotehničkim sredstvima i streljivom, moraju biti udaljene od susjednih građevina prema posebnom propisu.

- Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodovodnih mreža mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska mreža.

- Članak 46

- U slučaju izgradnje građevina na manjoj međusobnoj udaljenosti potrebno je tehničkom dokumentacijom dokazati:

- da konstrukcija građevine ima povećani stupanj otpornosti na rušenje od elementarnih nepogoda;

- da u slučaju potresa ili ratnih razaranja rušenje građevine neće u većem opsegu ugroziti živote ljudi, niti izazvati oštećenje na susjednim građevinama.

- Članak 47

- Pomoćne građevine mogu se izgraditi jednim svojim dijelom i na granici sa susjednom česticom, uz uvjet:

- -	da je na susjednoj građevinskoj čestici već izgrađena pomoćna građevina na zajedničkom rubu čestice,

- - da je prema susjednoj čestici izgrađen vatrootporni zid,

- - da se u zidu prema susjednoj čestici ne grade otvori,

- - da se odvod krovne vode s pomoćne građevine riješi na pripadajućoj joj čestici.

- 5.3. Visina  i  oblikovanje  građevina

- Članak 48

- Visina građevine (V) određuje se visinom vijenca u odnosu na kotu uređenog terena građevne čestice s one strane građevine koja je orijentirana na javnu površinu.

- Visina vijenca građevina mora biti usklađena s tipologijom izgradnje i visinom vijenca susjednih građevina s iste strane ulice s kojima čini cjelinu. U situaciji slobodnostojeće izgradnje širina uličnog pročelja građevine ne smije biti manja od visine vijenca građevine.

- Maksimalna visina (V) izgradnje stambenih građevina određuje se najvećom visinom vijenca od 10,0 m, odnosno najvećim brojem etaža (E): podrum i tri nadzemne etaže (Po+Pr+2), gdje se pod broj etaža podrazumijeva i stambeno potkrovlje.

- Iznimno od stavka 3. ove točke, može se detaljnim planom uređenja planirati izgradnja višestambenih i poslovnih građevina najveće visine vijenca od 14,0 m, odnosno najvećim brojem etaža (E): podrum, prizemlje i 3 kata (Po+Pr+3), gdje se pod broj etaža podrazumijeva i stambeno potkrovlje.

- U povijesnoj jezgri naselja do visine P+3 ovisno o postojećoj izgradnji, ali obvezatno prema uvjetima nadležne Uprave za zaštitu spomenika kulture.

- Članak 49

- Visina vijenca pomoćnih građevina može iznositi najviše 3,0 m.

- Članak 50

- Potkrovljem (Pk) se smatra dio građevine ispod krovne konstrukcije, a iznad vijenca posljednje etaže građevine. Krovna konstrukcija može biti ravna ili kosa. Najveći gabarit potkrovlja građevine određen je najvećom visinom nadozida od 120 cm za jednokatne, odnosno 160 cm za prizemne građevine i tada se ubraja u broj etaža.

- Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u kosini krova, krovnim kućicama ili na zabatnom zidu ovisno o ambijentalnim uvjetima sredine.

- Članak 51

- Postojeći tavanski prostori mogu se prenamjeniti u stambene ili poslovne prostore (potkrovlje) i u slučajevima kada ukupna izgrađena površina prelazi najveću bruto razvijenu površinu građevine, unutar postojećih gabarita.

- Članak 52

- Podrumom (Po) se smatra najniža etaža ako:

- na kosom terenu kota donjeg ruba stropne konstrukcije te etaže nije viša od 60 cm od kote konačno zaravnatog terena na višem dijelu, i ako kota definitivno zaravnatog terena nije niža od 30 cm od kote gornjeg ruba temelja na najnižem dijelu.

- na ravnom terenu kota gornjeg ruba stropne konstrukcije te etaže nije viša od 1,0 m od kote konačnog zaravnatog terena.

- Članak 53

- Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovišta, te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s ambijentalnim vrijednostima sredine.

- Građevine koje se izgrađuju na poluotvoreni način ili u nizu moraju s građevinom na koju su prislonjene činiti arhitektonsku cjelinu.

- Krovišta se u pravilu izvode kao kosa krovišta nagiba do 30°, uz upotrebu pokrova od kupe kanalice ili mediteran crijepa. Isključuje se uporaba pokrova od salonita i lima.

- Izuzetno se može dozvoliti i izvedba ravnog krova na građevinama.

- Članak 54

- S obzirom na zatečene vrijednosti graditeljske baštine u širem okruženju, nova izgradnja mora zadovoljiti svojom kvaliteteom i mora se u svom arhitektonskom oblikovanju prilagoditi postojećem ambijentu. Stoga se uvjetuje uporaba tardicijskih materijala, načina izgradnje, mjerila zgrade, otvora i sl. Elementi za arhitektonsko oblikovanje u tradicijskom stilu su:

- - pročelja kamena ili žbukana obojena svijetlim pastelnim bojama,

- -	otvori na pročeljima mogu biti uspravno pravokutni ili izuzetno kvadratični usklađeni s ritmom ostalih (eventualno postojećih ili susjednih) otvora,

- -	izlozi u prizemlju trebaju biti ostakljeni i u ritmu ostalih otvora na pročelju,

- -	zaštita na vanjskim otvorima: drveni kapci (škure) ilii žaluzine (grilje) i iznimno rolete,

- -	krov dvostrešan, iznimno jednostrešan ili višestrešan, a na pomoćnim građevinama i jednostrešan,

- - pokrov kosog krova kupa kanalica ili «mediteran» crijep,

- 5.4. Ograde  i  parterno  uređenje

- Članak 55

- Ulična ograda podiže se iza regulacijskog pravca u odnosu na javnu prometnu površinu.

- Ograda se može podizati prema ulici i na međi prema susjednim česticama najveće visine 1,5 m, s time da kameno ili betonsko (obloženo kamenom) podnožje ulične ograde ne može biti više od 100 cm. Dio ulične ograde iznad punog podnožja mora biti providan, izveden od drveta, pocinčane žice i drugih materijala sličnih karakteristika. Ogradu je moguće izvesti i kao zeleni nasad (živica) do visine od 100 cm.

- Ulazna vrata na uličnoj ogradi moraju se otvarati s unutrašnje strane (na česticu), tako da ne ugrožavaju promet na javnoj površini.

- Postojeće suhozide na međama građevinskih čestica treba zadržati i urediti kao ogradu propisanu prema ovim odredbama.

- Članak 56

- Nije dozvoljeno postavljanje žičanih, zidanih, kamenih, živih i drugih ograda i potpornih zidova kojima bi se sprječavao slobodan prolaz uz bujične vodotoke, te koji bi smanjili njihovu propusnu moć ili na drugi način ugrozili bujicu i područje uz nju.

- Nije dozvoljeno postavljanje na ogradu oštrih završetaka, bodljikave žice i drugog što bi moglo ugroziti ljudski život.

- Zabrana iz stavka 2. ove točke ne odnosi se na ograđivanje čestica i građevina posebne namjene (vojska, policija) ili drugih (trafostanica, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, industrijski pogon), ako je to određeno posebnim propisima.

- Članak 57

- Teren oko građevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na način da se ne narušava izgled naselja, te da se onemogući otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta, odnosno susjednih građevina.

- Najveća visina potpornog zida ne može biti veća od 2,0 m. U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenošću zidova od min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti.

- Članak 58

- Prilazne stube, terase u razini terena ili do najviše 60 cm iznad razine terena, potporni zidovi i sl. mogu se graditi i izvan površine gradivog dijela čestice, ali na način da se na jednoj strani građevne čestice osigura nesmetan prilaz na njezin stražnji dio najmanje širine 3,0 m.

- 5.5. Priključak na prometnu infrastrukturu

- Članak 59

- Građevna čestica u pravilu mora imati neposredan pristup na javnu prometnu površinu širine najmanje 3,0 m.

- Izuzetno se pristup do građevinske parcele, odnosno građevine koja se interpolira u postojeću zgusnutu izgradnju (zona povijesne jezgre i kontaktno područje) može odobriti i na drugi način uz prethodnu suglasnost susjeda.

- U slučaju prilaza na javnu cestu u postupku izdavanja uvjeta za gradnju potrebno je ishoditi posebne uvjete priključenja od strane organizacije koja tim cestama upravlja.

- U slučaju kada se građevna čestica nalazi uz spoj ulica različitog značaja, prilaz s nje na javnu prometnu površinu treba u pravilu ostvariti preko ulice nižeg značaja.

- Vatrogasni pristup, odnosno pristup za interventna vozila treba osigurati za sve građevine najmanje s jedne strane ako građevina ima otvore na toj strani. Kao interventni put smatra se bilo koja uređena površina ili put najmanje širine 3 m, pod uvjetima da je ta površina slobodna od parkiranih vozila, da tlo ima nosivost potrebnu za prijem vatrogasnih vozila i da unutarnji radijus krivine iznosi 10 m. Visina vatrogasnog prolaza mora biti 4,20 m.

- 5.6. Komunalno  opremanje  građevina

- Članak 60

- Građevine u higijenskom i tehničkom smislu moraju zadovoljiti važeće standarde vezano na površinu, vrste i veličine prostorija, komunalno opremanje, a naročito uvjete u pogledu sanitarnog čvora te moraju imati suglasnost nadležnih komunalnih službi.

- Članak 61

- Ako u ulici postoji vodovodna mreža i ako za to postoje tehnički uvjeti, građevina se obvezatno mora priključiti na vodovod, a u drugim slučajevima opskrba pitkom vodom se rješava na higijenski način prema mjesnim prilikama.

- Otpadne vode iz domaćinstva moraju se upuštati u kanalizacijski sustav ili privremeno u septičke jame dok se ne izgradi kanalizacijski sustav.

- Priključivanje građevina na sustav komunalne infrastrukture obavlja se na način propisan od nadležnih službi.

- Unutar područja određenog Odlukom o komunalnom redu (Službeni vjesnik županije Šibensko-kninske br 18/97) nije dozvoljena izgradnja manjih gospodarskih građevina: staje, svinjci, kokošinjci, kunićnjaci, pčelinjaci, šupe, kolnice, sjenici, spremišta poljoprivrednih strojeva i proizvoda, staklenici i plastenici, pušnice i sl.

- Reklamni panoi površine veće od 6,0 m2 i kiosci postavljaju se na građevnim česticama tako da ne izlaze van već određenog građevnog pravca.

- 6. UVJETI  UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA  PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

- Članak 62

- Infrastrukturnim građevinama smatraju se linijske i površinske građevine prometnog, telekomunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog sustava.

- Vrste i tipovi infrastrukturnih građevina određeni su posebnim propisima.

- Pri projektiranju i izvođenju pojedinih građevina i uređaja komunalne infrastrukture potrebno se pridržavati posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i uređaja, te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

- 6.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

- Članak 63

- Unutar područja obuhvata ovoga Plana određen je sustav i hijerarhija gradske prometne mreže prikazane na kartografskom prikazu bar 1.2.: Korištenje i namjena površina, Promet, pošta i telekomunikacije, te u skladu s time i širina koridora prometnica koji se trebaju očuvati od druge izgradnje osim prometnih i infrastrukturnih objekata kako slijedi:

- Glavna gradska ulica	20-30m

- Gradska ulica	15-25m

- Stambena ulica	10-20m

- ostale (stambene) ulice - dvosmjerne		  8,5 m

- - jednosmjerne	  7,0 m

- Ulica u gospodarskoj/radnoj zoni	15-20m

Postojeće ulice koje imaju kategoriju sa širinom koju nije moguće ostvariti zadržavaju sadašnji koridor uz gradnju novih objekata na već utvrđenom građevinskom pravcu.

Planirane obilaznice grada su kategorizirane kao državne ceste.

Osim prometnica koje su utvrđene u grafičkim prikazima i koje čine osnovnu prometnu mrežu Planom je omogućena izgradnja prometnica/ulica niže kategorije za pristup do svake građevinske čestice.

Planom se omogućuju manje korekcije trasa prometnica koje proizlaze iz detaljnijeg trasiranja s razine idejnog ili izvedbenog projekta, zbog rješavanja vlasničkih odnosa, konfiguracije terena i sl.

Članak 64

Unutar koridora prometnica dozvoljena je izgradnja prometnih i komunalnih infrastrukturnih građevina.

Prometnim građevinama smatraju se unutar koridora prometnica; prometnice, benzinske postaje s pratećim ugostiteljskim i servisnim sadržajima, javna parkirališta, autobusne postaje, biciklističke i pješačke staze.

Članak 65

U postupku izdavanje uvjeta za gradnju za zahvate u prostoru unutar zaštitnog pojasa javne ceste koji je određen posebnim propisom (Zakon o javnim cestama) obvezatno se moraju zatražiti uvjeti nadležne Uprave za ceste.

Javnim cestama smatraju se one koje su određene posebnim propisom (Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste).

Članak 66

Gradska prometna mreža povezana je na dva mjesta s obilaznicom (državnom cestom br. 33), čiji koridor iznosi 100,0 m. Spojeve glavne gradske prometnice na obilaznicu moguće je izvesti u nivou ili denivelirane.

Članak 67

Sve javne prometne površine na koje postoji neposredan pristup s građevnih čestica ili su uvjet za formiranje građevne čestice, moraju se projektirati, graditi i uređivati na način da se omogućuje vođenje komunalne infrastrukture, te moraju biti vezane na sustav javnih prometnica.

Prilaz s građevne čestice na javnu prometnu površinu treba odrediti tako da se ne ugrožava javni promet.

Članak 68

Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put uz kojega se izgrađuju ili postoje stambene ili druge građevine, te na koji te građevine imaju izravan pristup.

Ulica iz stavka 1. ove točke mora imati najmanju kolovoznu širinu od 5,5 m (za dvije vozne trake), odnosno 3,5 m (za jednu voznu traku - jednosmjerna ulica).

Jedna vozna traka može se izgrađivati iznimno na preglednom dijelu ulice, pod uvjetom da se na svakih 100,0 m uredi ugibalište, odnosno u slijepim ulicama čija dužina ne prelazi 100 m na preglednom ili 50,0 m na nepreglednom dijelu.

Sve postojeće stambene ulice ukoliko ne zadovoljavaju kriterije iz prethodnog stavka moraju se rekonstruirati tako da barem zadovolje uvjetima vatrogasnog puta određenim posebnim propisima.

Članak 69

Najmanja udaljenost regulacijskog pravca od ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje odvodnog jarka, usjeka, nasipa, bankine i nogostupa, a ne može biti manja od one određene posebnim propisima.

Izuzetno uz kolnik slijepe ulice može se osigurati izgradnja nogostupa samo uz jednu njenu stranu u istoj razini.

Ne dozvoljava se izgradnja građevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koji sprečavaju proširivanje preuskih ulica, uklanjanje oštrih zavoja, te zatvaraju vidno polje vozača i time ometaju promet.

Članak 70

Sve prometne površine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva.

6.1.1. Javna parkirališta i garaže

Članak 71

Uvjetima za gradnju i uređenje građevina javne i društvene, proizvodne, poslovne, ugostiteljsko turističke ili sportsko rekreativne namjene potrebno je utvrditi potrebu osiguranja parkirališnih mjesta za osobna ili teretna vozila i to prema slijedećim normativima:

Namjena građevine	broj  parkirališnih ili garažnih mjesta na:

1. proizvodna, zanatska i sl.	0,5 / 1 zaposlenika

2. uredski prostori	20 / 1000 m2 bruto površine građevine

3. uslužna, trgovačka, ugostiteljstvo	15-30 / 1000 m2 bruto površine građevine

4.	javne djelatnosti (pošta, banka),	12-18 / 1000 m2 bruto površine građevine

5. zdravstvena djelatnost	0,25 / 1 zaposlenika

6. višenamjenske dvorane i

sakralne građevine	0,1 / 1 posjetitelja

7. sportsko rekreacijska	0,20 / 1 gledatelja, odnosno korisnika

8.	stambena	1 / 1 stan

Ukoliko nije ovim odredbama drugačije naznačeno, smještaj potrebnog broja parkirališnih ili garažnih mjesta je potrebno predvidjeti na građevnoj čestici građevine.

Unutar javnih parkirališnih površina i parkirališta na građevnim česticama javne i društvene, sportsko rekreativne i ugostiteljsko turističke namjene potrebno je osigurati 5% parkirališnih površina za invalidne osobe propisane dimenzije prema posebnim propisima.

Članak 72

Planom se predviđa korištenje mjesnih i međumjesnih ulica, te željezničkih pruga za javni gradski prijevoz. Na odgovarajućim mjestima potrebno je predvidjeti proširenja za stajališta s nadstrešnicama za putnike.

Članak 73

Uz kategorizirane ceste moguća je gradnja i uređivanje biciklističkih staza i traka unutar koridora prometnica, tako da im širina bude najmanje 1,5 m za jedan smjer, a uzdužni nagib, u pravilu ne veći od 4%.

Gradnju i uređivanje biciklističkih traka moguće je izvesti:

- odvojeno od kolnika u drugoj razini,

- kao fizički odvojeni dio od kolnika i

- prometnim znakom odvojeni dio kolnika.

Članak 74

Pri utvrđivanju uvjeta za izgradnju za zahvate u prostoru unutar zaštitnog pružnog pojasa željezničke pruge Split (Šibenik)- Zagreb obvezatno uzeti u obzir potrebe dogradnje drugog kolosijeka kako bi se dobila pruga s velikom propusnom moći za velike brzine (do 160 km/sat).

Posebne uvjete u smislu stavka 1. ovoga članka odredit će javno poduzeće nadležno za održavanje pruge i pružnih postrojenja i sigurnosti prometa na pruzi.

6.2. Telekomunikacije

Članak 75

Ovim Planom predviđeno je povećanje kapaciteta telekomunikacijske mreže, tako da se osigura dovoljan broj telefonskih priključaka svim kategorijama korisnika kao i najveći mogući broj spojnih veza. Razmještaj građevina i objekata telekomunikacijske mreže prikazan je na kartografskom prikazu bar 1.2.: Korištenje i namjena površina, Promet, pošta i telekomunikacije.

Za potrebe zadovoljavanja poštanskih usluga potrebno je planirati adaptaciju i moguću nadogradnju postojećeg poštanskog ureda u Drnišu, te njegovo telekomunikacijsko povezivanje u funkcionalnu telekomunikacijsku mrežu.

Postojeća ATfC Drniš zadovoljava potrebe za blisko plansko razdoblje. Za duže plansko razdoblje potrebno je izgraditi novu, odnosno proširiti mjesnu telefonsku mrežu, prema planiranim zonama izgradnje.  Etapnost izgradnje mreže treba uskladiti s etapnošću izgradnje prostora.

Obzirom na pretpostavku da će u gradu obitavati 5.000 stanovnika te uz predviđenih 40 telefonskih priključaka na 100 stanovnika, potrebno je planirati mjesnu telekomunikacijsku mrežu za 2.000 telefonskih priključaka, koja će zadovoljiti potrebe i stanovništva i gospodarstva na području grada

Sve mjesne i međumjesne telekomunikacijske veze (mrežni kabeli, svjetlovodni i koaksijalni kabeli) u pravilu se trebaju polagati u koridorima postojećih, odnosno planiranih prometnica.

Za izgradnju građevina potrebnih za antenske uređaje mobilne telefonije (tornjevi) predvidjeti zasebnu građevnu česticu ukoliko se ne postavljaju na već izgrađenu građevinu ili na već formiranu građevnu česticu. Treba ih tako pozicionirati da ne remete sklad urbane ili ruralne strukture naselja ili krajobraza, te po mogućnosti na jednom mjestu objedinili više operatera (na jednom stupu).

6.3. Elektroopskrba

Članak 76

U budućnosti će Drniš imati 5000 stanovnika, a predviđa se i značajnije jačanje gospodarstva što će rezultirati i daljnjim povećanjem potreba za električnom energijom:

| 2000. godine |  |  |  | 2015. godine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj stanovnika | Vršno opterećenje (kW) | Potrebna snaga (kVA) | Broj TS | Broj stanovnika* | Vršno opterećenje (kW) | Potrebna snaga (kVA) | Broj TS |
| 5.000 | 4.245 | 7.331 | 25 | 7.000 | 14500 | 24,85 | 43 |

* Ukupno planirana potrošnja iskazana je kao ekvivalent povećanja broja stanovnika

Članak 77

Razmještaj građevina i objekata elektroenergetske mreže prikazan je na kartografskom prikazu bar 2.1.: Infrastrukturne mreže, Elektroenergetika.

Napajanje električne mreže predviđa se iz TS 110/35 kV Drniš čija je lokacija na sjeverozapadu uz cestu za Oklaj i koja je povezana s TS Bilice 110 kV dalekovodom.

Planira se prelazak s 10 kV na 20 kV mrežu, rekonstrukcija i izgradnja novih gradskih TS, te izgradnja prstenaste mreže posebno za kućanstva, a posebno za proizvodne pogone.

Također je potrebno dio zračnih vodova kablirati na potezima na kojima se planira nova izgradnja. Novoplanirana 10(20) kV kabelska mreža izvoditi će se kabelima tipa XHP81A 3 x (1 x 150 mm2), 20 kV s priključkom transformatorskih stanica na principu ulaz-izlaz.

Za sve transformatorske stanice treba u principu osigurati dvostrano napajanje formiranjem zamkaste mreže. Također treba formirati posebnu elektroenergetsku mrežu za domaćinstva, a posebnu za industrijsku zonu.

Članak 78

Uvažavajući proširenje gradske zone potrebno je provesti prijelaz nekih postojećih zračnih mreža u kabelske. Predlaže se kabliranje:

-	od TS Kalun do GTS Krateks (dio voda)

-	od GTS Plastika do TS Kamenolom

-	od GTS INA do TS Kalun (dio voda)

-	od TS Badanj 1 do TS Remont

-	od TS Badanj 1 do TS Badanj 2

-	od TS Kalun do TS Remont (dio voda)

-	od TS Kalun do TS GTS Pazar

6.3.1. Javna rasvjeta

Članak 79

Sadašnje rješenje javne rasvjete ne zadovoljava kvalitativno ni kvalitativno. Instalacija javne rasvjete je izvedena kao i niskonaponska mreža, znači uglavnom na stupovima, a djelomično kabelima u zemlji, a rasvjetna tijela su adekvatne svjetiljke sa živinim VTFE žaruljama.

Kabliranjem niskonaponske mreže i za instalaciju javne rasvjete bi se izgradila kabelska mreža s kabelima odgovarajućeg presjeka. Svjetiljke bi se postavile na odgovarajuće stupove.

Rasvjeta magistralnih pravaca i prometnica gradskih naselja predviđa se u klasi gradskih prometnica B2 i klasi rasvjete B2. Potrebno je svako rasvjetno tijelo unificirati kako u glavnim prometnicama, tako i u sporednim, te u pješačkim zonama i šetalištima, radi lakšeg održavanja. Vanjska rasvjeta priključit će se na nove transformatorske stanice.

Članak 80

Trafostanice i telefonske centrale kada se ne grade u sklopu druge građevine potrebno je kao i plinske redukcijske stanice uklopiti u izgrađenu strukturu naselja na zasebnoj građevnoj čestici, ali tako da ne smanjuju preglednost raskrižja i ne remete sklad javnih zelenih površina.

6.4. Plinoopskrba

Članak 81

Programom prostornog uređenja republike Hrvatske planirana je izgradnja magistralnog plinovoda kojim bi bilo moguće opskrbiti i područje grada Drniša plinom. Kako ne postoje konkretna rješenja, ovim Planom se daje samo načelni princip polaganja mjesne plinske mreže.

Mjesne plinske mreže treba polagati u koridorima postojećih odnosno planiranih prometnica.

6.5. Vodoopskrba

Članak 82

Predviđeno proširenje vodovodne mreže u cilju kvalitetnije i sigurnije vodoopskrbe cijelog područja temeljeno je na dosadašnjoj koncepciji vodoopskrbe i to u svim područjima i za dijelove naselja koji do sada nisu obuhvaćeni vodoopskrbom.

Razmještaj građevina i objekata vodoopskrbe prikazan je na kartografskom prikazu broj 2.2.: Infrastrukturne mreže, Vodoopskrba.

Najmanji profili hidrantske mreže, potrebna oprema, način izvedbe protupožarne zaštite propisan je posebnim zakonskim i podzakonskim propisima.

Vrsta materijala za izvedbu magistralne vodovodne mreže i naselja je predviđena cijevima koje trebaju podnijeti radni tlak od NP 10 bara.

Članak 83

Planom je za plansko razdoblje do 2.015. godine predviđeno da na području obuhvata boravi:

- stanovnika		do  5.000

- domaćinstva	do  1.700

Temeljem ovih podataka može se izračunati potrebna količina vode za potrebe stanovnika uz slijedeću normu potrošnje:

q =  150   l/stan/dan za početno razdoblje

q =  250   l/stan/dan za konačno razdoblje

odnosno ukupna dnevna količina vode za potrebe stanovnika iznosi:

Qp =    450  m3/dan 		Qp max=    450  m3/dan

Qk = 1.250  m3/dan 		Qk max=  1.250  m3/dan,

odnosno u max. satu: q max sat  =   52 l/s.

6.6. Odvodnja

Članak 84

Razmještaj građevina i objekata odvodnje prikazan je na kartografskom prikazu bar 2.3.: Infrastrukturne mreže, Odvodnja oborinskih i otpadnih voda.

Sve otpadne vode treba prije ispuštanja u recipijent tako tretirati kako bi se uklonile sve štetne posljedice za okolinu, prirodu i recipijent.

Privremena rješenja odvodnje otpadnih voda vide se u dobro izvedenim septičkim jamama i njihovom urednom održavanju. Konačno rješenje treba predvidjeti u skladu s odrednicama koje će se definirati Studijom zaštite voda Šibensko-kninske županije. Po izgradnji kanalizacijskog sustava potrebno je izvesti priključak svake građevine na javnu kanalizaciju, a zatečene septičke jame isključiti iz kanalizacijskog sustava.

Na području grada Drniša izgrađen je sustav odvodnje mješovitog tipa s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Pri daljnjoj izgradnji sustava odvodnje treba težiti odvajanju fekalnih od oborinskih voda, dakle izgradnji razdjelnog ili djelomično razdjelnog sustav odvodnje.

Sustav odvodnje treba predvidjeti takav kojim se prema kategorizaciji vodotok rijeka Čikola zadržati na razini I kategorije od izvora do ušća (trenutno na razini I kategorije od izvora do Drniša, a nizvodno II kategorije), a to se odnosi i na sve potoke koji se koriste za odvodnju.

Članak 85

Ukupna količina oborinske vode na promatranom području iznosi:  cca 2.850 l/s i zavisna je o rasteretim građevinama.

Sustav odvojene oborinske kanalizacije za periferiju naselja vodi se u konačnoj fazi uređenja naselja zacjevljenim kolektorima s time da se prilagođuju zahtijevanim padovima i padovima terena. U prijelaznom razdoblju do izrade oborinske kanalizacije treba očuvati postojeće cestovne jarke za efikasnu odvodnju.

Oborinski kolektori prihvaćaju oborinsku vodu sa prometnih površina, parkirališta i krovova.

Svi industrijski pogoni, pogoni male privrede kao i gospodarske građevine trebaju imati svoje predtretmane otpadnih voda prije upuštanja u javnu kanalizaciju, što se  odnosi i na separaciju ulja i masti.

7. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 86

Javne zelene površine (Z1) su hortikulturno uređene parkovne površine unutar kojih nije omogućena nikakva izgradnja izuzev građevina za potrebe zaštite od ratnih opasnosti i elementarnih nepogoda (skloništa), te dječjih igrališta, šetnica, odmorišta i sl.

Gradski park dio je prostora grada s kojim čini jedinstvenu cjelinu. Arhitektonsko urbanistički projekt s razradom hortikulturnog uređenja treba biti temelj za cjelovitu obnovu parka (uređivanje pješačkih staza, urbane opreme, rasvjete i slično).

Članak 87

Zaštitne zelene površine (Z) su negradive površine koje tvore izvorni prirodni  (ZP- prirodni krajolik) ili kulturni krajolik  (ZK - vegetacija nastala utjecajem čovjeka, poljoprivredni krajolik). Unutar zona zaštitnog zelenila moguća je izgradnja linijskih infrastrukturnih građevina te onih sadržaja koji su u funkciji korištenja ovih površina.

### Prirodni krajolik odnosi se na područje padina Kaluna obraslih šumom i zaštićenih  bez mogućnosti prenamjene prostora. Zaštita i održavanje treba dovesti na višu razinu, a primjerenim uređenjem staza, vidikovaca i odmorišta učiniti ovaj prostor pristupačniji i dostupniji potencijalnim korisnicima kao rekreacijsko područje.

### Kulturni krajolik zauzima prostor uz zaštićeni krajolik Čikole, padine Promine, ispod naselja Badanj te rubne dijelove Petrova polja. Ovi prostori formirani su djelovanjem čovjeka te se i dalje zadržavaju za poljoprivrednu proizvodnju.

Na zelenim i zaštitnim zelenim površinama moguće je uređivanje putova, staza, manjih pomoćnih građevina što su u funkciji korištenja određenih površina, manjih komunalnih građevina i trafostanica, te izuzetno na šumskim površinama i zaštitnim površinama vodotoka manjih rekreacijskih sadržaja.

U zaštitnim površinama vodotoka dozvoljava se uz uređenje vodotoka u cilju zaštite vodotoka i okolnog prostora i pejsažno uređenje površina, te staza i putova.

Članak 88

Planom su određene površine zaštićenog prirodnog krajolika (kanjon Čikole) u kojem nije dozvoljena gradnja (ZPK). Područje kanjonskog dijela rijeke Čikole odlikuje se posebnom ljepotom te je i zbog svojih prirodnih posebnosti zaštićeno kao objekt prirode. U ovom području nisu planirane nikakve intervencije u prirodnom pejzažu osim onih kojima se prostor dovodi u prirodno stanje kakvo je bilo prije neprimjerenog djelovanja čovjeka, te uređenje staza i čišćenje prostora kanjona kako bi ovo izuzetno vrijedno područje, koje nije za podobno za masovno korištenje, postalo ipak dostupno stanovnicima.

8. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO - POVIJESNIH  CJELINA

Članak 89

U planu su radi zaštite i unapređenja okoliša utvrđena osobito vrijedna područja pod posebnom zaštitom:

-	objekti prirode,

-	vode i njihove obale,

-	šume,

-	povijesna područja,

-	mjesta najintenzivnijih okupljanja stanovnika, centralni gradski prostori,

te su određene mjere njihove zaštite.

8.1. Prirodna baština

Članak 90

Na području obuhvata Plana prema Zakonu o zaštiti prirode nalaze se slijedeći zaštićeni i evidentirani dijelovi prirodne baštine:

- dio kanjonskog toka rijeke Čikole u kategoriji zaštićeni krajolik.

Članak 91

Korištenje prostora zaštićenog krajolika iz članka 87. alineje 1. ograničeno je samo na one radnje čija je svrha njezino održavanje ili uređenje, a da se njima ne oštećuju i ne mijenjaju svojstva zbog kojih je proglašen zaštićenim krajolikom. U skladu s time osnovna namjena ovog prostora je rekreacija i odmor. Unutar ovog područja ne planira se izgradnja građevina namijenjenih rekreaciji, odmoru ili turizmu.

Na spomeniku prirode iz članka 87. i u njegovoj neposrednoj blizini nisu dopuštene radnje koje bi ugrožavale njegova obilježja i vrijednosti.

Članak 92

Osim zaštićenih i evidentiranih dijelova prirodne baštine iz članka 87., ovim su prostornim planom određena i područja osobito vrijednih predjela prirodnog i kulturnog krajobraza koji su naznačeni u kartografskom prikazu br. 3.:

-	obale i vodotok rijeke Čikole i potoka Trzibalićevca,

-	šuma Kalun,

-	park i središnje zelene površine u centru grada,

- poljoprivredne površine Petrova polja i na obroncima Promine u Badnju.

Pod dijelovima prirodnog krajobraza iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju se prirodne šume, šumarci i gajevi, prirodni vodotoci i raslinje uz njih.

Sve hidrotehničke zahvate potrebno je rješavati i izvesti tako da ne remete eko sustav i krajobrazne vrijednosti.

Područja iz stavka 1. ovoga članka su područja s posebnim ograničenjima u korištenju i treba ih tretirati kao prostor koji pripada prirodnoj baštini.

Članak 93

Pri utvrđivanju uvjeta za izgradnju za zahvate u prostoru na područjima navedenim u člancima 87. i 89. obvezatno je ishođenje posebnih uvjeta državnog, odnosno županijskog tijela nadležnog za zaštitu prirodne baštine.

U područjima navedenim u članku 89. za zahvate u prostoru ne primjenjuju se odredbe o izgradnji građevina izvan građevinskih područja.

8.2. Kulturna baština

Članak 94

Planom je određen način zaštite, uređivanja i korištenja spomenika kulture i graditeljske baštine upisanih u registar što se vodi kod nadležne Državne uprave za zaštitu spomenika kulture. Zaštićene su zone i pojedinačni spomenici kulture:

- Arheološke zone i lokaliteti

- Povijesna jezgra grada Drniša

- Povijesne građevine pojedinačni spomenici graditeljskog nasljeđa

Članak 95

Na području obuhvata Plana određena je zaštita arheološke zone starohrvatske nekropole na lokalitetu Fenčevina (880). Detaljne granice obuhvata odredit će nadležna Uprava za zaštitu kulturne baštine.

Članak 96

- Osobito vrijednim područjem utvrđuje povijesna jezgra grada zbog povijesnih, arhitektonskih i urbanih obilježja. Prostor je definiran u nekoliko zona čije su granice vidljive iz grafičkog prikaza 3, te iz tekstualnog dijela Plana.

Zona 1

Uz glavnu gradsku ulicu, na terenu koji se u neprestanom nagibu uzdiže, nalazi se niz stambenih stambeno poslovnih zgrada koje svojim gabaritima, izgledom i arhitektonskim značajkama odražavaju tipično gradsku arhitekturu sa stilsko povijesnim obilježjima arhitekture 19. i početka 20. stoljeća, uglavnom neostilovi.

Zona 2 (dvije prostorne cjeline)

Zona 2A

Proteže se uz glavnu ulicu  u njenom nižem dijelu, također u neprestanom blagom nagibu terena. Obuhvaća uglavnom stambene i stambeno poslovne objekte koji su položeni uz ulicu, s pripadajućim pomoćnim objektima i dvorištima u drugom planu (objekti značajnijih gabarita). Samo poneki od tih objekata imaju arhitektonske vrijednosti i to uglavnom oni koji su već pod preventivnom zaštitom (spomenička vrijednost), dok je većina objekata neutralna izgleda.

Zona 2B

Obuhvaća područje nekoliko registriranih spomenika kulture: ostaci tvrđave na “Gradini”, minaret, te crkvu sv Roka, a također i dio područja “Gradine” s nekoliko vrijednih kompleksa ambijentalne izgradnje i pripadajućim područjem vrtova na padini terena.

Članak 97

Na području obuhvata Plana zaštićene su povijesne građevine kao pojedinačni spomenici graditeljskog nasljeđa koji su upisani u Registar nepokretnih spomenika kulture:

Obrambene građevine:

- tvrđava na Gradini (147),

- Civilne građevine:

- barokni portal u ulici Nakić-Vojnović (1072),

- zgrada đačkog doma (1325)

- zgrada Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (1326),

- kuća Viličić (1327),

- zgrada hotela Danica (1328),

- kuća Kulušić (1329),

- zgrada Muzičke škole (1401),

- Sakralne građevine:

- crkva sv. Ante, đamija (146)

- turski minaret (145),

- Članak 98

- Osim navedenih spomenika kulture koji su upisani u Registar nepokretnih spomenika kulture još je niz spomenika zaštićen rješenjem o preventivnoj zaštiti:

- Civilne građevine:

- kuća Skelin,

- kuća Štrkalj,

- kuća Mijović,

- kuća Viličić,

- kuća Grubišić i

- zgrada Muzeja Drniške Krajine,

- Sakralne građevine:

- crkva sv Ivana (Badanj).

- Članak 99

- Za sve zahvate obnove, rekonstrukcije, dogradnje, sanacije, prenamjene i ostalo, na građevinama u zonama i područjima lokaliteta iz članka 86. potrebno je od nadležnih državnih institucija ishoditi zakonom propisane suglasnosti: posebne uvjete gradnje i prethodnu dozvolu za izdavanje građevne dozvole (Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o prostornom uređenju).

- Članak 100

- Osnovni oblik zaštitite spomenika kulturne baštine provesti njihovom identifikacijom i dokumentacijom; stručnim i znanstvenim procesom utvrđivanja spomeničkih vrijednosti pojedinačnih građevina i cjelina u određenom povijesnom prostoru i organiziranim bilježenjem njihovih osobina na najprimjereniji način. Identifikacija rezultira izradom inventara graditeljske baštine, a dokumentacija arhivom podataka o toj baštini.

- Treba provesti intenzivnu inventarizaciju, ponovno vrednovanje i kategorizaciju dobara graditeljske baštine kao i suvremene arhitekture.

- U područjima koja se namjenjuju intenzivnom razvoju infrastrukture ili određenih djelatnosti treba poticati istraživanja graditeljske baštine, a osobito mogućih arheoloških zona ili lokaliteta.

- Članak 101

- Ukoliko se pri izvođenju graditeljskih zahvata naiđe na predmete ili nalaze arheološkog i povijesnog značaja, potrebno je radove odmah obustaviti i obavijestiti o tome nadležnu upravu za zaštitu kulturne baštine.

- 9. POSTUPANJE S OTPADOM

- Članak 102

- Komunalni otpad u naselju potrebno je prikupljati u tipizirane posude za otpad ili veće metalne kontejnere s poklopcem.

- Korisni dio komunalnog otpada treba sakupljati u posebne kontejnere (stari papir, staklo, istrošene baterije i sl.).

- Kontejnere za papir i staklo potrebno je postaviti tako da se osigura nesmetani kolni i pješački promet.

- Za postavljanje posuda i kontejnera iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka potrebno je osigurati odgovarajući prostor kojime se neće ometati kolni i pješački promet, te koji će biti ograđen tamponom zelenila, ogradom ili sl. i kojima se neće negativno utjecati na okoliš, a naročito ne umanjiti kvalitetu života.

- Treba uspostaviti mrežu oporabišta (reciklažnih dvorišta) sa jednim na području Drniša, gdje je lociran najveći broj stanovništva i najveća gustoća stanovanja. Oporabilišta (reciklažna dvorišta) mogu se locirati u zonama gospodarske namjene.

- 10. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

- Članak 103

- Mjere sanacije, očuvanja i unapređenja okoliša i njegovih ugroženih dijelova provodit će se u skladu s važećim zakonima, odlukama i propisima koji su relevantni za ovu problematiku.

- Članak 104

- Unutar područja obuhvata Plana, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, ne mogu se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, neposredno ili potencijalno, ugrožavale život i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrđenih posebnim propisima zaštite čovjekova okoliša u naselju.

- Članak 105

- Potrebno je sustavno kontrolirati sve poslovne i gospodarske pogone kao i manje zanatske radionice sa štetnom emisijom  u pogledu onečišćenja zraka, vode i produkcije otpada u skladu s najmanjim  dozvoljenim standardima.

- Proizvodni pogoni kao i vanjski prostori na kojima će se odvijati rad moraju biti udaljeni od stambenih građevina najmanje za potrebnu udaljenost kako bi se povremeno opterećenje (bukom, vibracijama, dimom, čađi, prašinom, mirisima i sl.) svelo na dozvoljenu mjeru.

- Članak 106

- Posebnu pažnju u zaštiti okoliša potrebno je provoditi u gospodarskim zonama i to naročito u:

- Zaštiti zraka

- Razmještajem građevina osigurati što manje zagađivanje zraka.

- Uskladiti tehnologiju i rad s mjerama i propisima zaštite zraka od zagađivanja.

- Kod izbora tehnologije voditi računa o dozvoljenim granicama emisija i imisija

- Uređivati zelene površine u cilju stvaranja povoljnih uvjeta za prirodno provjetravanje, cirkulaciju i regeneraciju zraka u zoni.

- Ne deponirati otpatke i druge otpadne materije unutar parcela i na drugim prostorima koji bi  zagađivali zrak u užoj i široj radnoj okolini.

- Provoditi kontrolu kvalitete zraka.

- Zaštiti tla

- Izvoditi nepropusnu kanalizaciju.

- Dok se ne izgradi cjeloviti sustav kanalizacije i uređaja za odvodnju otpadnih voda na području zone, izgrađuju se nepropusne septičke jame s mogućnošću čišćenja.

- Unutar parcele skuplja se smeće i drugi otpadci i osigurava njihovo odvoženje.

- Svi korisnici nafte i naftnih derivata kao i drugih opasnih materija moraju osigurati unutar svoje parcele posebne nepropusne prostore za njihov smještaj.

- Ne smiju se bacati industrijske i druge otpadne materije na prometne i zelene površine.

- Ne smiju se na prostorima na kojima nema instalacije otpadnih voda prati vozila i ispuštati voda s deterđentima, motorna i druga ulja.

- Zaštiti od buke

- Korištenje pogona i postrojenja uskladiti s propisima o zaštiti od buke.

- Primjenjivati zvučnu izolaciju u građevinama koje proizvode prekomjernu buku u cilju eliminacije ili sniženja razine prekomjerne buke.

- Provoditi mjerenja i primjenjivati mjere za otklanjanje prekomjerne buke gdje je potrebno.

- Zaštiti voda

- Korisnici parcela ne smiju koristit/zagađivati otvorene kanale za evakuaciju površinskih i oborinskih voda.

- Korisnici parcela ne smiju unositi u tlo štetne i opasne materije koje mogu ugroziti kvalitetu prirodne vrijednosti podzemnih voda.

Članak 107

Potrebno je sanirati razne deponije otpadaka iz domaćinstva i industrije, neuređena gnojišta u poljoprivrednim gospodarstvima, groblje i sl.

Zaštita površinskih voda sastoji se u raznim mjerama kojima treba smanjiti pogoršanje kvalitete vode u vodotocima i planiranim akumulacijama. To znači da se u vodotoke ne smiju ispuštati nepročišćene otpadne vode iz domaćinstava, a pogotovo iz radionica i industrije.

Članak 108

U vodotoke se ne smije ispuštati štetne tvari, posebno iz gospodarskih i proizvodnih objekata.

Otpadne vode koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti vode, prije upuštanja u javni odvodni sustav moraju se pročistiti predtretmanom do tog stupnja da ne budu štetne po odvodni sustav i recipijente u koje se upuštaju.

Izgradnja i uređivanje zemljišta uz vodotoke treba se izvoditi u skladu s posebnim vodoprivrednim uvjetima.

Članak 109

Gospodarenje šumom i njena eksploatacija moraju biti takovi da se bujicama ili na drugi način ne ugroze ljudi, vrijednosti krajobraza ili ekološka ravnoteža.

Šume i šumsko zemljište ne mogu mijenjati svoju namjenu.

Izuzetno od stavka 2. ovog članka, šuma se može krčiti samo za potrebe infrastrukturnih linijskih građevina  predviđenih ovim planom i planovima višeg reda.

Nekvalitetno poljoprivredno i ostalo neobradivo zemljište koje ekonomski nije opravdano koristiti u poljoprivredne svrhe može se pošumiti.

Članak 110

Unutar područja obuhvata Plana na zaštitnim zelenim površinama, kulturni krajolik koje se koriste kao poljoprivredne površine potrebno je provoditi kontrolu upotrebe zaštitnih sredstava u umjetnih gnojiva obzirom na zaštitu tla i kvalitetu voda.

11. MJERE PROVEDBE PLANA

11.1. Oblici korištenja prostora

Obzirom na izgrađenost prostora, te uvjete i način uređenja pojedinih površina predviđena je primjena oblika korištenja, odnosno intervencija u prostoru i to:

1.	Pretežito dovršeni dijelovi naselja

- 	zaštita, održavanje, uređivanje i revitalizacija gradske jezgre:

- Zaštita povijesnih i ambijentalnih vrijednosti urbanog prostora naročito u odnosu na izrazita razaranja i devastacije nastalih u ratnom razdoblju.

- Svaka intervencija u tkivu treba biti u cilju čuvanja, zaštite i uređivanja vrijednosti graditeljske cjeline i posebno vrijednih nepokretnih kulturnih dobara i u suglasnosti s nadležnom Upravom za zaštitu spomenika kulture bez obzira radi li se o posebno zaštićenoj građevini ili ne.

- rekonstrukcija, sanacija i adaptacija prema detaljno utvrđenim uvjetima kako bi se unaprijedili uvjeti života stanovnika, te prostor oplemenio pratećim sadržajima,

- Prostor povijesne jezgre namijenjen je prvenstveno za stanovanje, a u potezima uz glavnu gradsku ulicu i trg, prostore najviše razine urbaniteta kao i dosada moguć je smještaj različitih javnih namjena prvenstveno središnjih gradskih funkcija, te različitih poslovnih sadržaja, mješovitom pretežito poslovnom namjenom uz mogućnost prenamijene postojećih građevina ili njihovih dijelova, gdje bi prizemni dijelovi građevina bili pretežito poslovne, ugostiteljske, te javne i društvene namjene,

- Isključivati nove sadržaje koji nisu u skladu s postojećim mogućnostima i vrijednostima prostora, posebno onih što traže intenzivniji promet vozilima,

- Veće gustoće stanovanja i zgusnuti način izgradnje građevina sukladno primjerima iz prošlosti, manje čestice.

-	održavanje, uređivanje, dogradnja i rekonstrukcija graditeljskih cjelina:

- mješovita pretežito poslovna namjena uz mogućnost prenamijene postojećih građevina ili njihovih dijelova, gdje bi prizemni dijelovi građevina bili pretežito poslovne, ugostiteljske, te javna i društvena namjena

- dogradnja postojećih građevina i izgradnja novih u skladu s okolnom postojećom izgrađenom strukturom (tipologija izgradnje),

- isključivanje sadržaja koji nisu u skladu s postojećim mogućnostima prostora, posebno onih što traže intenzivni promet vozilima,

- uređivanje dijelova cjeline pretežno za pješake, kao pješačke, odnosno kolno-pješačke površine.

2.	pretežito nedovršeni dijelovi naselja

-	izgradnja/interpolacija, dogradnja i rekonstrukcija:

- mješovita pretežito poslovna namjena (zone M2) uz mogućnost prenamijene postojećih građevina dijelova u poslovne, ugostiteljske, te javne i društvene namjene radi poboljšanja funkcionalnosti dijelova naselja,

- mješovita pretežito stambena izgradnja (zone M1) uz mogućnost prenamijene postojećih građevina ili njihovih dijelova, gdje bi prizemni dijelovi građevina bili pretežito poslovne, ugostiteljske, te javne i društvene namjene radi poboljšanja funkcionalnosti dijelova naselja,

- izgradnja i interpolacija novih građevina, dogradnja postojećih građevina (stambenih, poslovnih, ugostiteljskih, te javnih i društvenih građevina) uz obvezatno prethodnu izgradnju prometne i komunalne infrastrukture,

- održavanje, rekonstruiranje i dogradnja mreže komunalne infrastrukture.

-	rekonstrukcija, dogradnja – prenamjena:

- uklanjanjem ili rekonstrukcijom postojećih građevina uz zamjenu s novom izgradnjom ili uz prenamjenu, a u skladu s planiranom namjenom površina,

- rekonstrukcija gospodarskih zona u smislu kvalitativnog prestrukturiranja uz eventualnu dogradnju novim sadržajima radi postizanja boljih gospodarskih efekata,

- promjena korištenja radi poboljšanja funkcionalnosti.

3.	pretežito nedovršeni dijelovi naselja, neizgrađeni dijelovi naselja

-	dogradnja, rekonstrukcija i nova izgradnja:

- popunjavanje prostora novom izgradnjom uz rekonstrukciju postojećih i formiranje novih ulica i trgova s pješačkim i biciklističkim stazama, te zaštitnim zelenilom,

- -	nova izgradnja:

- gradnjom građevina (pretežito obiteljskih kuća i stambeno-poslovnih građevina) kojima će se formirati nove ulice i trgovi s pješačkim i biciklističkim stazama, te zaštitnim zelenilom,

- izgradnjom ugostiteljsko turističkih, športskih, rekreativnih, proizvodnih i poslovnih građevina unutar zona određenih namjena,

- prethodna izgradnja prometne infrastrukture,

- izgradnjom prateće komunalne infrastrukturne mreže.

-	nova izgradnja na rubnim dijelovima naselja:

- gradnjom građevina u mješovitim zonama na građevnim česticama većima od 700m2, tako da formiraju zone s manjom gustoćom stanovanja, a većim zelenim površinama na česticama,

- formiranjem novih ulica i trgova s pješačkim i biciklističkim stazama, te zaštitnim zelenilom,

- izgradnja prateće komunalne infrastrukturne mreže.

11.2. Obveza izrade prostornih planova

Članak 111

Planom se obvezuje izrada detaljnih planova uređenja za neizgrađene dijelove građevinskog područja i to:

- šire područje planiranog novog željezničkog kolodvora u Drnišu – Drniš zapad,

- područje Pazara,

- veće neizgrađeno područje sjeverno od postojeće državne ceste D33 i «mini obilaznice» - Drniš sjever,

- područje proširenja groblja sv. Ivan,

- neizgrađena područja koja su veća od 2,0 ha,

- neizgrađena područja koja sadrže katastarske čestice veće od 1,0 ha, te

- ona neizgrađena područja u kojima ne postoji potrebna infrastruktura za formiranje građevinskog zemljišta.

- Iznimno od prethodnog stavka, obveza donošenja detaljnog plana uređenja ne odnosi se na neizgrađena građevinska područja naselja, površina kojih je veća od 2,0 ha, u slučaju kad je unutar takvih područja moguće osnivanje građevnih čestica uz postojeću komunalnu infrastrukturu, sukladno provedbenim odredbama ovog Plana i to na način da se osigura logični slijed osnivanja građevnih čestica i izgradnje u odnosu na kontaktno, već izgrađeno građevinsko područje.

- Članak 112

- Izrada detaljnog plana uređenja obvezatna je za sportsko-rekreacijske i gospodarske komplekse veće od 5,0 ha.

- Članak 113

- Područja obuhvata detaljnih planova uređenja iz Članka 110. određena su grafički u kartografskom prikazu br. 3.

Članak 114

Prioritet izrade dokumenata prostornog uređenja, te komunalnog opremanja i uređivanja prostora na području obuhvata ovog prostornog plana određuje se “Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru”. U cilju zaštite i racionalnog korištenja prostora obvezuje se jedinica lokalne samouprave da osigura sredstva za izradu tih dokumenata prostornog uređenja.

Članak 115

Prostorni planovi užeg područja (detaljni planovi uređenja) i uvjeti gradnje i uređenja moraju biti izrađeni u skladu s ovim urbanističkim planom uređenja.

Prostornim planovima i uvjetima za gradnju iuređenje iz stavka 1. ovog članka mogu se propisati detaljniji uvjeti za izgradnju i uređenje prostora.

U slučaju da se donesu posebni propisi, stroži od odrednica iz ovih Odredbi za provođenje, kod utvrđivanja uvjeta za gradnju primjenjivat će se strože odrednice.

11.3. Sanacija oštećenih dijelova krajobraza-prenamjena

Članak 116

Planom je određena sanacija područja današnje eksploatacije kamena u zapadnom dijelu obuhvata plana uz cestu  za Benkovac. Planom se omogućuje eksploatacija kamena te izgradnja i rekonstrukcija građevina potrebnih za eksploataciju do iscrpljenja zaliha, a po završetku eksploatacije i provedene sanacije prostora, izgradnja sukladna planiranoj namjeni.

11.4. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 117

Na površinama što su ovim prostornim planom predviđene za drugu namjenu, uz uvjet da “Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru” nisu predviđeni za rušenje, ili su po namjeni u skladu s njima, a nalaze se na području za koje je “Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru” predviđena izrada detaljnog plana uređenja, može se, radi osiguravanja neophodnih uvjeta života i rada, odobriti rekonstrukcija postojećih građevina i to za:

- stambene, odnosno stambeno-poslovne građevine:

1.	obnova, sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova građevina i krovišta u postojećim gabaritima;

2.	priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija svih vrsta instalacija;

3.	dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica) uz postojeće stambene građevine koje nemaju iste izgrađene u svom sastavu ili na postojećoj građevnoj čestici, i to u najvećoj površini od 12 m2;

4.	dogradnja, odnosno nadogradnja stambenih ili pomoćnih prostora, tako da s postojećim ne prelazi ukupno 75 m2 bruto građevinske površine svih etaža, s time da se ne poveća broj stanova;

5.	adaptacija tavanskog ili drugog prostora unutar postojećeg gabarita u stambeni prostor;

6.	postava novog krovišta, bez nadozida kod objekata s dotrajalim ravnim krovom ili s nadozidom ako se radi o povećanju stambenog prostora iz točke I. broj 4. ovoga stavka;

7.	sanacija postojećih ograda i  potpornih zidova radi sanacije terena (klizišta).

- građevine druge namjene (građevine za rad, javne, komunalne, prometne građevine):

1.	obnova i sanacija oštećenih i dotrajalih konstruktivnih dijelova građevina i krovišta;

2.	dogradnja sanitarija, garderoba, manjih spremišta i sl. do najviše 16 m2 izgrađenosti za građevine do 100 m2 bruto izgrađene površine, odnosno do 16 m2+5% ukupne bruto izgrađene površine za veće građevine;

3.	prenamjena i funkcionalna preinaka građevina vezano uz prenamjenu prostora, ali pod uvjetom da novo planirana namjena ne pogoršava stanje čovjekove okoline i svojim korištenjem ne utječe na zdravlje ljudi u okolnim stambenim prostorima;

4.	dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija;

5.	priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture;

6.	dogradnja i zamjena građevina i uređaja komunalne infrastrukture i rekonstrukcija javnih prometnih površina;

7. sanacija postojećih ograda i  potpornih zidova radi sanacije terena (klizišta).

12. MJERE ZAŠTITE OD RATNIH RAZARANJA I ELEMENTARNIH NEPOGODA

Članak 118

Mjere zaštite od ratnih razaranja i elementarnih nepogoda provodit će se u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima koji su relevantni za ovu problematiku.

Do donošenja novih propisa o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti potrebno je primjenjivati Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN br. 29/83, 36/85 i 42/86), te osobito uvažavati činjenicu da je pretežiti dio Šibensko-kninske županije u VIIo , odnosno VIIIo seizmičnosti, te dio u IXo MCS.

Do donošenja Zakona o civilnoj zaštiti kojim će se detaljnije riješiti problematika zaštite i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara potrebno je primijeniti slijedeće mjere:

a)	Za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara potrebno je osigurati skloništa po opsegu zaštite:

-	dopunske zaštite otpornosti kPa,

-	osnovne zaštite otpornosti 100 do 300 kPa.

b)	Sva skloništa moraju biti projektirana i izvedena u skladu s Pravilnikom o tehničkim normativima za skloništa:

-	skloništa planirati ispod građevina kao najniže etaže,

- osigurati potreban opseg zaštite (50 do 300 kPa),

-	osigurati rezervne izlaze iz skloništa,

-	osigurati lokacije za javna skloništa,

- odrediti seizmičnost.

Sva skloništa osnovne zaštite moraju biti dvonamjenska i trebaju se koristiti u mirnodopske svrhe u suglasnosti s Ministarstvom unutarnjih poslova i u slučaju ratnih opasnosti trebaju se u roku od 24 sata osposobiti za potrebe sklanjanja.

Broj sklonišnih mjesta u skloništima odrediti prema:

-	porodična skloništa za najmanje tri osobe,

-	za kućna skloništa i skloništa za stambeni blok prema veličini zgrade odnosno skupine zgrada, računajući da se na 50 m2 razvijene građevinske (bruto) površine zgrade osigura sklonišni prostor najmanje za jednog stanovnika,

-	za skloništa pravnih osoba za dvije trećine ukupnog broja djelatnika, a pri radu u više smjena za dvije trećine broja djelatnika u najvećoj smjeni u vrijeme rada,

-	za javna skloništa prema procijenjenom broju stanovnika koji se mogu zateći na javnom mjestu i broju stanovnika za koje nije osigurano kućno sklonište za stambeni blok u polumjeru gravitacije tog skloništa (250 m).