T R O Š K O V N I K

radova  održavanja nerazvrstanih cesta  na području Grada Drniša

za 2018. godinu (jedinične cijene)

O P I S  R A D OV A                                                                                  jed. mjera   cijena (u kunama)

bez pdv-a

_____________________________________________________________________________________

1. HITNA INTERVENCIJA

1.1. Hitna intervencija po dojavi  MUP-a ili naručitelja. Intervencija

podrazumijeva dolazak prikladnim vozilom, čišćenje, utovar

i odvoz otpadnog materijala, odmašćivanje kolnika, sječu stabala,

uklanjanje ostataka i sve ostale radnje potrebne za uspostavljanje

i normaliziranje odvijanja prometa.                                                        h

1.2. Otklanjanje posljedica izvanrednih događaja većih razmjera,

iznenadnih odrona, većih oštećenja ceste, požara uz cestu i sl.              h

2.    POPRAVAK OŠTEĆENOG ASFALTNOG KOLNIKA

2.1. Strojno zasijecanje rubova oštećenih asfaltnih

površina . Zasijecanje se obavlja strojno, pilom

za asfaltni beton. Debljina asfaltnog zastora  cca 5 cm.

Obračun  po m' izvedenog zapilavanja.                                                  m'

2.2. Strojno frezanje  oštećenih asfaltbetonskih  slojeva,

otprašivanje te  utovar odstranjenog materijala u vozilo i odvoz

Obračun po m2 površine.                                                                      m2

2.3. Popravak podloge od kamenog drobljenca, što uključuje

nabavu, nasipavanje,  planiranje i valjanje kamenog

drobljenca u sloju debljine 15 cm kao podloge za asfalt.

Obračun po m2 površine                                                                       m2

2.4. Izrada novog asfaltnog  sloja debljine  4 cm, što uključuje

nabavu i ugradnju asfaltbetona AB 0/11 (razastiranje

i valjanje ) uz prethodno prskanje  bitumenskom emulzi.

Obračun po m2 površine.                                                                      m2

2.5. Izrada asfalta BNHS 0/16 debljine 5 cm na pripremljeni

sloj  od kamenog drobljenca.

Obračun po m2 površine.                                                                      m2

2.6. Popravak udarnih rupa  zasijecanjem rubova postojećeg

asf. zastora, iskop preostalog dijela kolničke konstrukcije,

utovar i odvoz viška materijala, izrada novog nosivog sloja

debljine 10-15 cm od meh. stabiliziranog drobljenca0/60mm,

te ručna izrada asfaltnog zastora od vrućeg AB 0/11 debljine

sloja 5,00cm.

Obračun po  m2  površine                                                                  m2

2.7. Popravak lokalnog oštećenog kolnika zasijecanjem rubova

postojećeg  asfaltnog   zastora, frezanje preostalog dijela

kolničke  konstrukcije  utovar i odvoz viška materijala, izrada

novog nosivog sloja debljine 10-15 cm od meh. Stabiliziranog

drobljenca0/60mm te  strojna izrada asfaltnog zastora od vrućeg

AB 0/11 debljine  sloja 5,00cm.

Obračun po  m2  površine                                                                  m2

2.8. Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AB

16 (karbonat) kao izravnavajućeg sloja na dužini do  100 m

bez obzira  na širinu kolnika , uz prethodno čišćenje kolnika

i špricanje bitumenskom emulzijom.

Obračun po toni ugrađene asfaltne mase                                             t

3.    SANACIJA MAKADAMSKOG KOLNIKA

3.1. Dobava i ugradnja kamenog materijala (šakavac za

izravnavanje ili izradu nasipa)

Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju                                     m3

3.2. Dobava i ugradnja  tampona 0-63 mm  uz  razastiranje,

profiliranje i valjanje

Obračun po m3 materijala                                                                   m3

3.3. Dobava i ugradnja  zemljanog materijala – jalovina za

zapunjavanje većih depresija i udarnih rupa, profiliranje i

zbijanje

Obračun po m3 materijala                                                                    m3

3.4. Dobava i ugradnja  zemljanog materijala – jalovina za

zapunjavanje većih depresija i udarnih rupa, profiliranje i

zbijanje

Obračun po m3 materijala                                                                     m3

4.   NIVELIRANJE  I UREĐENJE  POKLOPACA – ŠAHTI  NA KOLNICIMA

4.1 Rad  uključuje  niveliranje  (podizanje ili spuštanje)

okvira  poklopaca šahti  na niveletu  kolnika, te njegovo

ponovno postavljanje  na armirano-betonske prstenove.

Obračun po komadu niveliranog poklopca                                            kom

5.    POPRAVAK BETONSKIH POVRŠINA I RUBNJAKA

5.1  Rušenje oštećenih betonskih površina i betoniranje novih

MB-20 u sloju debljine 15 cm sa zaglađivanjem površine.

Obračun  po m2 površine.                                                                    m2

5.2. Sanacija oštećenih rubnjaka , što podrazumijeva  ugradnju

novih  rubnjaka na prethodno pripremljenu  podlogu.

Obračun po m' rubnjaka.                                                                        m'

6.   ČIŠĆENJE ASFALTNIH POVRŠINA, BANKINA I ODVODNIH KANALA

6.1. Strojno čišćenje zemljanog i drugog nanosa s površine

kolnika  i bankina , te odvoz na deponij.

Obračun po m3 materijala.                                                                   m3

6.2. Strojno  čišćenje odvodnih kanala  uz cestu  sa utovarom i

odvozom  iskopanog materijala na deponiju.

Obračun po m' kanala.                                                                           m'

7.   IZGRADNJA CESTOVNIH PROPUSTA  I ZAŠTITNIH OGRADA

7.1. Nabava i ugradnja betonskih cijevi (propusta) ispod trupa

ceste sa nužnim predradnjama .

Obračun po m' propusta

-    cijev Ø 1000 mm                                                                               m'

-    cijev Ø  500 mm                                                                                m'

7.2. Nabava, doprema i postavljanje  metalne  zaštitne ograde :

-  sa stupovima u zemljanoj ili kamenoj podlozi,                                  m'

- sa stupovima u betonu                                                                         m'

Obračun po m' ograde

7.3. Manji popravak metalnih zaštitnih ograda

(demontaža iskrivljenih dijelova ograde, ispravljanje i

ponovna montaža)

Obračun po m' ograde                                                                            m'

UKUPNO:                                     ____________________

PDV 25%                                     ____________________

SVEUKUPNO:                                _____________________

T R O Š K O V N I K

radova  održavanja nerazvrstanih cesta  na području Grada Drniša

za 2019. godinu (jedinične cijene)

O P I S  R A D OV A                                                                                  jed. mjera   cijena (u kunama)

bez pdv-a

_____________________________________________________________________________________

1. HITNA INTERVENCIJA

1.1. Hitna intervencija po dojavi  MUP-a ili naručitelja. Intervencija

podrazumijeva dolazak prikladnim vozilom, čišćenje, utovar

i odvoz otpadnog materijala, odmašćivanje kolnika, sječu stabala,

uklanjanje ostataka i sve ostale radnje potrebne za uspostavljanje

i normaliziranje odvijanja prometa.                                                        h

1.2. Otklanjanje posljedica izvanrednih događaja većih razmjera,

iznenadnih odrona, većih oštećenja ceste, požara uz cestu i sl.              h

2.    POPRAVAK OŠTEĆENOG ASFALTNOG KOLNIKA

2.1. Strojno zasijecanje rubova oštećenih asfaltnih

površina . Zasijecanje se obavlja strojno, pilom

za asfaltni beton. Debljina asfaltnog zastora  cca 5 cm.

Obračun  po m' izvedenog zapilavanja.                                                  m'

2.2. Strojno frezanje  oštećenih asfaltbetonskih  slojeva,

otprašivanje te  utovar odstranjenog materijala u vozilo i odvoz

Obračun po m2 površine.                                                                      m2

2.3. Popravak podloge od kamenog drobljenca, što uključuje

nabavu, nasipavanje,  planiranje i valjanje kamenog

drobljenca u sloju debljine 15 cm kao podloge za asfalt.

Obračun po m2 površine                                                                       m2

2.4. Izrada novog asfaltnog  sloja debljine  4 cm, što uključuje

nabavu i ugradnju asfaltbetona AB 0/11 (razastiranje

i valjanje ) uz prethodno prskanje  bitumenskom emulzi.

Obračun po m2 površine.                                                                      m2

2.5. Izrada asfalta BNHS 0/16 debljine 5 cm na pripremljeni

sloj  od kamenog drobljenca.

Obračun po m2 površine.                                                                      m2

2.6. Popravak udarnih rupa  zasijecanjem rubova postojećeg

asf. zastora, iskop preostalog dijela kolničke konstrukcije,

utovar i odvoz viška materijala, izrada novog nosivog sloja

debljine 10-15 cm od meh. stabiliziranog drobljenca0/60mm,

te ručna izrada asfaltnog zastora od vrućeg AB 0/11 debljine

sloja 5,00cm.

Obračun po  m2  površine                                                                  m2

2.7. Popravak lokalnog oštećenog kolnika zasijecanjem rubova

postojećeg  asfaltnog   zastora, frezanje preostalog dijela

kolničke  konstrukcije  utovar i odvoz viška materijala, izrada

novog nosivog sloja debljine 10-15 cm od meh. Stabiliziranog

drobljenca0/60mm te  strojna izrada asfaltnog zastora od vrućeg

AB 0/11 debljine  sloja 5,00cm.

Obračun po  m2  površine                                                                  m2

2.8. Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AB

16 (karbonat) kao izravnavajućeg sloja na dužini do  100 m

bez obzira  na širinu kolnika , uz prethodno čišćenje kolnika

i špricanje bitumenskom emulzijom.

Obračun po toni ugrađene asfaltne mase                                             t

3.    SANACIJA MAKADAMSKOG KOLNIKA

3.1. Dobava i ugradnja kamenog materijala (šakavac za

izravnavanje ili izradu nasipa)

Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju                                     m3

3.2. Dobava i ugradnja  tampona 0-63 mm  uz  razastiranje,

profiliranje i valjanje

Obračun po m3 materijala                                                                   m3

3.3. Dobava i ugradnja  zemljanog materijala – jalovina za

zapunjavanje većih depresija i udarnih rupa, profiliranje i

zbijanje

Obračun po m3 materijala                                                                    m3

3.4. Dobava i ugradnja  zemljanog materijala – jalovina za

zapunjavanje većih depresija i udarnih rupa, profiliranje i

zbijanje

Obračun po m3 materijala                                                                     m3

4.   NIVELIRANJE  I UREĐENJE  POKLOPACA – ŠAHTI  NA KOLNICIMA

4.1 Rad  uključuje  niveliranje  (podizanje ili spuštanje)

okvira  poklopaca šahti  na niveletu  kolnika, te njegovo

ponovno postavljanje  na armirano-betonske prstenove.

Obračun po komadu niveliranog poklopca                                            kom

5.    POPRAVAK BETONSKIH POVRŠINA I RUBNJAKA

5.1  Rušenje oštećenih betonskih površina i betoniranje novih

MB-20 u sloju debljine 15 cm sa zaglađivanjem površine.

Obračun  po m2 površine.                                                                    m2

5.2. Sanacija oštećenih rubnjaka , što podrazumijeva  ugradnju

novih  rubnjaka na prethodno pripremljenu  podlogu.

Obračun po m' rubnjaka.                                                                        m'

6.   ČIŠĆENJE ASFALTNIH POVRŠINA, BANKINA I ODVODNIH KANALA

6.1. Strojno čišćenje zemljanog i drugog nanosa s površine

kolnika  i bankina , te odvoz na deponij.

Obračun po m3 materijala.                                                                   m3

6.2. Strojno  čišćenje odvodnih kanala  uz cestu  sa utovarom i

odvozom  iskopanog materijala na deponiju.

Obračun po m' kanala.                                                                           m'

7.   IZGRADNJA CESTOVNIH PROPUSTA  I ZAŠTITNIH OGRADA

7.1. Nabava i ugradnja betonskih cijevi (propusta) ispod trupa

ceste sa nužnim predradnjama .

Obračun po m' propusta

-    cijev Ø 1000 mm                                                                               m'

-    cijev Ø  500 mm                                                                                m'

7.2. Nabava, doprema i postavljanje  metalne  zaštitne ograde :

-  sa stupovima u zemljanoj ili kamenoj podlozi,                                  m'

- sa stupovima u betonu                                                                         m'

Obračun po m' ograde

7.3. Manji popravak metalnih zaštitnih ograda

(demontaža iskrivljenih dijelova ograde, ispravljanje i

ponovna montaža)

Obračun po m' ograde                                                                            m'

UKUPNO:                                     ____________________

PDV 25%                                     ____________________

SVEUKUPNO:                                _____________________

T R O Š K O V N I K

radova  održavanja nerazvrstanih cesta  na području Grada Drniša

za 2020. godinu (jedinične cijene)

O P I S  R A D OV A                                                                                  jed. mjera   cijena (u kunama)

bez pdv-a

_____________________________________________________________________________________

1. HITNA INTERVENCIJA

1.1. Hitna intervencija po dojavi  MUP-a ili naručitelja. Intervencija

podrazumijeva dolazak prikladnim vozilom, čišćenje, utovar

i odvoz otpadnog materijala, odmašćivanje kolnika, sječu stabala,

uklanjanje ostataka i sve ostale radnje potrebne za uspostavljanje

i normaliziranje odvijanja prometa.                                                        h

1.2. Otklanjanje posljedica izvanrednih događaja većih razmjera,

iznenadnih odrona, većih oštećenja ceste, požara uz cestu i sl.              h

2.    POPRAVAK OŠTEĆENOG ASFALTNOG KOLNIKA

2.1. Strojno zasijecanje rubova oštećenih asfaltnih

površina . Zasijecanje se obavlja strojno, pilom

za asfaltni beton. Debljina asfaltnog zastora  cca 5 cm.

Obračun  po m' izvedenog zapilavanja.                                                  m'

2.2. Strojno frezanje  oštećenih asfaltbetonskih  slojeva,

otprašivanje te  utovar odstranjenog materijala u vozilo i odvoz

Obračun po m2 površine.                                                                      m2

2.3. Popravak podloge od kamenog drobljenca, što uključuje

nabavu, nasipavanje,  planiranje i valjanje kamenog

drobljenca u sloju debljine 15 cm kao podloge za asfalt.

Obračun po m2 površine                                                                       m2

2.4. Izrada novog asfaltnog  sloja debljine  4 cm, što uključuje

nabavu i ugradnju asfaltbetona AB 0/11 (razastiranje

i valjanje ) uz prethodno prskanje  bitumenskom emulzi.

Obračun po m2 površine.                                                                      m2

2.5. Izrada asfalta BNHS 0/16 debljine 5 cm na pripremljeni

sloj  od kamenog drobljenca.

Obračun po m2 površine.                                                                      m2

2.6. Popravak udarnih rupa  zasijecanjem rubova postojećeg

asf. zastora, iskop preostalog dijela kolničke konstrukcije,

utovar i odvoz viška materijala, izrada novog nosivog sloja

debljine 10-15 cm od meh. stabiliziranog drobljenca0/60mm,

te ručna izrada asfaltnog zastora od vrućeg AB 0/11 debljine

sloja 5,00cm.

Obračun po  m2  površine                                                                  m2

2.7. Popravak lokalnog oštećenog kolnika zasijecanjem rubova

postojećeg  asfaltnog   zastora, frezanje preostalog dijela

kolničke  konstrukcije  utovar i odvoz viška materijala, izrada

novog nosivog sloja debljine 10-15 cm od meh. Stabiliziranog

drobljenca0/60mm te  strojna izrada asfaltnog zastora od vrućeg

AB 0/11 debljine  sloja 5,00cm.

Obračun po  m2  površine                                                                  m2

2.8. Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AB

16 (karbonat) kao izravnavajućeg sloja na dužini do  100 m

bez obzira  na širinu kolnika , uz prethodno čišćenje kolnika

i špricanje bitumenskom emulzijom.

Obračun po toni ugrađene asfaltne mase                                             t

3.    SANACIJA MAKADAMSKOG KOLNIKA

3.1. Dobava i ugradnja kamenog materijala (šakavac za

izravnavanje ili izradu nasipa)

Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju                                     m3

3.2. Dobava i ugradnja  tampona 0-63 mm  uz  razastiranje,

profiliranje i valjanje

Obračun po m3 materijala                                                                   m3

3.3. Dobava i ugradnja  zemljanog materijala – jalovina za

zapunjavanje većih depresija i udarnih rupa, profiliranje i

zbijanje

Obračun po m3 materijala                                                                    m3

3.4. Dobava i ugradnja  zemljanog materijala – jalovina za

zapunjavanje većih depresija i udarnih rupa, profiliranje i

zbijanje

Obračun po m3 materijala                                                                     m3

4.   NIVELIRANJE  I UREĐENJE  POKLOPACA – ŠAHTI  NA KOLNICIMA

4.1 Rad  uključuje  niveliranje  (podizanje ili spuštanje)

okvira  poklopaca šahti  na niveletu  kolnika, te njegovo

ponovno postavljanje  na armirano-betonske prstenove.

Obračun po komadu niveliranog poklopca                                            kom

5.    POPRAVAK BETONSKIH POVRŠINA I RUBNJAKA

5.1  Rušenje oštećenih betonskih površina i betoniranje novih

MB-20 u sloju debljine 15 cm sa zaglađivanjem površine.

Obračun  po m2 površine.                                                                    m2

5.2. Sanacija oštećenih rubnjaka , što podrazumijeva  ugradnju

novih  rubnjaka na prethodno pripremljenu  podlogu.

Obračun po m' rubnjaka.                                                                        m'

6.   ČIŠĆENJE ASFALTNIH POVRŠINA, BANKINA I ODVODNIH KANALA

6.1. Strojno čišćenje zemljanog i drugog nanosa s površine

kolnika  i bankina , te odvoz na deponij.

Obračun po m3 materijala.                                                                   m3

6.2. Strojno  čišćenje odvodnih kanala  uz cestu  sa utovarom i

odvozom  iskopanog materijala na deponiju.

Obračun po m' kanala.                                                                           m'

7.   IZGRADNJA CESTOVNIH PROPUSTA  I ZAŠTITNIH OGRADA

7.1. Nabava i ugradnja betonskih cijevi (propusta) ispod trupa

ceste sa nužnim predradnjama .

Obračun po m' propusta

-    cijev Ø 1000 mm                                                                               m'

-    cijev Ø  500 mm                                                                                m'

7.2. Nabava, doprema i postavljanje  metalne  zaštitne ograde :

-  sa stupovima u zemljanoj ili kamenoj podlozi,                                  m'

- sa stupovima u betonu                                                                         m'

Obračun po m' ograde

7.3. Manji popravak metalnih zaštitnih ograda

(demontaža iskrivljenih dijelova ograde, ispravljanje i

ponovna montaža)

Obračun po m' ograde                                                                            m'

UKUPNO:                                     ____________________

PDV 25%                                     ____________________

SVEUKUPNO:                                _____________________

T R O Š K O V N I K

radova  održavanja nerazvrstanih cesta  na području Grada Drniša

za 2021. godinu (jedinične cijene)

O P I S  R A D OV A                                                                                  jed. mjera   cijena (u kunama)

bez pdv-a

_____________________________________________________________________________________

1. HITNA INTERVENCIJA

1.1. Hitna intervencija po dojavi  MUP-a ili naručitelja. Intervencija

podrazumijeva dolazak prikladnim vozilom, čišćenje, utovar

i odvoz otpadnog materijala, odmašćivanje kolnika, sječu stabala,

uklanjanje ostataka i sve ostale radnje potrebne za uspostavljanje

i normaliziranje odvijanja prometa.                                                        h

1.2. Otklanjanje posljedica izvanrednih događaja većih razmjera,

iznenadnih odrona, većih oštećenja ceste, požara uz cestu i sl.              h

2.    POPRAVAK OŠTEĆENOG ASFALTNOG KOLNIKA

2.1. Strojno zasijecanje rubova oštećenih asfaltnih

površina . Zasijecanje se obavlja strojno, pilom

za asfaltni beton. Debljina asfaltnog zastora  cca 5 cm.

Obračun  po m' izvedenog zapilavanja.                                                  m'

2.2. Strojno frezanje  oštećenih asfaltbetonskih  slojeva,

otprašivanje te  utovar odstranjenog materijala u vozilo i odvoz

Obračun po m2 površine.                                                                      m2

2.3. Popravak podloge od kamenog drobljenca, što uključuje

nabavu, nasipavanje,  planiranje i valjanje kamenog

drobljenca u sloju debljine 15 cm kao podloge za asfalt.

Obračun po m2 površine                                                                       m2

2.4. Izrada novog asfaltnog  sloja debljine  4 cm, što uključuje

nabavu i ugradnju asfaltbetona AB 0/11 (razastiranje

i valjanje ) uz prethodno prskanje  bitumenskom emulzi.

Obračun po m2 površine.                                                                      m2

2.5. Izrada asfalta BNHS 0/16 debljine 5 cm na pripremljeni

sloj  od kamenog drobljenca.

Obračun po m2 površine.                                                                      m2

2.6. Popravak udarnih rupa  zasijecanjem rubova postojećeg

asf. zastora, iskop preostalog dijela kolničke konstrukcije,

utovar i odvoz viška materijala, izrada novog nosivog sloja

debljine 10-15 cm od meh. stabiliziranog drobljenca0/60mm,

te ručna izrada asfaltnog zastora od vrućeg AB 0/11 debljine

sloja 5,00cm.

Obračun po  m2  površine                                                                  m2

2.7. Popravak lokalnog oštećenog kolnika zasijecanjem rubova

postojećeg  asfaltnog   zastora, frezanje preostalog dijela

kolničke  konstrukcije  utovar i odvoz viška materijala, izrada

novog nosivog sloja debljine 10-15 cm od meh. Stabiliziranog

drobljenca0/60mm te  strojna izrada asfaltnog zastora od vrućeg

AB 0/11 debljine  sloja 5,00cm.

Obračun po  m2  površine                                                                  m2

2.8. Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AB

16 (karbonat) kao izravnavajućeg sloja na dužini do  100 m

bez obzira  na širinu kolnika , uz prethodno čišćenje kolnika

i špricanje bitumenskom emulzijom.

Obračun po toni ugrađene asfaltne mase                                             t

3.    SANACIJA MAKADAMSKOG KOLNIKA

3.1. Dobava i ugradnja kamenog materijala (šakavac za

izravnavanje ili izradu nasipa)

Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju                                     m3

3.2. Dobava i ugradnja  tampona 0-63 mm  uz  razastiranje,

profiliranje i valjanje

Obračun po m3 materijala                                                                   m3

3.3. Dobava i ugradnja  zemljanog materijala – jalovina za

zapunjavanje većih depresija i udarnih rupa, profiliranje i

zbijanje

Obračun po m3 materijala                                                                    m3

3.4. Dobava i ugradnja  zemljanog materijala – jalovina za

zapunjavanje većih depresija i udarnih rupa, profiliranje i

zbijanje

Obračun po m3 materijala                                                                     m3

4.   NIVELIRANJE  I UREĐENJE  POKLOPACA – ŠAHTI  NA KOLNICIMA

4.1 Rad  uključuje  niveliranje  (podizanje ili spuštanje)

okvira  poklopaca šahti  na niveletu  kolnika, te njegovo

ponovno postavljanje  na armirano-betonske prstenove.

Obračun po komadu niveliranog poklopca                                            kom

5.    POPRAVAK BETONSKIH POVRŠINA I RUBNJAKA

5.1  Rušenje oštećenih betonskih površina i betoniranje novih

MB-20 u sloju debljine 15 cm sa zaglađivanjem površine.

Obračun  po m2 površine.                                                                    m2

5.2. Sanacija oštećenih rubnjaka , što podrazumijeva  ugradnju

novih  rubnjaka na prethodno pripremljenu  podlogu.

Obračun po m' rubnjaka.                                                                        m'

6.   ČIŠĆENJE ASFALTNIH POVRŠINA, BANKINA I ODVODNIH KANALA

6.1. Strojno čišćenje zemljanog i drugog nanosa s površine

kolnika  i bankina , te odvoz na deponij.

Obračun po m3 materijala.                                                                   m3

6.2. Strojno  čišćenje odvodnih kanala  uz cestu  sa utovarom i

odvozom  iskopanog materijala na deponiju.

Obračun po m' kanala.                                                                           m'

7.   IZGRADNJA CESTOVNIH PROPUSTA  I ZAŠTITNIH OGRADA

7.1. Nabava i ugradnja betonskih cijevi (propusta) ispod trupa

ceste sa nužnim predradnjama .

Obračun po m' propusta

-    cijev Ø 1000 mm                                                                               m'

-    cijev Ø  500 mm                                                                                m'

7.2. Nabava, doprema i postavljanje  metalne  zaštitne ograde :

-  sa stupovima u zemljanoj ili kamenoj podlozi,                                  m'

- sa stupovima u betonu                                                                         m'

Obračun po m' ograde

7.3. Manji popravak metalnih zaštitnih ograda

(demontaža iskrivljenih dijelova ograde, ispravljanje i

ponovna montaža)

Obračun po m' ograde                                                                            m'

UKUPNO:                                     ____________________

PDV 25%                                     ____________________

SVEUKUPNO:                                _____________________

REKAPITULACIJA:

UKUPNO (  ZA SVE 4 GODINE   ) :                   _____________________________

PDV 25%                                            _____________________________

SVEUKUPNO                                         _____________________________