T R O Š K O V N I K

radova  održavanja nerazvrstanih cesta  na području Grada Drniša

za 2023. godinu

O P I S     R A D O V A                                                                jedinica  količina   jedinična   ukupno

mjera                      cij. (EUR)   (EUR)

_____________________________________________________________________________________

1. HITNA INTERVENCIJA

1.1. Hitna intervencija po dojavi  MUP-a ili naručitelja. Intervencija

podrazumijeva dolazak prikladnim vozilom, čišćenje, utovar

i odvoz otpadnog materijala, odmašćivanje kolnika, sječu stabala,

uklanjanje ostataka i sve ostale radnje potrebne za uspostavljanje

i normaliziranje odvijanja prometa.                                                  h          5

1.2. Otklanjanje posljedica izvanrednih događaja većih razmjera,

iznenadnih odrona, većih oštećenja ceste, požara uz cestu i sl.        h          5

2.    POPRAVAK OŠTEĆENOG ASFALTNOG KOLNIKA

2.1. Strojno zasijecanje rubova oštećenih asfaltnih

površina . Zasijecanje se obavlja strojno, pilom

za asfaltni beton. Debljina asfaltnog zastora  cca 5 cm.

Obračun  po m' izvedenog zapilavanja.                                            m'       70

2.2. Strojno frezanje  oštećenih asfaltbetonskih  slojeva,

te  utovar odstranjenog materijala u vozilo i odvoz na deponij

Obračun po m2 površine.                                                                 m2      60

2.3. Popravak podloge od kamenog drobljenca, što uključuje

nabavu, nasipavanje,  planiranje i valjanje kamenog

drobljenca u sloju debljine 15 cm kao podloge za asfalt.

Obračun po m2 površine                                                                  m2    800

2.4. Izrada novog asfaltnog  sloja debljine  4 cm, što uključuje

nabavu i ugradnju asfaltbetona AB 0/11 (razastiranje

i valjanje ) uz prethodno prskanje  bitumenskom emulzi.

Obračun po m2 površine.                                                                  m2    100

2.5. Izrada asfalta BNHS 0/16 debljine 5 cm na pripremljeni

sloj  od kamenog drobljenca.

Obračun po m2 površine.                                                                  m2    800

2.6. Popravak udarnih rupa  zasijecanjem rubova postojećeg

asf. zastora, iskop preostalog dijela kolničke konstrukcije,

utovar i odvoz viška materijala, izrada novog nosivog sloja

debljine 10-15 cm od meh. stabiliziranog drobljenca0/60mm,

te ručna izrada asfaltnog zastora od vrućeg AB 0/11 debljine

sloja 5,00cm.

Obračun po  m2  površine                                                                  m2      40

2.7. Popravak lokalnog oštećenog kolnika zasijecanjem rubova

postojećeg  asfaltnog   zastora, frezanje preostalog dijela

kolničke  konstrukcije  utovar i odvoz viška materijala, izrada

novog nosivog sloja debljine 10-15 cm od meh. stabiliziranog

drobljenca0/60mm te  strojna izrada asfaltnog zastora od vrućeg

AB 0/11 debljine  sloja 5,00cm.

Obračun po  m2  površine                                                                  m2      40

2.8. Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AB

16 (karbonat) kao izravnavajućeg sloja na dužini do  100 m

bez obzira  na širinu kolnika , uz prethodno čišćenje kolnika

i špricanje bitumenskom emulzijom.

Obračun po toni ugrađene asfaltne mase                                             t           1

3.    SANACIJA MAKADAMSKOG KOLNIKA

3.1. Iskopi bez obzira na kategoriju tla s utovarom u prijevozno

sredstvo i odvoz na mjesto deponiranja (ili ponovne ugradnje).

Obračun po m3 materijala                                                                 m3       40

3.2. Dobava i ugradnja kamenog materijala (šakavac za

izravnavanje ili izradu nasipa)

Obračun po m3 materijala u zbijenom stanju                                    m3      40

3.3. Dobava i ugradnja  tampona 0-63 mm  uz  razastiranje,

profiliranje i valjanje

Obračun po m3 materijala                                                                  m3     40

3.4. Dobava i ugradnja  zemljanog materijala – jalovina za

zapunjavanje većih depresija i udarnih rupa, profiliranje i

zbijanje

Obračun po m3 materijala                                                                  m3    30

4.   NIVELIRANJE   POKLOPACA (ŠAHTI)  NA KOLNICIMA

4.1 Rad  uključuje  niveliranje  (podizanje ili spuštanje)

okvira  poklopaca šahti  na niveletu  kolnika, te njegovo

ponovno postavljanje  na armirano-betonske prstenove.

Obračun po komadu niveliranog poklopca                                      kom          3

5.    POPRAVAK BETONSKIH POVRŠINA I RUBNJAKA

5.1  Rušenje oštećenih betonskih površina i betoniranje novih

MB-20 u sloju debljine 15 cm sa zaglađivanjem površine.

Obračun  po m2 površine.                                                               m2          10

5.2. Sanacija oštećenih rubnjaka , što podrazumijeva  ugradnju

novih  rubnjaka na prethodno pripremljenu  podlogu.

Obračun po m' rubnjaka.                                                                   m'           15

6.   ČIŠĆENJE ASF.POVRŠINA, BANKINA I ODVODN.KAN

6.1. Strojno čišćenje zemljanog i drugog nanosa s površine

kolnika  i bankina , te odvoz na deponij.

Obračun po m3 materijala.                                                               m3          30

6.2. Strojno  čišćenje odvodnih kanala  uz cestu  sa utovarom i

odvozom  iskopanog materijala na deponiju.

Obračun po m' kanala.                                                                        m'          100

7.   IZGRADNJA CEST. PROPUSTA  I ZAŠTITNIH OGRADA

7.1. Nabava i ugradnja betonskih cijevi (propusta) ispod trupa

ceste sa nužnim predradnjama .

Obračun po m' propusta

-    cijev Ø 1000 mm                                                                           m'            5

-    cijev Ø  500 mm                                                                            m'          10

7.2. Nabava, doprema i postavljanje  metalne  zaštitne ograde :

-  sa stupovima u zemljanoj ili kamenoj podlozi,                               m'           10

- sa stupovima u betonu                                                                      m'           10

Obračun po m' ograde

7.3. Manji popravak metalnih zaštitnih ograda

(demontaža iskrivljenih dijelova ograde, ispravljanje i

ponovna montaža)

Obračun po m' ograde                                                                        m'           10

8. ODRŽAVANJE KOLNIKA U ZIMSKIM UVJETIMA

8.1. Čišćenje i posipanje s kamionom s komplet  opremom s

plugom  i posipačem                                                                           h           10

8.2.  Strojni utovar posipnog materijala                                                       h          2

8.3   Rad specijalnog vozila s priključcima                                                  h        10

8.4.  Radna snaga                                                                                          h        10

8.5   Sol za posipanje                                                                                     t           2

8.6.  Kameni tucanik za posipanje                                                                 t         10

______________________________________________________________________________

UKUPNO:                                         ___________________

PDV 25%                                         ___________________

SVEUKUPNO:                                      __________________